# Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor Leudal

De volgende habitattypen worden in dit document behandeld:

H9160_A en H91E0_C

## Inhoudsopgave

## Stap 2-3 PAS-analyse

- Kwaliteitsborging

- Inleiding (doel en probleemstelling)

- Gebiedsanalyse per habitattype

- Eerste bepaling herstelstrategie en maatregelenpakketten per habitattype

- Relevantie van uitwerking voor andere habitattypen en natuurwaarden

- Synthese: Definitieve set maatregelen (met motivatie)

- Beoordeling effectiviteit

## Stap 4 Confrontatie / integratie

## Stap 5 Mogelijkheden verlagen depositie op gebiedsniveau

## Leeswijzer

Voor dit gebied zijn een aantal documenten opgesteld voor fase III van de Programmatische Aanpak Stikstof met behulp van de PAStool die door het Ministerie van EL&I in 2011 beschikbaar is gesteld. De PAStool gaat uit van een 5-tal stappen waarvan stap 2t/m 5 gerapporteerd zijn (de inventarisatie in stap 1 is impliciet opgenomen in stap 2).

Het document ‘PAS-analyse’ is de gecombineerde stap 2/3. Hierin staat beschreven welke habitattypen gevoelig zijn voor stikstofdepositie en wordt een gebiedsanalyse gedaan naar de kwaliteit, het functioneren van het systeem en de oorzaken van knelpunten. Vervolgens staan de herstelstrategieën voor de natuur beschreven en worden de maatregelen benoemd inclusief hun effectiviteit en kansrijkdom.

In de confrontatie (stap 4) is beoordeeld of het maatregelenpakket voldoet aan de wens om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling, het stopzetten van de achteruitgang van natuurwaarden en het realiseren van de natuurdoelen op lange termijn.

De mogelijkheden om op gebiedsniveau depositie te verlagen zijn onderzocht in stap 5.

## Uiteindelijk zijn de resultaten naast de teksten ook in een exceltabel opgenomen. De tabel geeft in feite de samenvatting van alle stappen en biedt een overzicht van de maatregelen en kosten. Voor een goed begrip van de tabel wordt aanbevolen de onderliggende tekstdocument door te nemen.

## 1. Kwaliteitsborging

Het doel van dit document is de onderbouwing van de gebiedsrapportage (PAS fase III) die medio juli 2011 aan EL&I en de Provincie Limburg is geleverd.

De teksten zijn begin 2012 aangevuld en geactualiseerd ten behoeve van besluitvorming rond de PAS waarbij de resultaten van AERIUS 1.4.1 zijn betrokken in stap 4 en 5.

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de kwaliteit van dit document en de samenvattende gebiedsrapportage is geborgd.

De PAS-analyse voor het Leudal maakt deel uit van het proces van de Programmatische aanpak Stikstof waarin gezocht wordt naar de mogelijkheden om economische ontwikkelruimte te creëren binnen de randvoorwaarden van Natura 2000.

Landelijk zijn daarvoor een aantal instrumenten ontwikkeld waaronder herstelstrategieën voor de habitattypen. De herstelstrategieën zijn bedoeld om de verschillende habitattypen in de Natura 2000-gebieden te behouden en te herstellen langs andere wegen dan door een dalende stikstofdepositie. De strategieën zijn landelijk opgesteld en wetenschappelijk onderbouwd, maar ze zullen in de gebieden moeten worden toegepast.

Dit document bevat de toepassing van de herstelstrategieën voor het Natura 2000 gebied Leudal. De navolgbaarheid en kwaliteit van de informatie in dit document is zeer belangrijk omdat het resultaat uiteindelijk in het beheerplan van het Leudal opgenomen wordt. Daarom wordt hieronder weergegeven welke informatie gebruikt is en welke personen daarbij betrokken zijn.

De kwaliteit is op een aantal manieren geborgd namelijk door gebruik te maken van de volgende documenten en experts:

- Deze technische analyse is opgesteld door hetzelfde team van DLG/SBB dat werkt aan het beheerplan voor de Leudal. Het team heeft daartoe een aantal gezamenlijke sessies georganiseerd waarbij de stappen twee, drie, vier en vijf op afzonderlijke momenten zijn doorlopen. De stappen 2 t/m 4 zijn uitgevoerd door het team van DLG/SBB. Aan de sessie van stap 5 heeft ook het waterschap Peel en Maasvallei deelgenomen.  De analyse tijdens de sessie is uitgevoerd met gebruikmaking van de PAS tools: herstelstrategieën en de resultaten van Aerius versie 1.01 en 1.1. De technische analyse heeft plaatsgevonden in de periode mei-juni 2011. In februari 2012 zijn de teksten aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van Aerius 1.4.1.

- De analyse is daarmee in beginsel gebaseerd op het concept-beheerplan (concept Januari 2011) met de achterliggende herstelstrategieën voor de habitattypen H9160_A * Eiken-haagbeukenbossen en H91E0_C * Vochtige alluviale bossen (beide april 2011).  Dit conceptbeheerplan is het resultaat van een proces waarin diverse besprekingen met  een externe adviesgroep hebben plaatsgevonden. De adviesgroep bestaat uit partijen uit het gebied (LLTB, studiekring Leudal, Waterschap Peel en Maasvallei, ANWB, gemeente Leudal, Provincie Limburg, gebiedsbureau Nederweert, Bosgroep-Zuid, Staatsbosbeheer) die kennis over de ontwikkelingen in het gebied hebben ingebracht. Bij het opstellen van het conceptbeheerplan heeft het team van DLG/SBB gebruik gemaakt van diverse onderzoeken, hiervoor verwijzen we naar de literatuurlijst in het beheerplan.

- Bij de opstelling van het gebruikte beheerplan zijn twee aparte werksessies te velde gehouden met deskundigen op het gebied van hydrologie en beken. Deze deskundigen hebben deels zitting in het OBN-Deskundigenteam Nat Zandlandschap en Beekdallandschap of zijn anderszins benaderd om hun specifieke kennis over deze materie. In het veld is mede aan de hand van historisch materiaal en karteringen gekeken naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Tevens is gediscussieerd over de mogelijkheden inclusief te nemen maatregelen voor uitbreiding en/of herstel van de habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen. Het resultaat van deze werksessies is vastgelegd in een verslag (werkatelier hydrologie dd 19-05-2009 en werkatelier beken 4-11-2009)

- Het Deskundigenteam Beekdallandschap gevraagd een advies uit te brengen over de houdbaarheid van grenswaarden fosfaat in relatie tot het Natura2000 habitattype H3260-A beken en rivieren met waterplanten [waterranonkels]

- Daarnaast zijn geraadpleegd en verwerkt de inzichten uit de herstelstrategiedocumenten (incl. de gradiëntdocumenten) met de datering van april 2011 die ten behoeve van het PAS proces zijn opgesteld.

Daarom kan gesteld worden dat de beschrijving een goede weergave is van de huidige stand van zaken omtrent de kennis van het functioneren van de beschreven habitats in het Leudal. Er zijn geen kennisleemten m.b.t. de gebiedsanalyse.

Dit document beoogt niet alle details te geven die in bovengenoemde documenten is opgenomen. De analyse is daarom beknopt weergegeven.

Toelichting bij de bronvermeldingen in dit document

Bij de maatregelen wordt slechts een aparte bronvermelding genoemd als die maatregel niet specifiek voorkomt in de herstelstrategieën (EL&I mei 2011). Voor de bronvermelding van de andere maatregelen wordt verwezen naar de herstelstrategiedocumenten. Ook de systeembeschrijving is gebaseerd op algemeen geldende kennis, zoals onder meer verwoord in de herstelstrategiedocumenten.

## De voor dit gebied relevante maatregelen uit de herstelstrategieën zijn gericht op het versterken van het systeem voor de besproken habitattypen om de invloed van stikstof te beperken. Water- en beheermaatregelen zijn daarvan een integraal onderdeel.

- Depositieberekeningen en kritische depositiewaarden

Voor de analyses is gebruik gemaakt van de standaardgebiedsrapportage van Gebiedsanalyse PAS (versie 15-04-2011; gedownload op 7-7-2010) en Aerius versie 1.4.1. In de standaardrapportages zijn voor alle stikstofgevoelige gestandaardiseerde kaarten en grafieken opgesteld. De opmaak, kleurstelling, klasse-indeling etc. zijn dus conform de standaardmethodiek.

Kostenberekening maatregelen

De kosten van de maatregelen zijn bepaald aan de hand van de normkosten (ministerie EL&I normkosten werkgroep Natura 2000 12-5-2011) vermenigvuldigd met het aanwezige oppervlak van een habitattype. De genoemde oppervlakten zijn de som van alle betreffende vlakjes op de habitatkaart die kwalificeren, daarbij rekening houdend met het relatieve aandeel van het habitat in elk vlakje. Je zou kunnen zeggen dat het getal dus een netto-oppervlakte is. Voor beheerplanperiode 2 en 3 is ook uitgegaan van het huidige oppervlak. NB: De oppervlakte waarop maatregelen worden genomen is dus in de praktijk vaak groter. Ook voor monitoring zal altijd een groter areaal geïnventariseerd moeten worden.

Maatregelen en draagvlak

De maatregelen in deze PAS documenten zijn de uitkomst van een technische analyse en niet besproken met partijen in de steek die betrokken zijn bij het beheerplanproces behalve partijen die expliciet zijn genoemd.

## 2. Inleiding (doel en probleemstelling)

Dit document beoogt op grond de analyse van gegevens over het N2000 gebied Leudal te komen tot de ecologische onderbouwing van gebiedsspecifieke herstelmaatregelen in het kader van de PAS, voor de volgende habitattypen:

- H9160_A * Eiken-haagbeukenbossen

- H91E0_C * Vochtige alluviale bossen

Binnen het N2000 gebied Leudal komen bovengenoemde stikstofgevoelige habittattypen voor, waarvoor nadere uitwerking gelet op de realisering van instandhoudingsdoelen van het betreffende habitattype en overschrijding kritische depositiewaarden gewenst is.

In onderstaande tabel is voor bovengenoemde habitattypen de instandhoudingsdoelstellingen, kritische depositiewaarden en de huidige situatie m.b.t. stikstofdepositie (conform Aerius 1.1) opgenomen. Een nadere toelichting op de resultaten van Aerius staat in stap 5.

| Code | Habitattype | Doelst. Opp.vl. | Doelst. Kwal. | KDW (mol N/ha/jr) (van Dobben) | Situatie 2010 (mol N/ha/jr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H9160_A | Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) | > | = | 1400 | 1835-2065 |
| H91EO_C | *Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | > | > | 1860 | 1590-2880 |
| Legenda |  |  |  |  |  |
| = | Behoudsdoelstelling |  |  |  |  |
| > | Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling |  |  |  |  |
| * | Prioritair habitattype of soort |  |  |  |  |

De doelstelling voor Eiken-haagbeukenbossen is in de 95% versie van het aanwijzingsbesluit gesteld op uitbreiding van het oppervlak i.p.v. behoud zoals in het ontwerp-aanwijzingsbesluit stond vermeld. In deze PAS stukken is rekening gehouden met de 95% versie.

Er komen in het Leudal nog een drietal andere habitattypen voor die niet in het ontwerp aanwijzingsbesluit noch in de 95% versie van het definitieve aanwijzingsbesluit voorkomen. Deze habitattypen zijn daarom door de PAStool ook niet geselecteerd en uitgewerkt voor het Leudal.

Om te komen tot een juiste afweging en strategieën dient voor het N2000 gebied een systeem- en knelpunten analyse te worden uitgewerkt. Op grond daarvan kunnen maatregelenpakketten worden aangegeven. Het eerste deel van de analyse betreft het op rij zetten van relevante gegevens voor systeem- en knelpunten analyse en de interpretatie daarvan. Het tweede deel betreft de schets van oplossingsrichtingen en de uitwerking van maatregelpakketten in ruimte en tijd.

## 3. Gebiedsanalyse

Het Leudal is een klein gebied. Het ecologische achteruitgang van het Leudal kan niet begrepen worden als niet gekeken wordt naar het grotere (geo)hydrologisch systeem waar het Leudal onderdeel van uit maakt en de ingrepen die hierin hebben plaatsgevonden. Ingrepen in dit grotere systeem hebben geleid tot een daling van de grondwaterstand en een vermindering van kwel. Er kan niet duidelijk één ingreep als schuldige aangewezen worden, veel maatregelen zijn in dezelfde periode uitgevoerd en hebben gezamenlijk effect gehad. In de opeenvolgende vegetatiekarteringen zien we dit wel terug. Het areaal vochtig alluviaal bos is kleiner geworden en is deels verdrongen door eiken-haagbeukenbos. Het eiken-haagbeukenbos op de helling is verdroogd. De vegetatie is als het ware de helling afgeschoven richting grondwater. De depositie is in de orde van grootte van de KDW-waarden van beide habitattypen. Wel is de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater een probleem. De grondwaterkwaliteit is als gevolg van herkomst en bodemopbouw divers, zowle in kwaliteit als in mate van buffering.

### 3.1 Gebiedsanalyse H9160_A * Eiken-haagbeukenbossen

#### 3.1.A Kwaliteitsanalyse H9160_A * Eiken-haagbeukenbossen op standplaatsniveau

Huidige situatie

Huidige oppervlakte 6,2 ha. Goede kwaliteit eiken-haagbeukenbos (1,8 ha) is er in het Zelsterbeekdal. Daarnaast is er een grote opp. verruigde en verdroogde bosvegetatie aanwezig is die in recente verleden nog bestond uit goed ontwikkeld en kwalificerend eiken-haagbeukenbos. Uit vergelijking van de vegetatiekarteringen blijkt dat dit een sluipend proces van achteruitgang is; er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat dat proces nu niet doorwerkt.

Trend

Het eiken-haagbeukenbos is vanaf begin jaren 60 in oppervlak afgenomen en ook zijn de typische plantensoorten minder talrijk geworden of verdwenen. Dit betekent een afname van de kwaliteit.
Door verdroging schuift het habitattype richting beekdal.

Doelen

De doelen voor dit habitattype zijn vergroting van de oppervlakte en behoud van de kwaliteit.

#### 3.1.B Systeemanalyse H9160_A * Eiken-haagbeukenbossen

In het Midden-Limburgse dekzandlandschap ten westen van de Maas zijn de Tungelroyse Beek en de Roggelse Beek in het Leudal diep ingesneden. In het dekzand komen kalkrijke lemige lagen voor. Op de flanken van deze insnijdingen wordt de wortelzone van de vegetatie voorzien van gebufferd grondwater. In het hele gebied zorgt lokaal grondwater dat aangerijkt is door de leemlagen voor de buffering; de bodem droogt echter ook regelmatig uit. Hier groeit het eiken-haagbeukenbos in het Leudal en dan vooral in het noordelijke beekdal (Roggelse Beek die hier lokaal Zelsterbeek heet). De Zelsterbeek heeft een groter voedingsgebied voor dit lokaal toestromende water dan de andere beek, zodat het habitattype met name langs de Zelsterbeek ligt. Het is mogelijk dat hierdoor een grotere aanvoer van gebufferd grondwater in de wortelzone plaatsvindt. Langs de Tungelroyse Beek liggen op overeenkomstige plaatsen drogere bostypen. Daarnaast is een deel van het potentiële areaal beplant met naaldbos.
De regionale grondwaterstroom is in grote lijn van west naar oost. Deze komt tot uiting in de diepere delen van de beekdalen of in de beek zelf. Relevant voor Eiken-haagbeukenbossen is de lokale voeding vanuit de hogere delen naar de beekdalen, dat is dus vanuit het noorden naar de Zelsterbeek en vanuit het zuiden naar de Tungelroyse beek. Ook, maar in mindere mate, is er voeding vanuit de "kop" tussen Zelsterbeek en Tungelroyse beek naar beide beekdalen. Het inzijggebied bestaat uit landbouwgebieden en binnen het natuurgebied Leudal (groter dan Naturagebied) ook uit naaldbossen; de grondwateraanvulling onder naaldbossen is minder dan onder loofbos of onder heide.

Ruimtelijk sturend proces: infiltratie en kwel zijn de processen die 
zorgen voor periodiek natte omstandigheden waardoor bodem met gley of pseudogley is ontstaan mogelijk als gevolg van lokale verbreiding van leemlagen in de Nuenen-groep.

#### 3.1.C Knelpunten en oorzakenanalyse H9160_A * Eiken-haagbeukenbossen

- verdroging: de regionale grondwaterstand is gedaald waardoor kwel is afgenomen. Oorzaken zijn velerlei. In aanmerking komen bruinkoolwinningen, de aanleg van het Lateraalkanaal, de bebossing van het inzijggebied, grondwaterstandsverlagingen in het landbouwgebied, waterwinningen voor landbouw en drinkwater, versnelde afvoer van regenwater in het achterland, beekinsnijding als gevolg van versnelde afvoer, enz. Onduidelijk is in hoeverre de daling van het grondwater in het verleden nog na zal ijlen in het voorkomen van vegetaties. 

- N-depositie: depositie van stikstof werkt eutrofiërend en verzurend. De verzurende component doet de bufferende werking van het grondwater teniet, die bovendien al afneemt door verdroging. Eutrofiëring veroorzaakt o.a. het abundant optreden van bramen in het bos en daardoor afname van de kwaliteit van de habitattypen.

- beheer: het ouder worden van het bos veroorzaakt sluiting van boomkronen, waardoor er minder licht op de bodem valt. Daardoor neemt de abundantie van de kruidlaag af.

#### 3.1.D Leemten in kennis H9160_A * Eiken-haagbeukenbossen

Onzekerheden zijn:
- de onderlinge verhouding tussen de effecten van de diverse regionale ingrepen ten aanzien van de grondwaterstand;
- in hoeverre met lokale maatregelen de effecten van genoemde regionale ingrepen teniet kunnen worden gedaan.

Hydrologische modellering door waterschap leverde niet het beeld op wat verwacht werd. Er waren grote verschillen tussen de metingen en de modeluitkomsten. Er zijn onvoldoende peilbuizen om het beeld goed te krijgen en bovendien blijkt de bodemopbouw complex door lokaal voorkomende leemlagen (Nuenengroep).

### 3.2 Gebiedsanalyse H91E0_C * Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

#### 3.2.A Kwaliteitsanalyse H91E0_C * Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) op standplaatsniveau

Huidige situatie

In de huidige situatie is er 16,2 ha vochtig all bos aanwezig. Grotendeels is het elzenbroekbossen, het andere deel is vogelkers-essenbos. Van het totale areaal is 2,7 ha van goede kwaliteit. 
De elzenbroekbossen zijn merendeels van matige kwaliteit en ze bestaan dan uit rompgemeenschappen; ze worden gedomineerd door moeraszegge, brandnetel en bramen. Het betere deel van de elzenbroekbossen is de subassociatie met bittere veldkers en dit is vooral aan de westzijde te vinden - langs beide beken.
Het vogelkers-essenbos bestaat vooral uit rompgemeenschappen en is dus van mindere kwaliteit.

Trend

Er is een aanzienlijk afname in oppervlakte en kwaliteit (zowel voor als na 1990) van zowel de elzenbroekbossen als de vogelkers-essenbossen. Het gedeelte van het vogelkers-essenbos verandert door verdroging in eiken-haagbeukenbos dat "de helling afgegleden is". Bronbosvegetaties zijn nagenoeg verdwenen. Afname van kwaliteit blijkt ook uit het afnemen van typische soorten en ook van hun verdwijnen (bosmuur, witte rapunzel, bosereprijs). Ook de groep kwelindicerende soorten die grotendeels gebonden zijn aan het habitattype gaan achteruit.

Doelen

De doelen voor dit habitattype zijn vergroting van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit.

#### 3.2.B Systeemanalyse H91E0_C * Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

In het Midden-Limburgse dekzandlandschap ten westen van de Maas zijn de Tungelroyse Beek en de Roggelse Beek in het Leudal diep ingesneden. In het dekzand komen kalkrijke lemige lagen voor. Op de beekdalbodem en op het onderste deel van de flanken van deze insnijdingen wordt de wortelzone van de vegetatie voorzien van gebufferd grondwater. Het habitattype vochtige alluviale bossen staat hier op permanent vochtige plaatsen. In dit hele gebied zorgt lokaal grondwater dat aangerijkt is door de leemlagen, dieper grondwater en ook inundatie met beekwater voor de buffering. Beekwater levert ook echter ook voedingsstoffen - en dat is periodiek op een te hoog niveau.

De regionale grondwaterstroom is in grote lijn van west naar oost. Deze komt tot uiting in de diepere delen van de beekdalen of in de beek zelf. Relevant ook voor vochtige alluviale bossen is de lokale voeding vanuit de hogere delen naar de beekdalen, dat is dus vanuit het noorden naar de Zelsterbeek en vanuit het zuiden naar de Tungelroyse beek. Ook, maar in mindere mate, is er voeding vanuit de "kop" tussen Zelsterbeek en Tungelroyse beek naar beide beekdalen. Het inzijggebied bestaat uit landbouwgebieden en binnen het natuurgebied Leudal (groter dan Naturagebied) ook uit naaldbossen.

#### 3.2.C Knelpunten en oorzakenanalyse H91E0_C * Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

- verdroging: de regionale grondwaterstand is gedaald waardoor kwel is afgenomen. Oorzaken zijn velerlei. In aanmerking komen bruinkoolwinningen, de aanleg van het Lateraalkanaal, de bebossing van het inzijggebied, grondwaterstandsverlagingen in het landbouwgebied, waterwinningen voor landbouw en drinkwater, versnelde afvoer van regenwater in het achterland, beekinsnijding als gevolg van versnelde afvoer, enz. Omdat het aandeel regionale kwel is afgenomen is het aandeel van de lokale kwel toegenomen; dit betekent dat er met het grondwater meer voedingsstoffen en minder bufferstoffen worden aangevoerd. Verdroging levert ook eutrofiëring op omdat de organische bovenlaag deels mineraliseert; dit is vooral in de broekbossen aan de orde en het levert brandneteldominanties op en de kwaliteit van het habitattype vermindert.

- N-depositie: depositie van stikstof werkt eutrofiërend en verzurend. De verzurende component doet de bufferende werking van het grondwater teniet, die bovendien al afneemt door verdroging. Naaldbossen in het inzijggebied vangen relatief veel stikstof in, dat vervolgens uitspoelt naar het lokale grondwater, waardoor er op die manier eutrofiering optreedt. Eutrofiëring veroorzaakt o.a. het abundant optreden van brandnetels in het bos.
- eutrofiëring van het grondwater: dit wordt, naast het bovengenoemde, ook veroorzaakt door het landbouwkundig landgebruik in het inzijggebied.

- eutrofiëring van het beekwater: Deze voedselrijkdom (N,P) van het beekwater versterkt de eutrofiëring effecten als gevolg van verdroging. Daardoor treden brandnetels meer abundant op dan anders. De oorzaak van de voedselrijkdom ligt in het landgebruik in het voedingsgebied van de beek en dat is voornamelijk landbouw.

#### 3.2.D Leemten in kennis H91E0_C * Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

Onzekerheden zijn:
- de onderlinge verhouding tussen de effecten van de diverse regionale ingrepen ten aanzien van de grondwaterstand;
- in hoeverre met lokale maatregelen de effecten van genoemde regionale ingrepen teniet kunne worden gedaan.

Hydrologische modellering door waterschap leverde niet het beeld op wat verwacht werd. Er waren grote verschillen tussen de metingen en de modeluitkomsten. Er zijn onvoldoende peilbuizen om het beeld goed te krijgen en bovendien blijkt de bodemopbouw complex door lokaal voorkomende leemlagen (Nuenengroep).

Er is enige onzekerheid in hoeverre de depositie in combinatie met de aanvoer van voedingsstoffen met het beekwater voor een te hoog voedingsstoffenniveau zorgt.

## 4. Gebiedsgerichte uitwerking herstelstrategie en maatregelenpakketten

### Eerste bepaling herstelstrategieën en maatregelenpakketten op gradiëntniveau

In het Midden-Limburgse dekzandlandschap ten westen van de Maas zijn de Tungelroyse Beek en de Roggelse Beek in het Leudal diep ingesneden. In het dekzand komen lemige lagen voor. Op de flanken en de beekdalbodem treffen we een gradiënt aan van beuken-eikenbossen met hulst en oude eikenbossen (beide geen kwalificerend habitattype) - eiken-haagbeukenbos - vochtig alluviaal bos. Deze differentiëring wordt veroorzaakt door de verschillende invloed van het (gebufferde) grondwater.
Herstelmaatregelen ten aanzien van de werking van de grondwaterinvloed zijn dan ook het belangrijkst.

### 4.1 Herstelstrategie en maatregelen H9160_A * Eiken-haagbeukenbossen

strategie: herstel lokale grondwatersituatie. 
maatregel (PAS): (1) vergroting van de inzijging van regenwater zijn het omvormen van naaldbossen in het Natura-gebied en de direkte omgeving naar loofbos of heide (2) het gelijktijdig dempen van allerlei lokale ontwateringsmiddelen (sloten, greppels, rabatten).

strategie: herstel regionale grondwatersituatie
maatregel (PAS): nadere studie naar de mogelijkheden om de regionale gronderwatersituatie te herstellen (=onderzoeksmaatregel). Er kan nu onvoldoende maatwerk worden geleverd, waardoor de maatschappelijke haalbaarheid in het geding raakt. Om die reden kunnen op dit moment niet deze maatregelen worden benoemd, ondanks de urgentie van dit type maatregelen; zie ook de sense of urgency op hydrologisch gebied. Het onderzoek moet in de eerste beheerplanperiode ertoe leiden dat het model zodanig kan worden verbeterd dat er meer duidelijkheid komt over welke ingrepen in de regio leiden tot een adequaat herstel van de regionale grondwaterstand.

strategie:aanpassing van het beheer
maatregelen: (1) (her)introductie van hakhoutbeheer met strooiselroof op enkele proefvelden.(2) verwijderen exoten (3) bij bosomvorming soorten aanbrengen die een goede strooiselkwaliteit opleveren (linde, es, enz) (4) omvorming van naaldbos en eikenbos naar eiken-haagbeukenbos op geschikte plekken (= areaalvergroting). (Maatregel 1 en 3 zijn PAS gerelateerd)

### 4.2 Herstelstrategie en maatregelen H91E0_C * Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

strategie: herstel lokale grondwatersituatie. 
maatregel (PAS): (1) vergroting van de inzijging van regenwater zijn het omvormen van naaldbossen in het Natura-gebied en de directe omgeving naar loofbos of heide (2) het gelijktijdig dempen van allerlei lokale ontwateringsmiddelen (sloten, greppels, rabatten); (3) beekbodems worden opgehoogd (4) omgevallen bomen in de beek blijven zo veel mogelijk liggen; (5) een onderzoek naar verdere peilopzet van de Tungelroyse Beek door middel van de stuwen van de watermolens (finetuning in relatie tot de vereisten van het habitattype.

strategie: herstel regionale grondwatersituatie
maatregel (PAS): nadere studie naar de mogelijkheden om de regionale grondwatersituatie te herstellen (=onderzoeksmaatregel). Er kan nu onvoldoende maatwerk worden geleverd, waardoor de maatschappelijke haalbaarheid in het geding raakt. Om die reden kunnen op dit moment niet deze maatregelen worden benoemd, ondanks de urgentie van dit type maatregelen; zie ook de sense of urgency op hydrologisch gebied. Het onderzoek moet in de eerste beheerplanperiode ertoe leiden dat het model zodanig kan worden verbeterd dat er meer duidelijkheid komt over welke ingrepen in de regio leiden tot een adequaat herstel van de regionale grondwaterstand.

strategie: verbetering van de beekwaterkwaliteit en de kwaliteit van het lokale grondwatermaatregelen (PAS): Het opstarten van een overleg met de streek over de detaillering van maatregelen die leiden tot een vermindering van het voedingsstoffengehalte van het beekwater. Dergelijke maatregelen kunnen ingrijpend zijn, zodat er hier van wordt afgezien om de specifiek maatregelen te benoemen en deze detaillering aan de streek te laten. Specifieke maatregelen waaraan gedacht zou kunnen worden zijn evenwel het aanleggen van bufferstroken (bv mestvrije zones) langs beken en hun zijtakken in het voedingsgebied , het stopzetten van de inlaat van Maaswater bovenstrooms, uitmijnen van landbouwgronden, verdere aanpak van overstorten, helofytenfilters.

strategie:aanpassing van het beheer
maatregelen: (1) verwijderen exoten (incl eiken + strooisel) (2) omvorming van naaldbos naar vochtig alluviaal bos op geschikte plekken (= areaalvergroting)(3) inbrengen van soorten die een betere kwaliteit strooisel leveren (maatregel 3 is PAS gerelateerd), geleidelijke invoering van een hakhoutbeheer op delen van de oevers van de beken, mede tbv waterplantenvegetaties (H3260_A).

## 5. Beoordeel relevantie en situatie flora/fauna

### 5.A Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met andere habitats en natuurwaarden

De maatregelen die genomen worden hebben een positieve invloed op alle instandhoudingsdoelen, dus ook het habitattype Beken met waterplanten. Ze zijn niet strijdig met de overige natuurwaarden in het gebied, waaronder Beuken-eikenbossen met hulst,  en Blauwgrasland (Leudal heeft geen doelstellingen voor deze habitattypen). Als gevolg van bosomvorming op de hogere delen kan Beuken-eikenbossen met hulst zich op termijn uitbreiden. Blauwgrasland lift mee met de watermaatregelen die in het gebied genomen worden. Ook op natuurwaarden buiten het Naturagebied (omgeving Speckerven en Langven) hebben de maatregelen geen negatieve consequenties.

Voor het habitattype Beken met waterplanten worden aanvullende maatregelen genomen. Omgevallen bomen blijven liggen in de beek.

De bestaande groeiplaats van waterranonkel dient beter te worden beheerd. Deze groeiplaats ligt bovenstrooms van het Natura 2000 gebied en vormt de bronpopulatie voor het gebied.

### 5.B Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met leefgebieden bijzondere flora en fauna.

In het Leudal komt de bever voor. Deze heeft geen nadeel van bovengenoemde maatregelen. De bever is in Leudal niet specifiek gebonden aan een van deze habitattypen en ondervindt daarom geen invloed van stikstofdepositie (bron herstelstrategieën Bijlagen Deel II).

## 6. Synthese maatregelenpakket voor alle habitattypen in het gebied

Bovenstaand is een integraal maatregelenpakket geformuleerd. Zodoende hoeft hier geen nadere afweging gemaakt te worden.

Fasering:
- bosomvorming (werken aan naaldhout, exoten enz) op de plateaus beslaat 2-4 beheerplanperioden. Bosomvorming op de taluds en het dempen van de ontwateringsmiddelen in het gebied gebeurt in de eerste beheerplanperiode (evt uitloop in 2e bp).
- hakhoutbeheer is in de eerste planperiode een proef op 2 velden. Daarna wordt uitbreiding van de proef bezien.
- ophoging beekbodem wordt uitgevoerd over 2 beheerplanperioden. Dit kan door middel van drempels, zandzakken, takkenbossen. Technisch gesproken kan het ook door zand in de beek te storten en dat door de beek zelf te laten verdelen, maar dat heeft als nadeel dat de bodemgerelateerde beekfauna hierdoor benadeeld wordt; daarom heeft deze methode geen voorkeur.
- in de eerste beheerplanperiode wordt het hydrologische model nader uitgewerkt, zodanig dat adequate maatregelen voor de volgende beheerplanperioden kunne worden benoemd om de regionale grondwaterstand op te hogen. Maatregelen daaruit moeten tenminste in de 2e beheerplanperiode starten - zo mogelijk eerder.
- het plan voor de verbetering van de waterkwaliteit van de beken moet in de eerste beheerplanperiode worden uitgewerkt. Maatregelen daaruit moeten tenminste in de 2e beheerplanperiode starten - zo mogelijk eerder.
- het onderzoek peilopzet watermolens gebeurt in eerste beheerplanperiode. Zo mogelijk wordt het peil daarna nog in de eerste beheerplanperiode opgezet.

Locatie van maatregelen : zie beheerplan

## 7. Beoordeling maatregelen naar effectiviteit, duurzaamheid, kansrijkdom in het gebied

Maatregelen voor verhoging van de regionale grondwaterstand en maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit in de beken zijn ingrijpend voor de streek. Dat levert weinig draagvlak op. Beide maatregelen behoeven bovendien uitwerking. 

De lokale maatregelen worden in de herstelstrategieen geclassifciceerd als “bewezen”. Het resultaat in specifiek het Leudal is echter onzeker of ze ook voldoende opleveren. Ze zijn wel het maximale in de goede richting.

Een deel van de maatregelen moet worden uitgevoerd op particulier gebied. Aan hen is gevraagd hun bijdrage te leveren. Staatsbosbeheer voert wel alle maatregelen uit.

De maatregelen moeten met het oog op de status van Sense of Urgency en met het oog op het sluipende proces van vegetatievberschuivingen uitgevoerd worden in de eerste beheerplanperiode. De beheerder staat, met het oog op draagvlak in de streek en met het oog op uitvoeringscapaciteit, een periode van 3-4 beheerplanperioden voor. Die vertraging isa inhoudelijk bezien niet wenselijk.

De uitvoering van de maatregelen moet worden gemonitord, zodat tussentijds kan worden bijgestuurd.

LEUDAL - Stap 4 confrontatie/integratie

Toetsing van het maatregelenpakket  (overlapt voor een gedeelte met stap 7 uit herstelstrategieën)

Een aantal maatregelen leveren zowel stoppen van achteruitgang als kwaliteitsverbetering op (zal lokaal verschillend zijn) en moeten zowel in de eerste als latere beheerplanperioden uitgevoerd worden.

De maatregelen vormen samen één pakket en zijn grotendeels gericht op beide bostypen.

- Overzicht en doel van de maatregelen voor dit gebied

Geef een overzicht van de maatregelen en het doel waarvoor ze ingezet worden: behoud/voorkomen van verslechtering, uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

In dit gebied wordt in de eerste beheerplan periode de volgende maatregelen getroffen:

- Gericht op behoud/voorkomen van verslechtering:

Hydrologisch herstelmaatregelen (intern):

- Bosomvorming op de plateaus van naald naar loofbos en of heide (vergroting inzijging regenwater, minder stikstofinvang) (H9160_A, H91E0_C)

- Bosomvorming op de flanken (vergroting inzijging regenwater) (H9160_A, H91E0_C)

- Dempen ontwateringsmiddelen (H91E0_C)

- Beekbodemophoging (H91E0_C)

- Peilopzet Tungelroysche beek (H91E0_C)

- Omgevallen bomen blijven liggen in de beek (H91E0_C)

Aanvullende interne bosmaatregelen:

- Bevorderen soorten met een goede strooiselvorming indien nodig

- Bosomvorming door eiken incl strooisel te verwijderen (nà hydrologische maatregelen; H91E0_C)

- Proef inzetten voor hakhoutbeheer H9160_A

- Hakhoutbeheer geleidelijk invoeren langs de beekoevers H91E0_C, mede tbv waterplantenvegetaties (H3260_A)

Hydrologisch herstelmaatregelen (extern):

- Opstarten overleg met de streek ten behoeve van het opstellen van streekgericht plan over detaillering van maatregelen om de waterkwaliteit van de beken te verbeteren (aanleg van bufferstroken en hun zijtakken, stopzetting van Maaswater inlaat bovenstrooms, uitmijnen van landbouwgronden, verdere aanpak overstorten en helophytenfilters) (H3260A, H91E0_C)

- Hydrologisch modelonderzoek naar mogelijkheden om de regionale grondwaterstand te herstellen (H9160_A,  H91E0_C)

- Gericht op uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

Hydrologisch herstelmaatregelen (intern):

- Bosomvorming op de plateaus van naald naar loofbos en of heide (vergroting inzijging regenwater, minder stikstofinvang)  (H9160_A, H91E0_C)

- Bosomvorming op de flanken (minder stikstofinvang, deze maatregel draagt tevens bij aan uitbreiding habitat) (H9160_A, H91E0_C)

- Dempen ontwateringsmiddelen (H91E0_C)

- Beekbodemophoging H91E0_C)

- Peilopzet Tungelroysche beek (H91E0_C)

- Omgevallen bomen blijven liggen in de beek (H91E0_C)

Aanvullende interne bosmaatregelen:

- Verwijderen exoten (kwaliteitsverbetering) (H9160_A, H91E0_C)

- Bosomvorming door eiken incl strooisel te verwijderen (nà hydrologische maatregelen; H91E0_C)

- Bevorderen soorten met een goede strooiselvorming indien nodig (kwaliteitsverbetering) (H9160_A)

- Proef hakhoutbeheer (H9160_A)

- Hakhoutbeheer geleidelijk invoeren langs de beekoevers H91E0_C, mede tbv waterplantenvegetaties (H3260A)

Hydrologisch herstelmaatregelen (extern):

- Opstarten overleg met de streek ten behoeve van het opstellen van streekgericht plan met detaillering van maatregelen om de waterkwaliteit van de beken te verbeteren (aanleg van bufferstroken en hun zijtakken, stopzetting van Maaswater inlaat bovenstrooms, uitmijnen van landbouwgronden, verdere aanpak overstorten en helophytenfilters) (H3260A, H91E0_C)

- Hydrologisch modelonderzoek naar de mogelijkheden om de regionale grondwaterstand te herstellen (H9160_A, H91E0_C)

In de tweede en daaropvolgende beheerplanperioden worden  de volgende maatregelen voorzien in:

- Gericht op behoud:

Hydrologisch herstelmaatregelen (intern):

- Bosomvorming op de plateaus van naald naar loofbos en of heide (vergroting inzijging regenwater, minder stikstofinvang (H9160_A, H91E0_C)

- Dempen ontwateringsmiddelen (indien nog niet voltooid in de 1e beheerplanperiode) (H91E0_C)

- Beekbodemophoging (H91E0_C)

- Omgevallen bomen blijven liggen in de beek (H91E0_C)

Interne bosmaatregelen:

- Bevorderen soorten met een goede strooiselvorming indien nodig

- Bosomvorming door eiken incl strooisel te verwijderen (nà hydrologische maatregelen; H91E0_C)

- Proef inzetten voor hakhoutbeheer H9160_A

- Hakhoutbeheer geleidelijk invoeren langs de beekoevers H91E0_C, mede tbv waterplantenvegetaties (H3260_A)

Hydrologisch herstelmaatregelen (extern):

  - Bosomvorming op de plateaus van naald naar loofbos en of heide (vergroting inzijging regenwater, minder stikstofinvang (H9160_A, H91E0_C)

- Uitvoeren van maatregelen uit streekgericht plan ten behoeve van verbeteren waterkwaliteit beken: aanleg van bufferstroken en hun zijtakken, stopzetting van Maaswater inlaat bovenstrooms, uitmijnen van landbouwgronden, verdere aanpak overstorten en helophytenfilters (H3260A, H91E0_C)

- Mogelijke maatregelen ten behoeve van herstel van de regionale grondwaterstand die uit het modelonderzoek naar voren zijn gekomen (H9160_A, H91E0_C)

2.Gericht op verdere uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

Hydrologisch herstelmaatregelen (intern):

- Bosomvorming op de plateaus van naald naar loofbos en of heide (vergroting inzijging regenwater, minder stikstofinvang) (H9160_A, H91E0_C)

- Dempen ontwateringsmiddelen (indien nog niet voltooid in de 1e beheerplanperiode) (H91E0_C)

- Beekbodemophoging (indien nog niet voltooid in de 1e beheerplanperiode?) (H91E0_C)

- Omgevallen bomen blijven liggen in de beek (H91E0_C)

Interne bosmaatregelen:

- Verwijderen exoten (kwaliteitsverbetering) (H9160_A, H91E0_C)

- Bosomvorming door eiken incl strooisel te verwijderen (nà hydrologische maatregelen; H91E0_C)

- Bevorderen soorten met een goede strooiselvorming indien nodig (kwaliteitsverbetering) (H9160_A)

- Indien succesvol uitbreiding hakhoutbeheer (H9160_A)

- Hakhoutbeheer geleidelijk invoeren langs de beekoevers H91E0_C, mede tbv waterplantenvegetaties (H3260A)

Hydrologisch herstelmaatregelen (extern):

  - Bosomvorming op de plateaus van naald naar loofbos en of heide (vergroting inzijging regenwater, minder stikstofinvang  (H9160_A, H91E0_C)

- Uitvoeren van maatregelen uit streekgericht plan ten behoeve verbeteren waterkwaliteit beken: aanleg van bufferstroken en hun zijtakken, stopzetting van Maaswater inlaat bovenstrooms, uitmijnen van landbouwgronden, verdere aanpak overstorten en helophytenfilters (H3260A, H91E0_C)

- Mogelijke maatregelen ten behoeve van herstel van de regionale grondwaterstand, die uit het modelonderzoek naar voren zijn gekomen (H9160_A, H91E0_C)

2.   Mate van zekerheid van de effecten van de maatregelen

De uitspraak over de  ontwikkelingen van de instandhoudingdoelstellingen onderbouwd u door  voor de maatregelen uit het pakket na te gaan of  de maatregelen  bewezen, een  vuistregel, of een hypothese zijn. U vindt deze indeling in de teksten van de herstelstrategieën van de  stikstofgevoelige habitattypen

| behoud / ontwikkeling | habitat | strategie | Maatregel | Zekerheid van effect volgens herstelstrategiëen | Randvoorwaarden | Zekerheid van effect, lokale inschatting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Behoud | H9160_A H91E0_C | Hydrologisch herstelmaatregelen (intern) | Bosomvorming op de plateaus van naald naar loofbos en of heide (vergroting inzijging regenwater, minder stikstofinvang) | H9160_A - Bewezen H91E0_C - Bewezen | Gefaseerd uitvoeren en goed monitoren. Daarvoor moet een goed hydrologisch meetnet worden opgezet. | Een deel van het naaldhout is in particulier eigendom. Het is nog niet bekend in hoeverre zij bereid zijn om mee te werken |
|  | H9160_A H91E0_C |  | Bosomvorming op de flanken (vergroting inzijging regenwater) (H9160_A, H91E0_C) | H9160_A - Bewezen H91E0_C - Bewezen | Gefaseerd uitvoeren en goed monitoren. Daarvoor moet een goed hydrologisch meetnet worden opgezet. | Een deel van het naaldhout is in particulier eigendom. Het is nog niet bekend in hoeverre zij bereid zijn om mee te werken |
|  | H91E0_C |  | Dempen ontwateringsmiddelen | Bewezen |  |  |
|  | H91E0_C |  | Beekbodemophoging | Bewezen |  |  |
|  | H91E0_C |  | Peilopzet Tungelroysche beek | Bewezen |  |  |
|  | H91E0_C |  | Omgevallen bomen blijven liggen in de beek | Bewezen |  |  |
|  | H9160_A | Interne bosmaatregelen | Bevorderen soorten met een goede strooiselvorming indien nodig | Bewezen | In samenhang met bosomvorming uit hydrologische optiek | Soorten die geschikt zijn moeten met beheerder uitgezocht worden |
|  | H91E0_C |  | Bosomvorming: verwijderen eiken incl strooisel | Bewezen? | Nà hydrologische maatregelen |  |
|  | H9160_A |  | Proef hakhoutbeheer | Bewezen |  |  |
|  | H91E0_C H3260_A |  | Hakhoutbeheer in beektaluds | H91E0_C - Hypothese H3260_A - Onbekend (geen PAS) |  |  |
|  | H91E0_C H3260_A | Hydrologisch herstelmaatregelen (extern) ten behoeve van waterkwaliteit beken voor beekbegeleidende bossen en habitattype Beken met waterplanten | aanleg van bufferstroken en hun zijtakken, stopzetting van Maaswater inlaat bovenstrooms, uitmijnen van landbouwgronden, verdere aanpak overstorten en helofytenfilters) | H91E0_C - vuistregel H3260_A - onbekend (geen PAS) | I.O.M. de streek opstellen van een plan met detaillering van maatregelen om de waterkwaliteit van de beken te verbeteren. Opstellen plan in de eerste beheerplanperiode. Uitvoering 2e beheerplanperiode. |  |
|  | H9160_A H91E0_C | Hydrologisch herstelmaatregelen (extern) ten behoeve van herstel regionale grondwaterstand | Uitvoeren van maatregelen, die uit het hydrologisch modelonderzoek zijn gekomen | H9160_A - Bewezen H91E0_C - Bewezen | Hydrologisch modelonderzoek naar mogelijkheden om de regionale grondwaterstand te herstellen in de eerste beheerplanperiode |  |
| Verbetering en/of uitbreiding | H9160_A H91E0_C | Hydrologisch herstelmaatregelen (intern) | Bosomvorming op de plateaus van naald naar loofbos en of heide (vergroting inzijging regenwater, minder stikstofinvang) | H9160_A - Bewezen H91E0_C - Bewezen | Gefaseerd uitvoeren en goed monitoren. Daarvoor moet een goed hydrologisch meetnet worden opgezet. |  |
|  | H9160_A H91E0_C |  | Bosomvorming op de flanken (vergroting inzijging regenwater, minder stikstofinvang, deze maatregel draagt tevens bij aan uitbreiding habitat) | H9160_A - Bewezen H91E0_C - Bewezen | Gefaseerd uitvoeren en goed monitoren. Daarvoor moet een goed hydrologisch meetnet worden opgezet. |  |
|  | H91E0_C |  | Dempen ontwateringsmiddelen | Bewezen |  |  |
|  | H91E0_C |  | Beekbodemophoging | Bewezen |  |  |
|  | H91E0_C |  | Peilopzet Tungelroysche beek | Bewezen |  |  |
|  | H91E0_C |  | Omgevallen bomen blijven liggen in de beek | Bewezen |  |  |
|  | H9160_A H91E0_C | Interne bosmaatregelen | Verwijderen exoten tbv kwaliteitsverbetering (eiken soms ook blad ook) | H9160_A - bewezen H91E0_C - Bewezen ? | In samenhang met bosomvorming uit hydrologische optiek |  |
|  | H91E0_C |  | Bosomvorming: verwijderen eiken incl strooisel | Bewezen? | Nà hydrologische maatregelen |  |
|  | H9160_A |  | Bevorderen soorten met een goede strooiselvorming indien nodig (kwaliteitsverbetering) | Bewezen | In samenhang met bosomvorming uit hydrologische optiek | Soorten die geschikt zijn moeten met beheerder uitgezocht worden |
|  | H9160_A |  | Indien succesvol uitbreiding hakhoutbeheer | Bewezen |  |  |
|  | H91E0_C H3260_A |  | Hakhoutbeheer in beektaluds | H91E0_C - Hypothese H3260_A - Onbekend (geen PAS) |  |  |
|  | H91E0_C H3260_A | Hydrologisch herstelmaatregelen (extern) ten behoeve van waterkwaliteit beken voor beekbegeleidende bossen en habitattype Beken met waterplanten | aanleg van bufferstroken en hun zijtakken, stopzetting van Maaswater inlaat bovenstrooms, uitmijnen van landbouwgronden, verdere aanpak overstorten en helofytenfilters) | H91E0_C - vuistregel H3260_A - onbekend (geen PAS) | Opstarten overleg met de streek ten behoeve van het opstellen van streekgericht plan met detaillering van maatregelen om de waterkwaliteit van de beken te verbeteren. Opstellen plan in de eerste beheerplanperiode / uitvoerting 2e planperiode. |  |
|  | H91E0_C H9160_A | Hydrologisch herstelmaatregelen (extern) ten behoeve van herstel regionale grondwaterstand | Uitvoeren van maatregelen, die uit het hydrologisch modelonderzoek zijn gekomen | Bewezen | Hydrologisch modelonderzoek naar mogelijkheden om de regionale grondwaterstand te herstellen in de eerste beheerplanperiode |  |

3.   Omgaan met onzekerheden

Welke kennislacunes zijn er zijn er en hoe gaat u daarmee om?

- benoem kennislacunes

Onzekerheden zijn:
- de onderlinge verhouding tussen de effecten van de diverse regionale ingrepen ten aanzien van de grondwaterstand;
- in hoeverre met lokale maatregelen de effecten van genoemde regionale ingrepen teniet kunnen worden gedaan.

Hydrologische modellering door waterschap Peel en Maasvallei leverde niet het beeld op wat verwacht werd. Er waren grote verschillen tussen de metingen en de modeluitkomsten. Er zijn onvoldoende peilbuizen om het beeld goed te krijgen en bovendien blijkt de bodemopbouw complex door lokaal voorkomende leemlagen (Nuenengroep).

- Er is enige onzekerheid in hoeverre de depositie in combinatie met de aanvoer van voedingsstoffen met het beekwater voor een te hoog voedingsstoffenniveau zorgt.

- hoe wordt daar in de uitvoering van de maatregelen rekening mee gehouden

In de eerste beheerplanperiode wordt een hydrologisch meetnet ingericht. Op basis van gemeten grondwaterstanden wordt het bestaande hydrologisch model verder verbeterd. Dan kunnen maatregelen om de regionale grondwaterstand te verhogen doorgerekend worden.

Dit moet leiden tot inzicht in invloed op regionale grondwaterstand van:

- aanleg lateraal kanaal

- bruinkoolwinning

- grondwateronttrekkingen (drinkwater en industriële winningen)

- beregening

- verbeterde ontwatering als gevolg van ruilverkavelingen in het verleden

Indien mogelijk formuleren van aanvullende maatregelen om de regionale grondwaterstand te verhogen.

- welke kennis moet er in de komende jaren verzameld worden?

Verzamelen hydrologische gegevens (grondwaterstanden, stijghoogten, kwelflux) en vegetatiegegevens. Enerzijds dient dit om het model te voeden, anderzijds kan ook gekeken worden of het model de werkelijkheid correct weergeeft.

Momenteel ontbreekt een gedetailleerd inzicht van de lokale bodemopbouw. Door extra peilbuizen te plaatsen kan dit voor een deel opgelost worden. Zonodig moet aanvullend bodemonderzoek verricht worden.

- Voorzorgsmaatregelen

Wat gaat u monitoren en welke maatregelen heeft u achter de hand mocht er onverhoopt verslechtering in de instandhoudingsdoelstellingen worden geconstateerd?

- Verspreiding vegetatietypen en soorten monitoren (kwaliteitsindicerende soorten waaronder de typische soorten van de habitats, indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en vermesting).

- Monitoren van vegetatie en plantensoorten op transecten van hoog naar laag in combinatie met peilbuisraaien.

- Verandering hydrologie (grondwaterstanden, oppervlaktewaterpeilen, kwelflux, grondwaterkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit)

Mocht tijdens de uitvoering blijken dat kwaliteit toch achteruitgaat dan hebben we de volgende matregelen achter de hand:

- Aanpassen fasering bosbeheer (bosomvorming, hakhoutbeheer)

- Mocht de verdroging ondanks maatregelen doorgaan, dan maatregelen uitwerken waarvan het hydrologisch model heeft aangegeven dat ze effectief zijn. Gedacht kan worden aan re-allocatie grondwaterwinningen, verminderen beregening, peilgestuurde drainage in het inzijggebied en directe omgeving.

- Eindconclusie

Op basis van  de recente ontwikkelingen, het voorgestelde maatregelenpakket, de verwachte daling in de stikstofdepositie en de voorzorgsmaatregelen kunnen we dit N2000 gebied indelen in:

Categorie 1b Voor H9160_A wordt de KDW in 2030 lokaal nog overschreden, maar komt in de buurt. Voor H91E0_C ligt de stikstofdepositie in 2030 onder de KDW. Stikstof is hier dus niet het grootste knelpunt zodat nadere scenario’s om de stikstofdepositie te verlagen niet nodig zijn.

Desondanks valt het Leudal niet in categorie 1a, maar in 1b omdat het grote probleem in het Leudal de regionale grondwaterstand is. Het is onvoldoende bekend of interne maatregelen (hydrologische maatregelen, bosbeheer maatregelen) voldoende bijdragen om het effect van de ingrepen uit het verleden te kunnen compenseren en zo bijdragen aan het behalen van de doelen. Er is nader onderzoek nodig naar aanvullende maatregelen om de regionale grondwaterstand weer te verhogen voor de toevoer van voldoende bufferende stoffen.

Toelichting categorieënindeling: Categorie 1. Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel Binnen deze categorie zijn er twee subcategorieën te onderscheiden: 1a. Er is wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel is dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen. De habitats worden met dit maatregelenpakket en deze depositiedaling behouden en er wordt bovendien een overtuigende vooruitgang verwacht in uitbreiding van oppervlakte en/of verbetering van kwaliteit van de habitats. 1b. Wetenschappelijk gezien is het waarschijnlijk dat de achteruitgang wordt gestopt en daarmee behoud wordt gerealiseerd. Er wordt verwacht dat - waar relevant- er een aarzelend begin gemaakt wordt met het uitbreiden van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig. Categorie 2. Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs twijfel Er zijn wetenschappelijk gezien te grote twijfels of de achteruitgang gestopt zal worden en er uitbreiding van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats plaats zal gaan vinden.

Nadere uitwerking

Categorie1 b . Redelijkerwijs geen twijfel met extra voorzorgsmaatregelen

Redelijkerwijs geen twijfel dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen, waarbij behoud is geborgd en een toekomstige verbetering/uitbreiding niet onmogelijk wordt gemaakt.

Wetenschappelijk gezien zal de achteruitgang worden gestopt en daarmee behoud worden gerealiseerd. Het is moeilijk om uitspraken te doen over de wijze waarop de habitats zich in de verdere toekomst zullen ontwikkelen, maar er is redelijkerwijs geen twijfel dat verbetering/uitbreiding in de toekomst met het huidige maatregelenpakket niet onmogelijk wordt gemaakt.

Kortom:

Behoud is geborgd.

Verbetering/uitbreiding (indien van toepassing) zijn in de toekomst is niet onmogelijk.

Wetenschappelijk gezien is het waarschijnlijk dat de achteruitgang wordt gestopt en daarmee behoud wordt gerealiseerd. Er wordt verwacht dat - waar relevant-  er een aarzelend begin gemaakt wordt met het uitbreiden van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig.

Onderbouwing :

- de kwaliteit van de stikstofgevoelige habitattypen is achteruit gegaan, maar dit is vooral een hydrologische probleem als gevolg van ingrepen buiten de natura2000 begrenzing.

- er is zicht op het verdwijnen van de overschrijding van de KDW.

- de goede maatregelen worden getroffen, maar het is niet bekend of deze de daling in de regionale grondwaterstand kunnen compenseren

- de gebiedsanalyse is goed uitgevoerd

- de kennislacunes zijn goed in beeld gebracht en

- er wordt zorgvuldig omgegaan met de kennisleemten

Voor de eerste beheerplanperiode betekent dit dat:

- In de eerste beheerplanperiode worden de meest urgente/ no regret  herstelmaatregelen getroffen.

- Er worden aanvullende hydrologische en bodemkundige gegevens verzameld om het bestaande hydrologische model te verbeteren.

- Er wordt onderzoek/ monitoring in gang gezet

- Er zijn voorzorgsmaatregelen geformuleerd

- Aan het einde van de eerste beheerplanperiode wordt de balans opgenomen.

Kortom met dit pakket aan maatregelen, deze daling van depositie en de benoemde voorzorgsmaatregelen wordt het volgend gezegd worden:

- Het behoud is gewaarborgd.

- Er wordt een redelijke en geloofwaardige inspanning geleverd die gaat leiden tot een aarzelend begin in de verbetering van de kwaliteit en/of uitbreiding van het oppervlakte van de stikstofgevoelige habitats.

- Leudal – stap 5

De situatie in 2030 is als volgt (Aerius 1.4.1):

- Ten gevolge van generieke maatregelen en de provinciale stikstofverordening is de verwachting dat de afname van de stikstofdepositie in het gebied vooral gerealiseerd wordt door een daling van de achtergronddepositie, van de bijdrage uit het buitenland en van een bijdrage vanuit de landbouw (stallen).

- Voor het habitattype waterplanten met waterranonkels (H 3260-A) is er geen depositieprobleem;

- Voor het habitattype Eiken-haagbeukenbos (H9160-A) is in het merendeel van het gebied de depositie onder de KDW gedaald. Op een klein oppervlak (7% van habitat) in de buurt van Roggel, is die rond de KDW.

- Voor het habitattype Vochtige Alluviale bossen (H91E0_C) is het hele gebied de depositie onder de KDW gedaald.

- Vraag a. Mogelijkheden om op gebiedsniveau de depositie aan te pakken.

Op gebiedsniveau is de grootste bijdrage aan de depositie afkomstig van de achtergronddepositie en van het buitenland (ca. 80 %). De bijdrage vanuit de landbouw (stallen) is gering (ca 2 %).

Op gebiedsniveau is in theorie een verdere depositiedaling te leveren. Dan moeten in een grote zone rondom het Leudal maatregelen genomen worden als het verplaatsen van stallen of het uitrijden van mest decimeren (in plaats van stalmest slechts kunstmest gebruiken). Als deze maatregelen in een zone van 10 km rondom het Leudal worden doorgevoerd leveren ze resp 25 en 100 mol reductie op.

Zeer lokaal is er een puntbelasting vlak bij Roggel die lokaal voor een iets hogere depositie zorgt – en die ook het geringe vlekje met overschrijding van de KDW voor Eiken-haagbeukenbos verklaart.

Op gebiedsniveau zijn er dus wel maatregelen mogelijk. Maar dan moeten er wel in een groot gebied maatregelen genomen worden om in het Leudal kleine vlakjes (Eikenhaagbeukenbos onder de KDW te krijgen. Zo nodig ligt een oplossing eerder in de achtergronddepositie en de bijdragen uit het buitenland.

- Vraag b. kunnen we uit de voeten met een te hoge stikstofdepositie ?

Sec is de stikstofdepositie in het Leudal geen echt probleem. In het merendeel van het gebied daalt de depositie onder de KDW.  De deelgebiedjes waar deze situatie iets anders is, zijn klein en nauwelijks van belang voor het behalen van de doelen.

Andere zaken zijn de echte problemen in het gebied: de lokale en regionale waterhuishouding, de hoeveelheid licht op de bosbodem en de voedselrijkdom van het beekwater.

- Vraag c. Een salderingsbank

- Deze vraag is niet vanuit de ecologie te beantwoorden.

- Vraag d. Overzicht van integrale maatregelen.

Gezien het bovenstaande zijn er geen wijzigingen in het maatregelenpakket en kan het maatregelenpakket uit 4.1 als het integrale maatregelenpakket worden gezien

Het ministerie van EL&I heeft voor dit gebied aan DLG/SBB de opdracht gegeven het beheerplan op te stellen. DLG en SBB werken samen en brengen ecologen, hydrologen en andere (gebieds)specialisten bij elkaar in een team. Het team wordt ondersteund door een gismedewerker die de Aeriusanalyse uitvoert en combineert met de gegevens over het voorkomen van habitattypen. Betrokken personen: Hans Weinreich (DLG ecoloog), Liesbeth van Oirschot-Beerens (SBB ecoloog), Ton Geensen (DLG Hyrdoloog), Ine van Gompel (DLG projectleider), Marjon Grakist (DLG planschrijver)

Jos Hoogveld (ecoloog, Waterschap Peel en Maasvallei)

De geconsulteerde deskundigen zijn: Maarten Kleinhans (Universiteit Utrecht; rivier- en beekmorfoloog), Daniël Coenen (waterschap Peel en Maasvallei), Myrjam de Graaf (waterschap Peel en Maasvallei), Phlip Bossenbroek (Staatsbosbeheer), Arnout-Jan Rossenaar (Staatsbosbeheer), Petra Thijs (hydroloog namens DLG), Eric Castenmiller (provincie Limburg), Johan van de Veer (provincie Limburg), Fons Smolders (Radboud Universiteit Nijmegen), Jan Streefkerk (Staatsbosbeheer), Mark Jalink (Staatsbosbeheer/KWR)

Bij de normkosten is op basis van ervaring rekening gehouden met 80% staartkosten (opslagen aannemer, engineering, risicoreservering en BTW).