# Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor Strabrechtse Heide & Beuven

De volgende habitattypen worden in dit document behandeld:

H2310, H2330, H3110, H3130, H3160, H4010_A, H4030 en H91E0_C

## Inhoudsopgave

## Stap 2-3 PAS-analyse

- Kwaliteitsborging

- Inleiding (doel en probleemstelling)

- Gebiedsanalyse per habitattype

- Eerste bepaling herstelstrategie en maatregelenpakketten per habitattype

- Relevantie van uitwerking voor andere habitattypen en natuurwaarden

- Synthese: Definitieve set maatregelen (met motivatie)

- Beoordeling effectiviteit

## Stap 4 Confrontatie / integratie

## Stap 5 Mogelijkheden verlagen depositie op gebiedsniveau

## Leeswijzer

Voor dit gebied zijn een aantal documenten opgesteld voor fase III van de Programmatische Aanpak Stikstof met behulp van de PAStool die door het Ministerie van EL&I in 2011 beschikbaar is gesteld. De PAStool gaat uit van een 5-tal stappen waarvan stap 2t/m 5 gerapporteerd zijn (de inventarisatie in stap 1 is impliciet opgenomen in stap 2).

Het document ‘PAS-analyse’ is de gecombineerde stap 2/3. Hierin staat beschreven welke habitattypen gevoelig zijn voor stikstofdepositie en wordt een gebiedsanalyse gedaan naar de kwaliteit, het functioneren van het systeem en de oorzaken van knelpunten. Vervolgens staan de herstelstrategieën voor de natuur beschreven en worden de maatregelen benoemd inclusief hun effectiviteit en kansrijkdom.

In de confrontatie (stap 4) is beoordeeld of het maatregelenpakket voldoet aan de wens om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling, het stopzetten van de achteruitgang van natuurwaarden en het realiseren van de natuurdoelen op lange termijn.

De mogelijkheden om op gebiedsniveau depositie te verlagen zijn onderzocht in stap 5.

## Uiteindelijk zijn de resultaten naast de teksten ook in een exceltabel opgenomen. De tabel geeft in feite de samenvatting van alle stappen en biedt een overzicht van de maatregelen en kosten. Voor een goed begrip van de tabel wordt aanbevolen de onderliggende tekstdocument door te nemen.

## 1. Kwaliteitsborging

Het doel van dit document is de onderbouwing van de gebiedsrapportage (PAS fase 3) die medio juli aan EL&I en de Provincie Limburg is geleverd.

De teksten zijn begin 2012 aangevuld en geactualiseerd ten behoeve van besluitvorming rond de PAS waarbij de resultaten van AERIUS 1.4.1 zijn betrokken in stap 4 en 5.

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de kwaliteit van dit document en de samenvattende gebiedsrapportage is geborgd.

De PAS analyse voor Strabrechtse heide en Beuven maakt deel uit van het proces van de Programmatische aanpak Stikstof waarin gezocht wordt naar de mogelijkheden om economische ontwikkelruimte te creëren binnen de randvoorwaarden van Natura 2000.

Landelijk zijn daarvoor een aantal instrumenten ontwikkeld waaronder herstelstrategieën voor de habitattypen. De herstelstrategieën zijn bedoeld om de verschillende habitattypen in de Natura 2000-gebieden te behouden en te herstellen langs andere wegen dan door een dalende stikstofdepositie. De strategieën zijn landelijk opgesteld en wetenschappelijk onderbouwd, maar ze zullen in de gebieden moeten worden toegepast.

Dit document bevat de toepassing van de herstelstrategieën voor het Natura 2000 gebied Strabrechtse heide en Beuven. De navolgbaarheid en kwaliteit van de informatie in dit document is zeer belangrijk omdat het resultaat uiteindelijk in het beheerplan van  Groote heide, Leenderbos en de Plateaux opgenomen wordt. Daarom wordt hieronder weergegeven welke informatie gebruikt is en welke personen daarbij betrokken zijn.

De kwaliteit is op een aantal manieren geborgd namelijk door gebruik te maken van de volgende documenten en experts:

- Deze technische analyse is opgesteld door hetzelfde team van DLG/SBB dat werkt  aan het beheerplan voor Strabrechtse heide en Beuven. Het team heeft daartoe een aantal gezamenlijke sessies georganiseerd waarbij de stappen twee, drie, vier en vijf op afzonderlijke momenten zijn doorlopen. De stappen 2 t/m 4 zijn in eerste instantie opgezet  door het team van DLG/SBB. Vervolgens zijn in een sessie met de overige beheerders van het gebied (Brabantslandschap, de Bosgroep namens de gemeente Someren, Natuurmonumenten en het waterschap de Dommel) de stappen 2 t/m 5 doorlopen. De analyse tijdens de sessie is uitgevoerd met gebruikmaking van de PAS tools: herstelstrategieën en de resultaten van Aerius versie 1.01 en 1.1. De ambtelijke exercitie heeft plaatsgevonden in de periode mei-juni 2011. In februari 2012 zijn de teksten aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van Aerius versie 1.4.1.

- Bij de opstelling van het gebruikte beheerplan is een aparte werksessie gehouden met deskundigen op het gebied van venherstel. Deze deskundigen hebben deels zitting in het OBN-Deskundigenteam Rivieren of zijn anderszins benaderd om hun specifieke kennis over deze materie. Het resultaat van dit deskundigenoverleg is vastgelegd in een verslag (d.d. 25-09-2009))

- Aanvullend op de bestaande peilbuizen zijn bij een 10-tal vennen peilbuizen geplaatst om meer inzicht te krijgen in de hydrologie en de voeding van de vennen

- De inzichten van de hydraulische modellering voor de GGOR Strabrechtse heide zijn benut

- Daarnaast zijn geraadpleegd en verwerkt de inzichten uit de herstelstrategiedocumenten (incl. de gradiëntdocumenten) met de datering van mei 2011 die ten behoeve van het PAS proces zijn opgesteld.

Daarom kan gesteld worden dat de beschrijving een goede weergave is van de huidige stand van zaken omtrent de kennis van het functioneren van de beschreven habitats op de Strabrechtse heide.

Dit document beoogt niet alle details te geven die in bovengenoemde documenten is opgenomen. De analyse is daarom beknopt weergegeven.

Toelichting bij de bronvermeldingen in dit document

Bij de maatregelen wordt slechts een aparte bronvermelding genoemd als die maatregel niet specifiek voorkomt in de herstelstrategieën (EL&I mei 2011). Voor de bronvermelding van de andere maatregelen wordt verwezen naar de herstelstrategiedocumenten. Ook de systeembeschrijving is gebaseerd op algemeen geldende kennis, zoals onder meer verwoord in de herstelstrategiedocumenten.

- De opsomming van de maatregelen voor de beschreven habitats is niet gefilterd naar relevantie voor de PAS. De maatregelen die in PAS-verband relevant zijn, zijn wel als zodanig gemerkt.

- Depositieberekeningen

Voor de analyses is gebruik gemaakt van de standaardgebiedsrapportage van Gebiedsanalyse PAS (versie 15-04-2011; gedownload op 7-7-2010) en Aerius versie 1.4.1. In de standaardrapportages zijn voor alle stikstofgevoelige gestandaardiseerde kaarten en grafieken opgesteld. De opmaak, kleurstelling, klasse-indeling etc. zijn dus conform de standaardmethodiek.

Kostenberekening maatregelen

De kosten van de maatregelen zijn bepaald aan de hand van de normkosten (ministerie EL&I normkosten werkgroep Natura 2000 12-5-2011) vermenigvuldigd met het aanwezige oppervlak van een habitattype. De genoemde oppervlakten zijn de som van alle betreffende vlakjes op de habitatkaart die kwalificeren, daarbij rekening houdend met het relatieve aandeel van het habitat in elk vlakje. Je zou kunnen zeggen dat het getal dus een netto-oppervlakte is. Voor beheerplanperiode 2 en 3 is ook uitgegaan van het huidige oppervlak. NB: De oppervlakte waarop maatregelen worden genomen is dus in de praktijk vaak groter. Ook voor monitoring zal altijd een groter areaal geïnventariseerd moeten worden.

Maatregelen en draagvlak

De maatregelen in deze PAS documenten zijn de uitkomst van een technische analyse en niet besproken met partijen in de steek die betrokken zijn bij het beheerplanproces behalve partijen die expliciet zijn genoemd.

## 2. Inleiding (doel en probleemstelling)

Dit document beoogt op grond van de analyse van gegevens over het N2000 gebied Strabrechtse Heide & Beuven te komen tot de ecologische onderbouwing van gebiedsspecifieke herstelmaatregelen in het kader van de PAS, voor de volgende habitattypen:

- H2310 Stuifzandheiden met struikhei

- H2330 Zandverstuivingen

- H3110 Zeer zwakgebufferde vennen

- H3130 Zwakgebufferde vennen

- H3160 Zure vennen

- H4010_A Vochtige heiden

- H4030 Droge heiden

- H91E0_C Vochtige alluviale bossen

Binnen het N2000 gebied Strabrechtse Heide & Beuven komen bovengenoemde stikstofgevoelige habitattypen voor, waarvoor nadere uitwerking gelet op de realisering van instandhoudingsdoelen van het betreffende habitattype en overschrijding kritische depositiewaarden gewenst is.

Het habitattype H4030 Droge Heiden is niet opgenomen in het ontwerp-aanwijzingsbesluit, maar komt in de huidige situatie voor in het N2000-gebied. De verwachting (op basis van de 95% versie van het aanwijzingsbesluit) is dat dit habitattype wordt opgenomen in het definitieve aanwijzingsbesluit. Daarom wordt dit habitattype in deze PAS analyse meegenomen.

Om te komen tot een juiste afweging en strategieën dient voor het N2000 gebied een systeem- en knelpunten analyse te worden uitgewerkt. Op grond daarvan kunnen maatregelenpakketten worden aangegeven. Het eerste deel van de analyse betreft het op rij zetten van relevante gegevens voor systeem- en knelpunten analyse en de interpretatie daarvan. Het tweede deel betreft de schets van oplossingsrichtingen en de uitwerking van maatregelpakketten in ruimte en tijd.

In onderstaande tabel is voor bovengenoemde habitattypen de instandhoudingsdoelstellingen, kritische depositiewaarden en de huidige situatie mbt stikstofdepositie opgenomen.

| Code | Habitattype | Doelst. Opp.vl. | Doelst. Kwal. | KDW (mol N/ha/jr) | Situatie 2010 (mol N/ha/jr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2310 | Stuifzandheiden met struikhei | = | = | 1100 | 1340-2135 |
| H2330 | Zandverstuivingen | > | = | 740 | 1340-2140 |
| H3110 | Zeer zwak gebufferde vennen | > | > | 410 | 1350-1875 |
| H3130 | Zwakgebufferde vennen | = | > | 410 | 1315-2630 |
| H3160 | Zure vennen | = | = | 410 | 1315-2640 |
| H4010_A | Vochtige heiden (hogere zandgronden) | = | > | 1300 | 1315-2875 |
| H4030 | Droge heiden | = | = | 1100 | 1315-2495 |
| H91E0_C | *Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | > | > | 1860 | 1570-2490 |

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = | Behoudsdoelstelling |  |  |  |  |
| > | Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling |  |  |  |  |
| * | Prioritair habitattype of soort |  |  |  |  |

## 3. Gebiedsanalyse

In het N2000-gebied Strabrechtse heide en Beuven komen verschillende stikstofgevoelige habitattypen voor, waaronder enkele die zeer gevoelig zijn (zure en (zeer) zwakgebufferde vennen met een KDW van 410 mol N/ha/jr). De huidige stikstofdepositie overschrijdt dan ook voor alle aanwezige habitattypen de kritische depositiewaarde in meer of mindere mate, bij de minder gevoelige habitattypen (Droge heide (H4030) en vochtige alluviale bossen (H91E0_C)) wordt de KDW op slechts een deel van het oppervlakte overschreden (zie stap 5).

In de eerste beheerplanperiode verandert de depositie nog niet drastisch en ook daarna daalt de depositie niet tot onder de gewenste niveaus. Dat betekent dat in de periode tot 2030 (en ook daarna) ook voor andere habitattypen dan vennen en zandverstuivingen (klein deel van stuifzandheiden en droge heide) de KDW nog overschreden wordt en dat het huidige beheer minimaal in de huidige intensiteit moet worden voortgezet om de overmaat aan stikstof af te voeren. Ook is een deel van de beheermaatregelen niet vlakdekkend uit te voeren, maar moet dat beheer gefaseerd in de tijd worden uitgevoerd. Er is daarom ook een soort na-ijleffect in de periode na 2030. Met technische beheermaatregelen is deze overmaat aan stikstof uit het systeem af te voeren. Of het habitattype in de huidige kwaliteit en omvang gehandhaafd wordt hangt dan ook in belangrijke mate af van of de andere abiotische omstandigheden (water bijvoorbeeld) op orde zijn of gebracht kunnen worden.

Voor de ventypen, voor het stuifzand en voor een deel van de stuifzandheide is en blijft de stikstofdepositie ook na 2030 hoger dan de KDW. Met technische maatregelen (intensiever dan regulier als er geen stikstofdepositie zou zijn) zijn de habitattypen in het gebied in de huidige omvang en kwaliteit te handhaven. Voor stuifzanden gaat het bij de extra beheerinspanning om het verwijderen van kronkelsteeltjesvelden (regulier zou dat niet nodig zijn). Verder is steeds (vennen, stuifzand) aan de orde dat beheer om successie terug te dringen intensiever is dan dat dit zou zijn zonder stikstofdepositie.

### 3.1 Gebiedsanalyse H2310 Stuifzandheiden met struikhei

#### 3.1.A Kwaliteitsanalyse H2310 Stuifzandheiden met struikhei op standplaatsniveau

Huidige situatie

Het habitattype komt voor (28,8 ha) met grotendeels goede kwaliteit (26,7 ha), verspreid over de gehele Strabrechtse en Lieropsche Heide. Deels is er wel vergrassing met bochtige smele. Andere delen zijn zodanig vergrast dat ze in de huidige situatie niet meetellen als habitat, maar er is daardoor wel potentie voor areaaluitbreiding.

Trend
De trend voor de kwaliteit is sinds begin jaren ’90 overwegend positief dank zij beheersinspanningen en door afnemende depositie van zuur (SO4) en stikstof. Verzuringsgevoelige soorten als borstelgras, schapegras, stekelbrem en dwergviltkruid zijn toegenomen.

Doelen

De doelen voor dit habitattype zijn behoud van de oppervlakte en behoud van de kwaliteit.

#### 3.1.B Systeemanalyse H2310 Stuifzandheiden met struikhei

In een strook van zuidwest naar noordoost over de Strabrechtse Heide ligt een strook verstoven gebieden met de bodemtypen duin- en vlakvaaggronden. In deze strook komen twee habitattypen (stuifzanden en stuifzandheiden) in mozaïek voor, terwijl er daarnaast delen zijn verbost met naaldhout of zijn vergrast. De habitattypen zijn in principe afhankelijk van windwerking; bij gebrek daaraan (vanwege het te geringe areaal van de beide habitattypen) is het instandhouden gebonden aan menselijk ingrijpen in de vorm van beheer.

#### 3.1.C Knelpunten en oorzakenanalyse H2310 Stuifzandheiden met struikhei

#### Kritische Depositie Waarde (KDW): 1100 mol N/ha/jr

Areaal

1. te gering areaal waardoor instandhouding in hogere mate afhankelijk is van menselijk ingrijpen / beheer dan in een situatie zonder stikstofdepositie.

Stikstofdepositie
2. Vergrassing als gevolg van depositie. Door de depositie is er een toevoer aan nutriënten waardoor grassen abundant worden en er versnelde successie optreedt naar grazige vegetaties (bochtige smele) en naar uiteindelijk bos. De huidige depositie (1340-1235 mol N/ha/jr) is hoger dan de KDW (1100 mol N/ha/jr).

#### 3.1.D Leemten in kennis H2310 Stuifzandheiden met struikhei

geen leemten in kennis.

### 3.2 Gebiedsanalyse H2330 Zandverstuivingen

#### 3.2.A Kwaliteitsanalyse H2330 Zandverstuivingen op standplaatsniveau

Huidige situatie

Het habitattype komt met grotendeels goede kwaliteit voor over 11,7  ha, en is met name aanwezig in een brede zuidwest-noordoost georiënteerde baan door het centrum van het gebied. 8,8 ha is van een goede kwaliteit. IN het deel met en matige kwaliteit is er vermossing met grijs kronkelsteeltje en vergrassing met gewoon struisgras. Andere delen zijn zodanig vergrast dat ze in de huidige situatie niet meetellen als habitat, maar er is daardoor wel potentie voor areaaluitbreiding.

Trend

De trend voor de oppervlakte en kwaliteit is positief dank zij beheersinspanningen en door afnemende depositie van zuur (SO4) en stikstof. Het aandeel niet of minder kwalificerende vegetaties (vergraste delen, kronkelsteeltjevelden) is afgenomen ten gunste van kwalificerende vegetaties met o.m. buntgras.

Doelen

De doelen voor dit habitattype zijn behoud van de oppervlakte en behoud van de kwaliteit.

#### 3.2.B Systeemanalyse H2330 Zandverstuivingen

In een strook van zuidwest naar noordoost over de Strabrechtse Heide ligt een strook verstoven gebieden met de bodemtypen duin- en vlakvaaggronden. In deze strook komen twee habitattypen (stuifzanden en stuifzandheiden) in mozaïek voor, terwijl er daarnaast delen zijn verbost met naaldhout of zijn vergrast. De habitattypen zijn in principe afhankelijk van windwerking; bij gebrek daaraan (vanwege het te geringe areaal van de beide habitattypen) is het instandhouden gebonden aan menselijk ingrijpen in de vorm van beheer. In de situatie met stikstofdepositie is dat frequenter dan in een situatie zonder stikstofdepositie.

#### 3.2.C Knelpunten en oorzakenanalyse H2330 Zandverstuivingen

KDW: 740 mol N/ha/jr

Areaal

1. te gering areaal waardoor instandhouding in hoge mate afhankelijk is van menselijk ingrijpen / beheer in plaats van windwerking. Lokaal zullen de kleinere gebiedjes van het areaal verdwijnen doordat de beheersinspanningen meer gericht zijn op grotere oppervlaktes.

Stikstofdepositie
2. Vergrassing en vermossing als gevolg van depositie. Door de depositie is er een toevoer aan nutriënten waardoor grassen en mossen (grijs kronkelsteeltje) abundant worden en er versnelde successie optreedt naar grazige vegetaties (gewoon struisgras), naar stuifzandheide en uiteindelijk naar bos. De huidige depositie (1340-2140 molN/ha/jr) is hoger dan de KDW (740 mol N/ha/jr).

#### 3.2.D Leemten in kennis H2330 Zandverstuivingen

Geen leemten in kennis.

### 3.3 Gebiedsanalyse H3110 Zeer zwakgebufferde vennen

#### 3.3.A Kwaliteitsanalyse H3110 Zeer zwakgebufferde vennen op standplaatsniveau

Huidige situatie

Het habitattype komt uitsluitend voor in het Beuven-Noord. Het totale areaal is 49,1 ha. Het betreft uitsluitend goed ontwikkelde vegetaties met waterlobelia en kleine biesvarens in mozaïek met oeverkruidvegetaties. Vanwege de systematiek scoren deze vegetaties goed. Soortenrijke vegetaties komen slechts voor langs de noordrand van het ven. Een soort als Biesvaren komt alleen aan de noordrand voor en niet in het ven, wat in andere zeer zwak gebufferde vennen wel in open water wordt aangetroffen. De oppervlakte is ca 49 ha. Het habitattype komt hier in mozaïek voor met zwak gebufferde vennen. De zgn. Lobeliabaai is tot voor enkele jaren verzuurd, waardoor het habitattype hier achteruit is gegaan en veenmossen zijn gaan domineren. Echter de laatste jaren is hierin een verbetering opgetreden na het uitvoeren van catchment liming (toedienen van kalk in het infiltratiegebied). Daardoor zijn soorten van gebufferde omstandigheden (blauwe zegge, draadzegge, veelstengelige waterbies, moerashersthooi, kruipende moerasweegbree op het behandelde deel gaan groeien.

Trend

De trend als geheel is stabiel.

Doelen

De doelen voor dit habitattype zijn uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit.

#### 3.3.B Systeemanalyse H3110 Zeer zwakgebufferde vennen

Het Beuven is in het dekzandlandschap van de Strabrechtse Heide een ven met permanente grondwaterinvloed. Deze invloed van het grondwater zorgt voor de enige buffering van het ven. Het grondwater is hier van lokale herkomst. Daarnaast is er regenwatervoeding van dit ven.

Het habitattype is ook afhankelijk van windwerking, waardoor de soortenrijkste vegetaties aan de noordoostkant groeien en niet aan de zuidwestzijde van het ven.

Het habitattype is gebaat bij een dynamisch venpeil, dat ontstaat doordat door het jaar heen de balans tussen aanvoer (neerslag, aanvoer grondwater) en afvoer van water (verdamping, wegzijging) verschuift. Het dynamische venpeil (droogval van venoevers in de zomer) is noodzakelijk voor de kiemomstandigheden van de kenmerkende plantensoorten. Droogval bevordert daarnaast dat de organische prutlaag op de venoever verbrandt.

#### 3.3.C Knelpunten en oorzakenanalyse H3110 Zeer zwakgebufferde vennen

KDW: 400 mol N/ha/jr

Grond- en oppervlaktewater

- De aanvoer van lokaal grondwater naar het ven is onvoldoende. Dat blijkt uit de lokale verzuring (Lobeliabaai). Deze aanvoer van lokaal grondwater wordt beperkt door meer dan één oorzaak. Te noemen zijn:

- het inzijggebied op de hogere omringende zandruggen is voor een belangrijk deel bebost met naaldhout (ten noorden, oosten en zuiden van het Beuven). Bos, vooral donker naaldhout, levert minder aanvulling van grondwater op doordat de verdamping groter is dan bij loofbos of heide; daarnaast is de grondwateraanvulling ook nutriëntenrijker dan onder andere vegetaties omdat naaldhout veel stikstof invangt.

- ontwateringssloten en begreppeling in het bos binnen en buiten de Natura 2000-grens;

- ontwateringen buiten Natura 2000 (Meerven, Peelven).

- De peilfluctuatie in het ven is gering. In principe wordt in het voorjaar water afgelaten om droogval te bevorderen, waardoor enerzijds lokaal gebufferd grondwater uittreedt waarop de vegetatie drijft en anderzijds de prutlaag kan oxideren en verstuiven.  Hierdoor verdwijnen voedingsstoffen uit het systeem. De afgelopen jaren is geen water afgelaten. Door de natte zomers zakte het grondwater onvoldoende uit waardoor de oever aan de noordkant maar in geringe mate droogviel.

Dat leidt er toe dat vegetaties van het oeverkruidverbond en met waterlobelia slechts een beperkt deel van het ven tot hun beschikking hebben: aan de lage kant is er een beperking door het natuurlijke waterpeil dat samenhangt met de lokale grondwaterstand - aan de hoge kant groeien gagelstruwelen die daar het voorkomen van oeverkruidvegetaties en waterlobelia beperken. Daarenboven spoelen soms de oeverkruidvegetaties weg bij hoge venpeilen; dit materiaal wordt dan hoger op de oever als dikke koeken dood materiaal afgezet, waardoor verstikking van de vegetatie en vervolgens verruiging optreedt.

Eutrofiëring en stikstofdepositie

- Eutrofiëring via oppervlaktewater. In het ven werd tot voor kort water uit de Peelrijt ingelaten. Deze beek heeft zijn herkomst in het landbouwgebied ten zuiden van het Natura 2000-gebied en heeft ondermeer een hoog gehalte aan voedingsstoffen (N en P). Dit water werd eerst ingelaten in Beuven-Zuid om het voor te zuiveren voordat het in Beuven-Noord werd gelaten. Gevolg is dat in Beuven-Zuid een uitgebreide geëutrofieerde rietvegetatie is gaan groeien. De waterinlaat uit de Peelrijt was destijds een oplossing omdat bij de zure neerslag van de buffering door het grondwater onvoldoende bleek. Zure depositie is nu minder geworden zodat waterinlaat uit de Peelrijt om die reden de afgelopen jaren niet nodig was. De Peelrijt liep in het verleden tussen kades door het Beuven en mondde uit in de Witte loop. De kades zijn van lokaal aanwezig materiaal gemaakt. Water uit de Peelrijt lekt nu door de kade heen en veroorzaakt lokaal eutrofiering en mogelijk ook buffering. De eutrofiering is zichtbaar aan de rietkraag langs de kade.

- Eutrofiëring via stikstofdepositie. De huidige depositie (1350-1875 mol N/ha/jr) is hoger dan de KDW (410 mol N/ha/jr).

#### 3.3.D Leemten in kennis H3110 Zeer zwakgebufferde vennen

De relatie tussen venpeil en grondwater is gebaseerd op oude metingen en expert judgement. Actualisatie zou nuttig zijn.

De bufferende werking van toestromend grondwater is duidelijk, maar meer inzicht in aard en omvang is gewenst.

### 3.4 Gebiedsanalyse H3130 Zwakgebufferde vennen

#### 3.4.A Kwaliteitsanalyse H3130 Zwakgebufferde vennen op standplaatsniveau

Huidige situatie

Huidig voorkomen (15,7 ha, waarvan 5,8 ha matig ontwikkeld. Van de rest van het habitat is de kwaliteit onbekend): Beuven-Zuid, Beuven. Hier zijn goed ontwikkelde, soortenrijke vegetaties. Dit heeft echter een oorzaak in het verleden, toen voedselrijk, gebufferd water in Beuven-Zuid werd ingelaten. Verder komt het habitattype verspreid voor in kleine oppervlaktes (randjes) bij meerdere vennen Marijkeven, Kranemeer, Witven-Someren, Lelieven en enkele naamloze laagten en poelen. Hier is de kwaliteit matig, wat blijkt uit het enkel voorkomen van rompgemeenschappen van oeverkruid of veelstengelige waterbies. In delen van het Beuven-Zuid is het areaal beperkt door het oprukken van het riet, dat hier te beschouwen is als een storingssoort; ook de kwaliteit komt daardoor onder druk.

Trend

De kwaliteit (soortenabundantie) lijkt de laatste decennia iets verbeterd door afname van de verzuring.

Doelen

De doelen voor dit habitattype zijn behoud van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit.

#### 3.4.B Systeemanalyse H3130 Zwakgebufferde vennen

De vennen liggen in een dekzandlandschap in het heidemilieu, waarin er een toestroom is van grondwater, met als gevolg de aanwezigheid van bufferende stoffen (soms als gevolg van leemlagen).
Periodiek vallen de vennen droog, waardoor organische stof wordt afgebroken en dit creëert kiemplaatsen van de doelsoorten. Als het Littorellion er eenmaal is mag de standplaats incidenteel onder water staan. De vegetaties van het habitattype hebben een enigszins efemeer karakter, dat wil zeggen dat ze niet elk jaar op exact dezelfde plek hoeven te groeien, maar dat dit varieert met de klimatologische omstandigheden.

Windwerking veroorzaakt dat het habitattype vooral aan de oostoevers voorkomt en minder aan de westoevers.

#### 3.4.C Knelpunten en oorzakenanalyse H3130 Zwakgebufferde vennen

KDW: 400 mol N/ha/jr

Grond- en oppervlaktewater

- te weinig aanvoer van bufferende stoffen naar de vennen via het grondwater. Dit wordt veroorzaakt door de te lage grondwaterstand in het freatisch pakket. Verlaagde grondwaterstanden worden veroorzaakt door bosgroei in het inzijggebied, door ontwateringen in de omgeving en door sloten en greppels in het inzijggebied. Hierdoor vermindert de opbolling en stroomt minder grondwater toe naar de vennen. Zie ook zeer zwak gebufferde vennen (3110). Mogelijk heeft ook peilverlaging in de Kleine Dommel in het verleden een verdrogend effect gehad op de (vennen van) de Strabrechtse Heide.

Omdat naaldhout meer stikstof invangt dan loofbos en heide is het grondwater dat hier inzijgt en vervolgens toestroomt naar de vennen eutroof.

Greppels in het Slootjesven hebben veroorzaakt dat de slecht doorlatende horizonten kapot zijn geraakt (doorgegraven) en dat het water hier te snel wegzakt naar de ondergrond.

Eutrofiëring en stikstofdepositie

- Eutrofiering via Stikstofdepositie. De huidige depositie (1315-2630 mol N/ha/jr) is hoger dan de KDW (410 mol N/ha/jr).

- Instroom van vermest landbouwwater en mest uit een landbouwenclave ten zuiden van het Beuven (Platvoetje) in het verleden. Dit geldt ook voor het Beuven-Zuid (aanvoer Peelrijt-water), Grafven-Noord en voor het Maasven (Peelrijtwater) waar in het verleden de Witte Loop door heeft gestroomd. Dit uit zich in abundantie van riet (Beuven-Zuid, Platvoetje) en/of pitrus (Maasven, Platvoetje).

In een aantal vennen grazen koeien. Doordat deze zich daar ontlasten (vast en vloeibaar) worden de vennen vermest (o.a. Grafven). 

Bij Lelieven, Witven Someren en Platvoetje kan gebrek aan windwerking een rol spelen. Door de aanwezigheid van bos dicht bij de vennen treedt ook inval van bladeren en takken op. Dit leidt tot eutrofiëring.

#### 3.4.D Leemten in kennis H3130 Zwakgebufferde vennen

Geen leemten om het systeem te begrijpen. Wel een aantal wensen om conclusies te bekrachtigen. 
is gewenst.

Het historisch voorkomen van dit ventype is slechts fragmentarisch bekend.Dat maakt vergelijkingen om veranderingen te bepalen moeilijker dan anders.
Uit grondwatermodel komt informatie van het diepere grondwater. Slechts bij een aantal vennen is informatie uit het freatisch grondwater bekend alsmede de relatie tussen grond- en oppervlaktewater; bij de overige vennen is dat niet zo.
Kwaliteit van het toestromende grondwater is fragmentarisch bekend. De bufferende werking van toestromend grondwater is duidelijk, maar meer inzicht in aard en omvang is gewenst. Er zijn ook weinig gegevens van de venwaterkwaliteit.

### 3.5 Gebiedsanalyse H3160 Zure vennen

#### 3.5.A Kwaliteitsanalyse H3160 Zure vennen op standplaatsniveau

Huidige situatie

Het habitattype komt voor over een oppervlakte van 68,7 ha en is verspreid over de hele Strabrechtse en Lieropsche Heide, waaronder het Grootven, het Scheidingsven, het Meerloomeer, het Wasven en het Starven. 8,3 ha is goed ontywikkeld, 8,1 ha is matig ontwikkeld en van de rest van het habitat is de kwaliteit onbekend. De vennen zijn over het algemeen minder goed ontwikkeld, knolrus en waterveenmos zijn dominant. Lokaal komen goed ontwikkelde associaties voor (Meerloomeer en Kranenmeer). 

Trend

Het areaal van het habitattype lijkt stabiel, de kwaliteit is bij een aantal vennen toegenomen. Dit als gevolg van een vermindering van de zure depositie.

Doelen

De doelen voor dit habitattype zijn behoud van de oppervlakte en behoud van de kwaliteit.

#### 3.5.B Systeemanalyse H3160 Zure vennen

De vennen liggen in een dekzandlandschap met een heidemilieu. De vennen liggen in laagtes die minder grondwateraanvoer hebben dan de zeer zwak gebufferde vennen en de zwak gebufferde vennen. De vennen zijn grotendeels regenwater gevoed.

#### 3.5.C Knelpunten en oorzakenanalyse H3160 Zure vennen

KDW: 400 mol N/ha/jr

Grond- en oppervlaktewater

Door lage grondwaterstanden treedt minder toestroom van lokaal grondwater op, waardoor de vennen vaker droogvallen. Dit is voor met name de veenmossen in de vegetaties een probleem.

Eutrofiëring en stikstofdepositie

De vennen zijn gevoelig voor vermesting door depositie vanuit de lucht. De huidige depositie  is 1315-2640 mol N/ha/jr. Dit is hoger dan de KDW (400 mol N/ha/jr).

Bij het Platvoetje is in 1975 een grote hoeveelheid drijfmest geloosd (aan de zuidzijde). Hierdoor trad een dominantie van pitrus op, hoewel daarin de laatste jaren alweer volop veenmossen zijn verschenen. Daar waar bos vlak op de venoever staat treedt eutrofiëring op door inval van tak- en bladstrooisel.

Een aantal vennen wordt begraasd door koeien. Ook hierdoor kan eutrofiëring optreden (zie H3130).

#### 3.5.D Leemten in kennis H3160 Zure vennen

Geen leemten in kennis om de analyse te kunnen uitvoeren.

### 3.6 Gebiedsanalyse H4010_A Vochtige heiden

#### 3.6.A Kwaliteitsanalyse H4010_A Vochtige heiden op standplaatsniveau

Huidige situatie:

170 ha vochtige heide, die op tenminste 132 ha goed ontwikkeld is.6 ha is matig ontwikkeld en van 32 ha is de kwaliteit onbekend. Een deel van het habitat is deels vergrast. Daarnaast is een groot areaal vochtige heide die zodanig vergrast is dat die niet meer kwalificeert. Het habitattype bevindt zich verspreid over de gehele Strabrechtse en Lieropsche Heide.

Trend

Kwaliteit is de afgelopen 2 decennia verbeterd als gevolg van afgenomen depositie en effect gerichte beheermaatregelen (begrazing, plaggen, maaien en branden). Vergrassing wordt veroorzaakt door depositie en verdroging.

Doelen

De doelen voor dit habitattype zijn behoud van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit.

#### 3.6.B Systeemanalyse H4010_A Vochtige heiden

Vochtige heide komt voor in een dekzandlandschap met een heidemilieu; het is dus voedselarm. De ligging is op de overgang van natte laagtes met vennen naar droge heidevegetaties. Op min of meer dezelfde standplaats is ook het habitattype pioniervegetaties met snavelbiezen (H7150) aan te treffen als er door bijvoorbeeld plaggen de successie teruggedrongen wordt. De standplaats is daarnaast gekoppeld aan veldpodzolen. 
De standplaats is zuur, heeft een infiltratieprofiel en heeft een voorjaarsgrondwaterstand van even boven maaiveld. In de zomer mag de grondwaterstand dieper uitzakken dan 40 cm -mv, waarbij deze 's zomers niet te lang diep mag wegzakken – de bodem moet vochtig blijven.

#### 3.6.C Knelpunten en oorzakenanalyse H4010_A Vochtige heiden

KDW: 1300 mol N/ha/jr

Grond- en oppervlaktewater

Modelmatig is berekend dat in de huidige situatie voor 69 van de 169 ha de grondwaterstand niet voldoet aan de gewenste grondwaterstand. Voor de delen van de vochtige heide, die zodanig vergrast zijn dat ze niet meer kwalificeren kan naast verdroging ook een teveel aan depositie de oorzaak zijn. Oorzaken voor de ontoereikende grondwaterstand zijn:
- verbossing van de inzijggebieden
- detailontwatering in het gebied
- onderbemalingen buiten de Natura 2000-begrenzing (Meerven en Peelven)
In mindere mate hebben industriële en drinkwaterwinningen, beregening en verlaging van het peil in de Kleine Dommel effect gehad.

Eutrofiëring en stikstofdepositie
- Eutrofiëring via stikstofdepositie. De huidige depositie is 1315-2855 mol N/ha/jr. Dit is hoger dan de KDW (1300 mol).

#### 3.6.D Leemten in kennis H4010_A Vochtige heiden

Geen.

### 3.7 Gebiedsanalyse H4030 Droge heiden

#### 3.7.A Kwaliteitsanalyse H4030 Droge heiden op standplaatsniveau

Huidige situatie

Het habitattype komt voor (488 ha) met grotendeels goede kwaliteit (407 ha), verspreid over heel het Natura 2000-gebied. 13 ha is van matige kwaliteit, dit uit zich in vergrassing met bochtige smele. Andere delen zijn zodanig vergrast dat het niet meetelt in de huidige situatie als habitat, maar er is daardoor wel potentie voor areaaluitbreiding. Van 68 ha is de kwaliteit onbekend.

Trend

De trend voor de kwaliteit is positief dank zij beheersinspanningen en door afnemende depositie van zuur (SO4) en stikstof. Verzuringsgevoelige soorten als borstelgras, schapegras, stekelbrem en dwergviltkruid zijn toegenomen.

Door met beheer te zorgen voor een gevarieerd landschap wat betreft structuur en samenstelling wordt achteruitgang in soorten, die optreedt bij grote monotone heides tegengegaan.

Doelen

Doelen voor het habitattype zijn behoud van de oppervlakte en behoud van de kwaliteit.

#### 3.7.B Systeemanalyse H4030 Droge heiden

In het hele gebied, met uitzondering van de strook van zuidwest naar noordoost met vaaggronden (zie H2310) komen podzolen voor. Op deze podzolen groeit droge hei, terwijl er daarnaast delen zijn verbost met naaldhout of zijn vergrast. Het habitattype wordt in stand gehouden door verschralingsbeheer (begrazing, plaggen en het verwijderen van bosopslag). Het habitattype komt voor op een infiltratieprofiel en is grondwateronafhankelijk. De standplaatsconditie is zuur.

#### 3.7.C Knelpunten en oorzakenanalyse H4030 Droge heiden

KDW: 1100 mol N/ha/jr

Eutrofiëring en stikstofdepositie

Vanwege de hoge stikstofdepositie treedt eutrofiëring op en daardoor vergrassing en boomopslag. Dit proces wordt met beheermaatregelen tegen gegaan. De huidige depositie (1315-2495 mol N/ha/jr) is hoger dan de KDW (1100 mol N/ha/jr).

#### 3.7.D Leemten in kennis H4030 Droge heiden

Geen leemtes in kennis om de analyse te kunnen uitvoeren.

### 3.8 Gebiedsanalyse H91E0_C Vochtige alluviale bossen

#### 3.8.A Kwaliteitsanalyse H91E0_C Vochtige alluviale bossen op standplaatsniveau

Huidige situatie

Het habitattype komt voor op 15,8 ha, waarvan tenminste 7,1 ha goed ontwikkeld, aan weerszijden van de Kleine Dommel in de noordwesthoek van het Natura 2000-gebied. 8,6 ha is matig ontwikkeld. Het habitattype bestaat uit goede beekbegeleidende bosvegetaties (elzenbroekbos en vogelkers-essenbos) en op andere plaatsen minder goed ontwikkelde rompgemeenschappen met moeraszegge en grote brandnetel. Deze verruigde vormen duiden op verdroging en eutrofiëring. 

Trend

Het areaal lijkt gelijk te blijven, de kwaliteit is sinds begin jaren ’90 achteruitgegaan. Dit blijkt uit de afname van kwelindicerende soorten en de toename van brandnetels.

Doelen

De doelen voor dit habitattype zijn behoud van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit.

#### 3.8.B Systeemanalyse H91E0_C Vochtige alluviale bossen

Het habitattype komt voor in het beekdal van het dekzandlandschap. Er treedt hier toestroom van diep grondwater op. Het eindstadium van successie in dit milieu leidt tot dit habitattype.

#### 3.8.C Knelpunten en oorzakenanalyse H91E0_C Vochtige alluviale bossen

KDW: 1860 mol N/ha/jr

Grond- en oppervlaktewater

Als gevolg van maatregelen in de wijde omgeving (drinkwaterwinning, industriële winning, verlaging peil Kleine Dommel) is de kweldruk op de flanken van het beekdal afgenomen. Dit uit zich in verdroogde vegetatie en afname van kwelindicerende soorten. De diepe ontwatering van landbouwpercelen nabij de bestaande bosjes draagt bij aan de verdroging van het habitattype.

Eutrofiëring en stikstofdepositie

De verdroging levert eutrofiëring op. Dit uit zich in het voorkomen van brandnetel en moeraszegge in de kruidlaag. 

Door daling van het beekpeil is de bodem op sommige gedeelten niet meer waterverzadigd, hierdoor treedt hetzelfde effect op.

Als gevolg van intensief agrarisch gebruik rondom de bosjes treedt inwaaiing van meststoffen op, wat verbraming in de randen geeft.

De huidige depositie ligt op delen van het habitat 630 mol N/ha/jr onder de KDW (1860 mol N/ha/jr), op andere delen ligt de depositie maximaal 230 mol N/ha/jr boven de KDW.

#### 3.8.D Leemten in kennis H91E0_C Vochtige alluviale bossen

Geen leemten in kennis om deze analyse te kunnen maken.

## 4. Gebiedsgerichte uitwerking herstelstrategie en maatregelenpakketten

### Eerste bepaling herstelstrategieën en maatregelenpakketten op gradiëntniveau

1. We hebben op de Strabrechtse Heide te maken met overgangen van natte naar droge heide met vennen met verschillende mate van grondwatervoeding. De habitattypen hebben een meer of mindere mate van voeding vanuit het freatisch pakket.

Met maatregelen in en in de directe omgeving van het Natura 2000-gebied (bosomvorming, dempen sloten) en stopzetting onderbemalingen in de omgeving kan het grondwatersysteem op de heide hersteld worden. 


2. Ook hebben we te maken met de overgangen tussen een aantal droge habitattypen, zoals de overgang van stuifzandhabitats naar droge heide, met de overgangen van bos/hei naar bos via mantel- en zoomvegetaties en dergelijke. Het beheer dient op deze gradiëntsituaties alert te zijn en indien nodig in te grijpen door bijvoorbeeld de successie terug te dringen. Voorkomen dient te worden dat het beheer zich focust op een of enkele onderdelen in deze gradiënt en dat andere onderdelen verdwijnen; harde grenzen moeten worden vermeden. 


3. Daarnaast hebben we te maken met de gradiënten van het bovenbeschreven heidelandschap naar het beekdallandschap. In het heidemilieu met o.m. droge en natte heide gaat het om infiltrerend water dat een relatief zure samenstelling heeft. In het beekdal met de elzenbroekbossen gaat het om een kwelprofiel met water van een veel basischer samenstelling en tussen beide situaties. Daartussen zijn er situaties waar oppervlakkig afstromend water zorgt voor gagelstruwelen met beenbreek en aan de bovenkant van de beekdalgraslanden komen veldrusschraallanden voor waar voeding plaatsvindt vanuit het freatisch pakket met lokaal regenwaterachtig grondwater.  Hier treedt een dus een gradiënt op van voeding uit het freatisch pakket naar voeding uit het diepere pakket. Het handhaven van de kwaliteiten van deze gradiënt is in eerste instantie afhankelijk van het optimaliseren van de abiotische situatie, maar ook in hoge mate afhankelijk van een alert beheer dat de lokale variatie voldoende in de soortenrijkdom tot uitdrukking laat komen. Om de voeding uit het diepere pakket te herstellen zijn ingrijpende maatregelen nodig.

### 4.1 Herstelstrategie en maatregelen H2310 Stuifzandheiden met struikhei

herstelstrategie: voorkomen successie naar bos
maatregel (PAS): regulier beheer van schapenbegrazing en kleinschalig plaggen, aangevuld met kleinschalig maaien en branden. Dit beheer is intensiever bij een hogere depositie.

herstelstrategie: beheer in complex met het habitattype Zandverstuivingen
maatregel (PAS): alle maatregelen onder habitattype Zandverstuiving. Beide habitattypen komen in een dynamisch complex voor en het beheer dient er op in te spelen door een redelijke oppervlakte stuifzandheiude naast een redelijke oppervlakte stuifzand te houden.

herstelstrategie: Vergroten winddynamiek

maatregel: zie H2330. H2310 lift mee

herstelstrategie: beperking eutrofiëring via stikstofdepositie
maatregel (PAS): pakket generieke maatregelen ter beperking van de stikstofdepositie op het gebied – uit te detailleren door overheden ter verlaging van de algemene depositielast.

### 4.2 Herstelstrategie en maatregelen H2330 Zandverstuivingen

herstelstrategie : Vergroten winddynamiek
maatregelen(PAS): kappen van bosopstanden zowel binnen het areaal en aan de zuidwestkant van het huidige areaal. Binnen het (potentiële) areaal van stuifzand ook verwijderen van strooisel. De bedoeling is ook andere vegetaties ten zuidwesten van het stuifzandgebied relatief kort te houden, waardoor de wind voldoende kracht kan opbouwen om ter plekke van het habitat zandverstuivingen voldoende dynamiek te laten hebben. Er zijn 3 plaatsen waar dit moet gebeuren: 1. ruwweg de Galgenberg en omgeving; 2. aan de zuidoostkant van het Beuven; 3. aan de noordoostzijde van het Kiezelven. In het laatste geval gaat het vooral om voorkomen dat er bos opslaat. Het gaat om het kappen van bos dat voor een groot deel in 2010 is afgebrand en al niet meer wordt geplant. De maatregel levert een dynamisch complex op van de habitattypen Zandverstuivingen en Stuifzandheide met Struikheide, dat vitaler is dan in de huidige situatie.

herstelstrategie: terugdringen successie
maatregel (PAS): vergraste en vermoste situaties plaggen en/of eggen. In de huidige situatie is dat ongeveer eens in de 10 jaar; gefaseerd in tijd en ruimte. Dit beheer is intensiever bij een hogere depositie.

herstelstrategie: beperking eutrofiëring via stikstofdepositie
maatregel (PAS): pakket generieke maatregelen ter beperking van de stikstofdepositie op het gebied – uit te detailleren door overheden ter verlaging van de algemene depositielast.

### 4.3 Herstelstrategie en maatregelen H3110 Zeer zwakgebufferde vennen

herstelstrategie: herstel van de hydrologische situatie (kwantitatief) met interne maatregelen

maatregel (PAS): omvormen van bos naar vooral heidevegetaties of desnoods naar loofbos. Door de verminderde verdamping treedt meer grondwateraanvulling op van het watervoerende pakket boven de leemlagen. Het gaat hier om bos binnen de begrenzing van Natura (1) rond het Beuven tot aan de waterscheiding ten oosten van het ven en gedeeltelijk tussen Beuven en Witven (Someren). Boskap op hogere delen rondom de vennen heeft als bijkomend voordeel dat er minder stikstof wordt ingevangen en via het lokale grondwater naar het ven stroomt. 

maatregel (PAS): Dempen van sloten die effect hebben op watervoerendheid. Deze komen voor in de bosgebieden, maar ook op de heide zelf. Inclusief de loop van de Peelrijt binnen het Natura-2000-gebied (echter pas na onderzoek inzake buffering voor Beuven).

maatregel (PAS): verhoging van de bodem van de Witte Loop om de drainerende invloed te verminderen.

maatregel (PAS): De gewenste peilfluctuatie in het Beuven, die nu bereikt wordt via de "beheerde uitlaat" van de Peelrijt naar de Witte Loop, wordt vervangen door een (nader te detailleren en  te graven) overlaat naar laagten ten westen van het Beuven: via Marijkeven, en/of ‘s-Heerenven en/of Witte Loop. Mogelijk zijn er in de venachtige laagtes ook uitbreidingskansen voor het habitattype 3130 (zwak gebufferde vennen) door zaadaanvoer vanuit het Beuven.

herstelstrategie: herstel van de hydrologische situatie (kwantitatief) met maatregelen buiten het Natura-gebied

maatregel (PAS): Onderzoek naar het opheffen van de negatieve effecten van de onderbemalingen Meerven en Peelven en van de voormalige landbouwenclave bij het Platvoetje. Dit heeft vooral effect in combinatie met bosomvorming, en kan wellicht ook een deel van de bosomvorming vervangen.

maatregel (PAS): omvormen van bos naar bij voorkeur heidevegetaties of desnoods naar loofbos. Door de verminderde verdamping treedt meer grondwateraanvulling op van het watervoerende pakket boven de leemlagen. Het gaat hier om het naaldbos ten noorden van het Beuven. Boskap op hogere delen rondom de vennen heeft als bijkomend voordeel dat er minder stikstof wordt ingevangen en via het lokale grondwater naar het ven stroomt. 

herstelstrategie: afvoer voedingsstoffen
maatregel (PAS): regulier beheer: periodiek kleinschalig plaggen van vergraste venoevers, vrijstellen van oevers om inwaai van bladstrooisel te voorkomen. Dit beheer is intensiever dan normaal als gevolg van een relatief hoge depositie. 

maatregel (PAS): Afkoppelen Peelrijt en opruimen neveneffecten in het Natura-gebied. Door Peelrijtwater niet meer via het Beuven en de Witte Loop af te voeren, maar via de Koppelleiding kunnen de kades tussen Beuven-Noord en Beuven-Zuid verwijderd worden. Eutrofe rietvegetaties en wilgenstruweel tussen Beuven-Zuid en Beuven-Noord dienen verwijderd te worden voor zover dat geen probleem vormt in verband met de vogeldoelen die op dit gebied rusten (roerdomp, woudaap). Beuven-Zuid dient opgeschoond te worden.

maatregel: Verwijderen opgaand struweel, gras- en heidevegetaties op de oevers van het Beuven. Aan de noordzijde van het Beuven zijn er dan uitbreidingsmogelijkheden voor oevervegetatie. Nu komt daar gagelstruweel en bos voor dicht op de rand van de oever; dit moet lokaal verwijderd worden.


herstelstrategie: vergroting windwerking
maatregel (PAS): Kappen bos aan m.n. de zuidwestkant van de vennen om windwerking mogelijk te maken. Hierdoor ontstaat een minerale bodem op de noordoost oever van de vennen. 


herstelstrategie: beperking eutrofiering via stikstofdepositie
maatregel (PAS): pakket generieke maatregelen ter beperking van de stikstofdepositie op het gebied – uit te detailleren door overheden ter verlaging van de algemene depositielast.

### 4.4 Herstelstrategie en maatregelen H3130 Zwakgebufferde vennen

herstelstrategie: herstel van de hydrologische situatie met interne maatregelen

maatregel (PAS): omvormen van bos naar vooral heidevegetaties of desnoods naar loofbos. Door de verminderde verdamping treedt meer grondwateraanvulling op van het watervoerende pakket boven de leemlagen. Het gaat hier om bos binnen de begrenzing van Natura (1) rond het Beuven tot aan de waterscheiding ten oosten van het ven en gedeeltelijk tussen Beuven en Witven (Someren) (2) op de Braakhuizense Heide (3) ten noorden van de Galgenberg (Verste Heide; in 2010 deels verbrand). 
NB: tussen de snelweg en de heide dient een strook bos te blijven staan.
Boskap op hogere delen rondom de vennen heeft als bijkomend voordeel dat er minder stikstof wordt ingevangen en via het lokale grondwater naar het ven stroomt. 


maatregel: Dempen van sloten die effect hebben op watervoerendheid. Deze komen voor in alle bosgebieden, maar ook op de heide zelf. Dit is imclusief de loop van de Peelrijt binnen het Natura-2000-gebied (echter pas na onderzoek inzake buffering voor Beuven). Dempen van sloten die effect hebben op watervoerendheid vennen (Slootjesven).

maatregel (PAS): verhoging van de bodem van de Witte Loop om de drainerende invloed te verminderen.

maatregel (PAS): opheffen onderbemaling 's-Heerenven


herstelstrategie: herstel van de hydrologische situatie met maatregelen buiten het Natura 2000-gebied
maatregel (PAS): Onderzoek naar het opheffen van de negatieve effecten van de onderbemalingen Meerven en Peelven en van de voormalige landbouwenclave bij het Platvoetje. Dit heeft vooral effect in combinatie met bosomvorming, en kan wellicht ook een deel van de bosomvorming vervangen.

maatregel (PAS): omvormen van bos naar bij voorkeur heidevegetaties of desnoods naar loofbos. Door de verminderde verdamping treedt meer grondwateraanvulling op van het watervoerende pakket boven de leemlagen. Het gaat hier om (1) naaldbos ten noorden van het Beuven en (2) een deel van de Hubertusbossen rond kasteel Heeze.
Boskap op hogere delen rondom de vennen heeft als bijkomend voordeel dat er minder stikstof wordt ingevangen en via het lokale grondwater naar het ven stroomt.

herstelstrategie: afvoer voedingsstoffen
maatregel (PAS): regulier beheer beperkt zich tot het periodiek kleinschalig plaggen van vergraste venoevers in combinatie met aanliggende heideterreinen, vrijstellen van oevers om inwaai van bladstrooisel te voorkomen en het opschonen van vennen (verwijderen van opgehoopte sliblagen en eutrofe verlandingsvegetaties waar nodig). Dit beheer is intensiever bij een hogere depositie. 

herstelstrategie: beperking eutrofiëring via stikstofdepositie
maatregel (PAS): pakket generieke maatregelen ter beperking van de stikstofdepositie op het gebied – uit te detailleren door overheden ter verlaging van de algemene depositielast.

herstelstrategie: vergroting windwerking
maatregel (PAS): Kappen bos aan de zuidwestkant van de vennen indien aanwezig om windwerking mogelijk te maken. Hierdoor ontstaat een minerale bodem op de noordoost oever van de vennen. 

Herstelmaatregelen dienen gefaseerd uitgevoerd te worden, zodat vegetatie de tijd heeft om naar hogere delen op te schuiven.

### 4.5 Herstelstrategie en maatregelen H3160 Zure vennen

herstelstrategie: herstel van de hydrologische situatie met interne maatregelen

maatregel (PAS): omvormen van naaldbos naar vooral heidevegetaties of desnoods naar loofbos. Door de verminderde verdamping treedt meer grondwateraanvulling op van het watervoerende pakket boven de leemlagen. Het gaat hier om bos binnen de begrenzing van Natura (1) rond het Beuven tot aan de waterscheiding ten oosten van het ven en gedeeltelijk tussen Beuven en Witven (Someren) (2) op de Braakhuizense Heide (3) ten noorden van de Galgenberg (Verste Heide; in 2010 deels verbrand). 
NB: tussen de snelweg en de heide dient een strook bos te blijven staan ter beperking van de directe zichtverstoring en van de beperking van de depositie van vervuilende stoffen uit het verkeer op die weg.
Boskap op hogere delen rondom de vennen heeft als bijkomend voordeel dat er minder stikstof wordt ingevangen en via het lokale grondwater naar het ven stroomt. 


maatregel (PAS): Dempen van sloten die effect hebben op watervoerendheid. Deze komen voor in alle bosgebieden, maar ook op de heide zelf. Dit is inclusief de loop van de Peelrijt binnen het Natura-gebied (echter pas na onderzoek inzake buffering voor Beuven). Dempen van sloten die effect hebben op watervoerendheid vennen (Slootjesven).

maatregel (PAS): verhoging van de bodem van de Witte Loop om de drainerende invloed te verminderen.

maatregel: opheffen onderbemaling ’s-Heerenven door dempen van afvoersloten.

herstelstrategie: herstel van de hydrologische situatie met maatregelen buiten het Natura 2000-gebied
maatregel (PAS): Onderzoek naar het opheffen van de negatieve effecten van de onderbemalingen Meerven en Peelven en van de voormalige landbouwenclave bij het Platvoetje. Dit heeft vooral effect in combinatie met bosomvorming, en kan wellicht ook een deel van de bosomvorming vervangen.

maatregel (PAS): omvormen van bos naar bij voorkeur heidevegetaties of desnoods naar loofbos. Door de verminderde verdamping treedt meer grondwateraanvulling op van het watervoerende pakket boven de leemlagen. Het gaat hier om (1) naaldbos ten noorden van het Beuven en (2) een deel van de Hubertusbossen rond kasteel Heeze.
Boskap op hogere delen rondom de vennen heeft als bijkomend voordeel dat er minder stikstof wordt ingevangen en via het lokale grondwater naar het ven stroomt. 


herstelstrategie: afvoer voedingsstoffen
maatregel (PAS): regulier beheer beperkt zich tot het periodiek kleinschalig plaggen van vergraste venoevers in combinatie met aanliggende heideterreinen, vrijstellen van oevers om inwaai van bladstrooisel te voorkomen en het opschonen van vennen (verwijderen van opgehoopte sliblagen en eutrofe verlandingsvegetaties waar nodig). Dit beheer is intensiever bij een hogere depositie. 

herstelstrategie: beperking eutrofiëring via stikstofdepositie
maatregel (PAS): pakket generieke maatregelen ter beperking van de stikstofdepositie op het gebied – uit te detailleren door overheden ter verlaging van de algemene depositielast.

### 4.6 Herstelstrategie en maatregelen H4010_A Vochtige heiden

herstelstrategie: herstel van de hydrologische situatie met interne maatregelen

maatregel (PAS): omvormen van naaldbos naar vooral heidevegetaties of desnoods naar loofbos. Door de verminderde verdamping treedt meer grondwateraanvulling op van het watervoerende pakket boven de leemlagen. Het gaat hier om bos binnen de begrenzing van Natura (1) rond het Beuven tot aan de waterscheiding ten oosten van het ven en gedeeltelijk tussen Beuven en Witven (Someren) (2) op de Braakhuizense Heide (3) ten noorden van de Galgenberg (Verste Heide; in 2010 deels verbrand). 
NB: tussen de snelweg en de heide dient een strook bos te blijven staan ter beperking van de directe zichtverstoring en van de beperking van de depositie van vervuilende stoffen uit het verkeer op die weg.
Boskap op hogere delen rondom de vennen heeft als bijkomend voordeel dat er minder stikstof wordt ingevangen en via het lokale grondwater naar het ven stroomt. 

maatregel (PAS): Dempen van sloten die effect hebben op watervoerendheid. Deze komen voor in alle bosgebieden, maar ook op de heide zelf. Dit is inclusief de loop van de Peelrijt binnen het Natura-gebied (echter pas na onderzoek inzake buffering voor Beuven).

maatregel (PAS): verhoging van de bodem van de Witte Loop om de drainerende invloed te verminderen.

maatregel (PAS): opheffen onderbemaling ’s-Heerenven door dempen van afvoersloten.




herstelstrategie: herstel van de hydrologische situatie met maatregelen buiten het Natura 2000-gebied
maatregel (PAS): Onderzoek naar het opheffen van de negatieve effecten van de onderbemalingen Meerven en Peelven en van de voormalige landbouwenclave bij het Platvoetje. Dit heeft vooral effect in combinatie met bosomvorming, en kan wellicht ook een deel van de bosomvorming vervangen.

maatregel (PAS): omvormen van bos naar bij voorkeur heidevegetaties of desnoods naar loofbos. Door de verminderde verdamping treedt meer grondwateraanvulling op van het watervoerende pakket boven de leemlagen. Het gaat hier om (1) naaldbos ten noorden van het Beuven en (2) een deel van de Hubertusbossen rond kasteel Heeze.
Boskap op hogere delen rondom de vennen heeft als bijkomend voordeel dat er minder stikstof wordt ingevangen en via het lokale grondwater naar het ven stroomt. 


herstelstrategie: afvoer voedingsstoffen
maatregel (PAS): regulier beheer van begrazing met schapen of runderen en kleinschalig plaggen (en op leemarme delen aanvullend bekalken), aangevuld met voorkomen van successie naar bos. Dit beheer is intensiever bij een hogere depositie. Er moet rekening worden gehouden met de gewenste variatie in struktuur.

herstelstrategie: beperking eutrofiëring via stikstofdepositie
maatregel (PAS): pakket generieke maatregelen ter beperking van de stikstofdepositie op het gebied – uit te detailleren door overheden ter verlaging van de algemene depositielast.

### 4.7 Herstelstrategie en maatregelen H4030 Droge heiden

herstelstrategie: afvoeren van voedingsstoffen
maatregel (PAS): regulier beheer van begrazing met schapen of runderen en kleinschalig plaggen, aangevuld met kleinschalig maaien, branden en successie naar bos voorkomen. Dit beheer is intensiever bij een hogere depositie. Er moet rekening worden gehouden met de gewenste variatie in struktuur, waarbij ook oudere Calluna-vegetaties horen voor te komen, naast korte, jonge vegetaties. Op met pijpenstrootje vergraste delen kan na kleinschalig branden tijdelijk geakkerd worden.

herstelstrategie: beperking eutrofiëring via stikstofdepositie
maatregel (PAS): pakket generieke maatregelen ter beperking van de stikstofdepositie op het gebied – uit te detailleren door overheden ter verlaging van de algemene depositielast.

### 4.8 Herstelstrategie en maatregelen H91E0_C Vochtige alluviale bossen

herstelstrategie: Herstel hydrologie door interne maatregelen
maatregel: Beekpeilverhoging en dempen sloten. De kweldruk moet verhoogd worden, zodat de kwel weer in de wortelzone komt. Het peil van de Kleine Dommel is in het verleden verlaagd. Hierdoor komt de kwel nu in de beek terecht. Door het beekpeil te verhogen komt de kwel weer in de flanken van het beekdal. Daar liggen nu met name aan de westzijde van de beek diepe sloten ten behoeve van de landbouwpercelen, die verweven liggen met de vochtige alluviale bossen. Deze moeten verondiept worden. Aan de oostkant liggen greppels in het habitattype; ook deze dienen verondiept te worden.

## 5. Beoordeel relevantie en situatie flora/fauna

### 5.A Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met andere habitats en natuurwaarden

Maatregelen die genomen worden voor de beschreven habitats zijn ook gunstig voor andere habitats omdat het om het herstel van het systeem gaat

### 5.B Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met leefgebieden bijzondere flora en fauna.

Vernatting moet geleidelijk gebeuren om typische soorten met een laag dispersievermogen zoals gentiaanblauwtje en klokjesgentiaan de kans te geven de gradiënt op te schuiven. Hetzelfde geldt voor maatregelen gericht op het ongedaan maken van de effecten van stikstofdepositie. Dit moet kleinschalig en gefaseerd gebeuren. De begrazing dient gestuurd te zijn. Kwetsbare populaties indien nodig uitrasteren en binnen die rasters dan periodiek maaien ter voorkoming van vergrassing en verbossing.

Bij de maatregelen voor de Zeer zwak gebufferde vennen (H3110) kunnen in principe roerdomp en woudaap in de knel komen. In de uitvoering van de maatregelen voor de vennen dient hiervoor aandacht te zijn, waarbij systeemherstel voor de vennen wel voorop blijft staan.

N-gevoeligheid van soorten:

- drijvende waterweegbree komt voor binnen H3130 en daarmee voldoen maatregelen voor H3130 ook voor instandhouding van drijvende waterweegbree

- woudaap en roerdomp komen voor in rietvelden en hebben in principe geen last van N-depositie.

- kraanvogel komt alleen tijdens de trek voor en daarmee niet gevoelig voor N-depositie.

(bron herstelstrategieën Bijlagen Deel II)

## 6. Synthese maatregelenpakket voor alle habitattypen in het gebied

Maatregelen ter verhoging grondwaterspiegel komen ten goede aan HT zwak gebufferde vennen, en aan natte heide. Bovendien is het de meest effectieve maatregel - ook op langere termijn ter handhaving van de kwaliteit en vergroting van het areaal van beide.

Het integrale maatregelenpakket is hetzelfde als in vorenstaande genoemd bij de afzonderlijke habitats. Daar is al de afweging gemaakt indien noodzakelijk. Omdat gewerkt is naar systeemherstel is ook verdere aanpassing van dat maatregelenpakket daarom niet nodig.

## 7. Beoordeling maatregelen naar effectiviteit, duurzaamheid, kansrijkdom in het gebied

Met het reguliere stikstofbeleid van de provincie Noord-Brabant is de depositie in 2030 voor m.n. de vennen nog te hoog. Voor grote delen van de Strabrechtse Heide is de depositie in 2030 voor vochtige heide onder de huidig bekende KDW (hier is nog discussie over). Herstelmaatregelen in combinatie met hydrologisch systeemherstel zijn dan zinvol en duurzaam. Venherstel van zwak gebufferde vennen (plaggen, baggeren)zijn op de middellange termijn succesvol als de depositie onder de KDW ligt. Als de depositie onder de KDW ligt kunnen maatregelen als plaggen en baggeren 1 * 30 jaar genomen worden. Nu de depositie niet onder de KDW komt moeten er aanvullende maatregelen genomen worden

STRABRECHTSE HEIDE EN BEUVEN - Stap 4 confrontatie/integratie

Toetsing van het maatregelenpakket (overlapt voor een gedeelte met stap 7 uit herstelstrategieën)

- Overzicht en doel van de maatregelen voor dit gebied

Geef een overzicht van de maatregelen en het doel waarvoor ze ingezet worden: behoud/voorkomen van verslechtering, uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit.

In dit gebied worden in de eerste beheerplanperiode de volgende maatregelen getroffen:

- Gericht op behoud/voorkomen van verslechtering:

Hydrologische herstelmaatregelen (intern):

- Bosomvorming van naaldhout naar loofbos of heide (H3110, H3130, H3160, H4010_A)

- Dempen greppels hogere delen (H3110, H3130, H3160, H4010_A)

- Verhogen bodem Witte Loop (H4010_A)

- Opheffen onderbemaling ’s Heerenven (H3130, H3160, H4010_A)

- Beekpeilverhoging Kleine Dommel (H91E0_C)

- Dempen/verondiepen greppels en sloten beekdal (H91E0_C)

Hydrologische herstelmaatregelen extern:

- Bosomvorming van naaldhout naar loofbos of heide (H3110, H3130, H3160, H4010_A)

- Onderzoek naar de ecohydrologische noodzaak  om onderbemaling Meerven op te heffen (H3110,H3130, H3160, H4110A)

- Onderzoek naar de ecohydrologische noodzaak  om onderbemaling Peelven op te heffen (H3130, H3160, H4010_A)

Beheermaatregelen ten behoeve van terugdringen successie en afvoer voedingsstoffen:

- Schapenbegrazing met geherderde kudde en integrale begrazingseenheid (H2310, H4010_A, H4030)

- Runderbegrazing in integrale begrazingseenheid (H2310, H4010_A, H4030)

- Kleinschalig plaggen (H2310, H2330, H4010_A, H4030)

- Kleinschalig eggen (H2330)

- Kleinschalig plaggen venoevers (H3110, H3130, H3160)

- Kleinschalig maaien (H2310, H4030)

- Kleinschalig branden (H2310, H4030)

- Vennen vrijstellen (H3110, H3130, H3160)

- Kleinschalig en gefaseerd verwijderen sliblagen en eutrofe verlandingsvegetaties (H3130, H3160)

- Onderzoek naar werken die na afkoppelen Peelrijt (via Koppelleiding) noodzakelijk zijn: opruimen neveneffecten in het Natura 2000-gebied (verwijderen kades, verwijderen eutrofe rietvegetaties en wilgenstruweel, bodemsanering Beuven-Zuid) (H3110)

Beheermaatregelen ten behoeve van vergroting winddynamiek

- Kappen bos en verwijderen strooisel (H2310, H2330)

- Kappen bos aan de ZW-zijde van de vennen (H3110, H3130)

- Gericht op uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

Hydrologische herstelmaatregelen (intern): (geen bedrag in exceltabel omdat de maatregelen voor behoud vanzelf de benodigde winst opleveren. Dat is niet te scheiden.

- Bosomvorming van naaldhout naar loofbos of heide (H3110, H3130, H3160, H4010_A)

- Dempen greppels hogere delen (H3110, H3130, H3160, H4010_A)

- Verhogen bodem Witte Loop (H3110, H4010_A)

- Opheffen onderbemaling ’s Heerenven (H3130, H3160, H4010_A)

- Beekpeilverhoging Kleine Dommel (H91E0_C)

- Dempen/verondiepen greppels en sloten beekdal (H91E0_C)

- Onderzoek naar aanpassen wateruitlaat Beuven (nader te bepalen te graven overlaat naar laagte ten westen van het Beuven) (H3110)

- Onderzoek naar bufferend vermogen van toestromend grondwater bij zeer zwak en zwak gebufferde vennen

- Onderzoek naar mogelijkheden bekalken inzijggebieden zure vennen

Hydrologische herstelmaatregelen extern:

- Bosomvorming van naaldhout naar loofbos of heide (H3110, H3130, H3160, H4010_A)

- Onderzoek naar de ecohydrologische noodzaak  om onderbemaling Meerven op te heffen (H3110,H3130, H3160, H4110A)

- Onderzoek naar de ecohydrologische noodzaak  om onderbemaling Peelven op te heffen (H3130, H3160, H4010_A)

Beheermaatregelen ten behoeve van terugdringen successie en afvoer voedingsstoffen:

- Schapenbegrazing met geherderde kudde en integrale begrazingseenheid (H2310, H4010_A, H4030)

- Runderbegrazing in integrale begrazingseenheid (H2310, H4010_A, H4030)

- Kleinschalig plaggen (H2310, H2330, H4010_A, H4030)

- Kleinschalig eggen (H2330)

- Kleinschalig plaggen venoevers (H3110, H3130, H3160)

- Kleinschalig maaien (H2310, H4030)

- Kleinschalig branden (H2310, H4030)

- Vennen vrijstellen (H3110, H3130, H3160)

- Verwijderen sliblagen en eutrofe verlandingsvegetaties (H3130, H3160)

- Lokaal verwijderen gagelstruweel, grassen, heide en naaldhout om uitbreiding oevervegetaties Beuven-Noord mogelijk te maken (H3110)

Beheermaatregelen ten behoeve van vergroting winddynamiek:

- Kappen bos en verwijderen strooisel (H2310, H2330)

- Kappen bos aan de ZW-zijde van de vennen (H3110, H3130)

In de tweede en daaropvolgende beheerplanperioden worden  de volgende maatregelen voorzien in:

- Gericht op behoud:

Hydrologische herstelmaatregelen (intern):

- Bosomvorming van naaldhout naar loofbos of heide (H3110, H3130, H3160, H4010_A)

- Dempen greppels hogere delen (H3110, H3130, H3160, H4010_A)

- Dempen/verondiepen greppels en sloten beekdal (H91E0_C)

- Indien noodzakelijk bekalken van inzijggebied van zeer zwak en zwak gebufferde vennen

Hydrologische herstelmaatregelen extern:

- Bosomvorming van naaldhout naar loofbos of heide (H3110, H3130, H3160, H4010_A)

- Opheffen onderbemaling Meerven (H3110, H3130, H3160, H4110A)

- Opheffen onderbemaling Peelven (H3130, H3160, H4010_A)

Beheermaatregelen ten behoeve van terugdringen successie en afvoer voedingsstoffen:

- Schapenbegrazing met geherderde kudde en integrale begrazingseenheid (H2310, H4010_A, H4030)

- Runderbegrazing in integrale begrazingseenheid (H2310, H4010_A, H4030)

- Kleinschalig plaggen (H2310, H2330, H4010_A, H4030)

- Kleinschalig eggen (H2330)

- Kleinschalig plaggen venoevers in combinatie met bekalken (H3110, H3130, H3160)

- Kleinschalig maaien (H2310, H4030)

- Kleinschalig branden (H2310, H4030)

- Vennen vrijstellen (H3110, H3130, H3160)

- Verwijderen sliblagen en eutrofe verlandingsvegetaties (H3130, H3160)

- Eventueel bekalken inzijggebieden zure vennen (H3160)

Beheermaatregelen ten behoeve van vergroting winddynamiek

- Kappen bos en verwijderen strooisel (H2310, H2330)

- Kappen bos aan de ZW-zijde van de vennen (H3110, H3130)

2.Gericht op verder uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

Hydrologische herstelmaatregelen (intern):

- Bosomvorming van naaldhout naar loofbos of heide (H3110, H3130, H3160, H4010_A)

- Dempen greppels hogere delen (H3110, H3130, H3160, H4010_A)

- Dempen/verondiepen greppels en sloten beekdal (H91E0_C)

- Aanpassen wateruitlaat Beuven (H3110)

Hydrologische herstelmaatregelen extern:

- Bosomvorming van naaldhout naar loofbos of heide (H3110, H3130, H3160, H4010_A)

- Opheffen onderbemaling Meerven (H3110, H3130, H3160, H4110A)

- Opheffen onderbemaling Peelven (H3130, H3160, H4010_A)

Beheermaatregelen ten behoeve van terugdringen successie en afvoer voedingsstoffen:

- Schapenbegrazing met geherderde kudde en integrale begrazingseenheid (H2310, H4010_A, H4030)

- Runderbegrazing in integrale begrazingseenheid (H2310, H4010_A, H4030)

- Kleinschalig plaggen (H2310, H2330, H4010_A, H4030)

- Kleinschalig eggen (H2330)

- Kleinschalig plaggen venoevers in combinatie met bekalken (H3110, H3130, H3160)

- Kleinschalig maaien (H2310, H4030)

- Kleinschalig branden (H2310, H4030)

- Vennen vrijstellen (H3110, H3130, H3160)

- Verwijderen sliblagen en eutrofe verlandingsvegetaties (H3130, H3160)

- Afkoppelen Peelrijt afvoer via Koppelleiding) en opruimen neveneffecten in het Natura 2000-gebied (verwijderen kades, verwijderen eutrofe rietvegetaties en wilgenstruweel, bodemsanering Beuven-Zuid) (H3110)

- Lokaal verwijderen gagelstruweel, grassen, heide en naaldhout om uitbreiding oevervegetaties Beuven-Noord mogelijk te maken (H3110)

Beheermaatregelen ten behoeve van vergroting winddynamiek

- Kappen bos en verwijderen strooisel (H2310, H2330)

- Kappen bos aan de ZW-zijde van de vennen (H3110, H3130)

2.   Mate van zekerheid van de effecten van de maatregelen

De uitspraak over de  ontwikkelingen van de instandhoudingdoelstellingen onderbouwt u door  voor de maatregelen uit het pakket na te gaan of  de maatregelen  bewezen, een vuistregel, of een hypothese zijn. U vindt deze indeling in de teksten van de herstelstrategieën van de  stikstofgevoelige habitattypen.

| behoud / ontwikkeling | habitat | strategie | Maatregel | Zekerheid van effect volgens herstelstrategiëen | Rand-voor-waarden | Zekerheid van effect, lokale inschatting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Behoud | H3110 H3130 H3160 H4010_A | Hydrologische herstelmaatregelen (intern): |  Bosomvorming van naaldhout naar loofbos of heide | H3110 - Bewezen H3130 - Bewezen H3160 - Bewezen H4010_A - Bewezen | In combinatie met dempen greppels | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. |
|  | H3110 H3130 H3160 H4010_A |  |  Dempen greppels hogere delen | H3110 - Bewezen H3130 - Bewezen H3160 - Bewezen H4010_A - Bewezen | In bos in combinatie met bosomvorming | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. |
|  | H3110 H4010_A |  |  Verhogen bodem Witte Loop | H3110 - Bewezen H4010_A - Bewezen |  | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. |
|  | H3130 H3160 H4010_A |  |  Opheffen onderbemaling ’s Heerenven | H3130 - Bewezen H3160 - Bewezen H4010_A - Bewezen | In combinatie met dempen greppels/sloten | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. |
|  | H91E0_C |  |  Beekpeilverhoging Kleine Dommel | Bewezen voor H91E0_C |  | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. |
|  | H91E0_C |  |  Dempen/verondiepen greppels en sloten beekdal | Bewezen voor H91E0_C | In combinatie met beekpeilverhoging | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. |
|  | H3110 H3130 H3160 H4010_A | Hydrologische herstelmaatregelen extern: |  Bosomvorming van naaldhout naar loofbos of heide | H3110 - Bewezen H3130 - Bewezen H3160 - Bewezen H4010_A - Bewezen |  | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. Het probleem is dat de gebieden niet als EHS zijn aangewezen. |
|  | H3110 H3130 H3160 H4010_A |  |  Onderzoek naar de ecohydrologische noodzaak om onderbemaling Meerven op te heffen | H3110 - Bewezen H3130 - Bewezen H3160 - Bewezen H4010_A - Bewezen |  | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. Het probleem is dat de gebieden niet als EHS zijn aangewezen. |
|  | H3110 H3130 H3160 H4010_A |  |  Onderzoek naar de ecohydrologische noodzaak om onderbemaling Peelven op te heffen | H3110 - Bewezen H3130 - Bewezen H3160 - Bewezen H4010_A - Bewezen |  | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. Het probleem is dat de gebieden niet als EHS zijn aangewezen. |
|  | H2310 H4010_A H4030 | Beheermaatregelen ten behoeve van terugdringen successie en afvoer voedingsstoffen: |  Schapenbegrazing met geherderde kudde en integrale begrazingseenheid | Vuistregel voor H2330, Bewezen voor H4010_A, Bewezen voor H4030 | Per locatie moet gekeken wat de beste strategie is: begrazen, maaien, plaggen of branden | De maatregelen worden nu al uitgevoerd en hebben volgens de beheerder, J. Smits aantoonbaar resultaat. |
|  | H2310 H4010_A H4030 |  |  Runderbegrazing in integrale begrazingseenheid | Vuistregel voor H2330, Bewezen voor H4010_A, Bewezen voor H4030 | Per locatie moet gekeken wat de beste strategie is: begrazen, maaien, plaggen of branden | De maatregelen worden nu al uitgevoerd en hebben volgens de beheerder, J. Smits aantoonbaar resultaat. |
|  | H2310 H2330 H4010_A H4030 |  |  Kleinschalig plaggen | Bewezen voor H2330 vuistregel voor H2310 | Per locatie moet gekeken wat de beste strategie is: begrazen, maaien, plaggen of branden | De maatregelen worden nu al uitgevoerd en hebben volgens de beheerder, J. Smits aantoonbaar resultaat. |
|  | H2330 |  |  Kleinschalig eggen | Bewezen voor H2330 | Per locatie moet gekeken wat de beste strategie is: begrazen, maaien, plaggen of branden | De maatregelen worden nu al uitgevoerd en hebben volgens de beheerder, J. Smits aantoonbaar resultaat. |
|  | H3110 H3130 H3160 |  |  Kleinschalig plaggen venoevers daarna bekalken | Bewezen voor H3110, Bewezen voor H3130, Bewezen voor H3160 |  |  |
|  | H2310 H4030 |  |  Kleinschalig maaien | Hypothese voor H2310, Bewezen voor H4030 |  |  |
|  | H2310 H4030 |  |  Kleinschalig branden | Bewezen voor H2310 Bewezen voor H4030 |  |  |
|  | H3110, H3130 H3160 |  |  Vennen vrijstellen | Bewezen voor H3110, Bewezen voor H3130, Bewezen voor H3160 |  |  |
|  | H3130 H3160 |  |  Kleinschalig en gefaseerd verwijderen sliblagen en eutrofe verlandingsvegetaties | Bewezen voor H3130, Nieuw voor H3160 | Als gevolg van overstroming met eutroof beekwater komen slib en eutrofe verlandingsvegetaties voor in een aantal zure vennen Ook drinken koeien uit een aantal vennen wat eutrofiering tot gevolg heeft |  |
|  | H4030 |  |  Bekalken | Bewezen voor H4030 | in combinatie met plaggen |  |
|  | H2310 H2330 | Beheermaatregelen ten behoeve van vergroting winddynamiek |  Kappen bos en verwijderen strooisel | Bewezen voor H2310, Bewezen voor H2330 | In combinatie met overige beheermaatregelen |  |
|  | H3110 H3130 |  |  Kappen bos aan de ZW-zijde van de vennen | Bewezen voor H3110, Bewezen voor H3130 | In combinatie met overige beheermaatregelen |  |
|  | H3110 |  | · Onderzoek naar en uitvoering van werken na afkoppelen Peelrijt (afvoer via Koppelleiding): opruimen neveneffecten in het Natura 2000-gebied (verwijderen kades, verwijderen eutrofe rietvegetaties en wilgenstruweel, bodemsanering Beuven-Zuid) (H3110) | Bewezen voor H3110 |  |  |
| Verbetering en/of uitbreiding | H3110 H3130 H3160 H4010_A | Hydrologische herstelmaatregelen (intern): |  Bosomvorming van naaldhout naar loofbos of heide | H3110 - Bewezen H3130 - Bewezen H3160 - Bewezen H4010_A - Bewezen | In combinatie met dempen greppels | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. |
|  | H3110 H3130 H3160 H4010_A |  |  Dempen greppels hogere delen | H3110 - Bewezen H3130 - Bewezen H3160 - Bewezen H4010_A - Bewezen | In bos in combinatie met bosomvorming | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. |
|  | H3110 H4010_A |  |  Verhogen bodem Witte Loop | H3110 - Bewezen H4010_A - Bewezen |  | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. |
|  | H3130 H3160 H4010_A |  |  Opheffen onderbemaling ’s- Heerenven | H3130 - Bewezen H3160 - Bewezen H4010_A - Bewezen |  | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. |
|  | H91E0_C |  |  Beekpeilverhoging Kleine Dommel | Bewezen voor H91E0_C | In combinatie met dempen greppels/sloten | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. |
|  | H91E0_C |  |  Dempen/verondiepen greppels en sloten beekdal | Bewezen voor H91E0_C | In combinatie met beekpeilverhoging | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. |
|  | H3110 |  |  Onderzoek naar aanpassen wateruitlaat Beuven (nader te bepalen te graven overlaat naar laagte ten westen van het Beuven) | Bewezen voor H3110 | Doel is vergroten dynamiek | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. |
|  | H3110 H3130 |  |  Onderzoek naar bufferend vermogen toestromend grondwater en eventueel bekalken inzijggebied zeer zwak en zwak gebufferde vennen | Bewezen voor H3110, Bewezen voor H3130 |  | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand. |
|  | H3110 H3130 H3160 H4010_A | Hydrologische herstelmaatregelen extern: |  Bosomvorming van naaldhout naar loofbos of heide | H3110 - Bewezen H3130 - Bewezen H3160 - Bewezen H4010_A - Bewezen |  | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand |
|  | H3110 H3130 H3160 H4010_A |  |  Onderzoek naar de ecohydrologische noodzaak om onderbemaling Meerven op te heffen | H3110 - Bewezen H3130 - Bewezen H3160 - Bewezen H4010_A - Bewezen |  | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand |
|  | H3130 H3160 H4010_A |  |  Onderzoek naar de ecohydrologische noodzaak om onderbemaling Peelven op te heffen | H3130 - Bewezen H3160 - Bewezen H4010_A - Bewezen |  | De maatregelen zijn met een hydrologisch model doorgerekend en hebben aantoonbaar effect op de grondwaterstand |
|  | H2310 H4010_A H4030 | Beheermaatregelen ten behoeve van terugdringen successie en afvoer voedingsstoffen: |  Schapenbegrazing met geherderde kudde en integrale begrazingseenheid | Vuistregel voor H2310, Bewezen voor H4010_A, Bewezen voor B4030 | Per locatie moet gekeken wat de beste strategie is: begrazen, maaien, plaggen of branden | De maatregelen worden nu al uitgevoerd en hebben volgens de beheerder, J. Smits aantoonbaar resultaat. Dit is te merken aan de soortenrijkdom en de mate van vergrassing. |
|  | H2310 H4010_A H4030 |  |  Runderbegrazing in integrale begrazingseenheid | Vuistregel voor H2310, Bewezen voor H4010_A, Bewezen voor B4030 | Per locatie moet gekeken wat de beste strategie is: begrazen, maaien, plaggen of branden | De maatregelen worden nu al uitgevoerd en hebben volgens de beheerder, J. Smits aantoonbaar resultaat. Dit is te merken aan de soortenrijkdom en de mate van vergrassing. |
|  | H2310 H2330 H4010_A H4030 |  |  Kleinschalig plaggen | Bewezen voor H2330 vuistregel voor H2310 |  |  |
|  | H4030 |  |  Bekalken | Bewezen voor H4030 | in combinatie met plaggen |  |
|  | H2330 |  |  Kleinschalig eggen | Bewezen voor H2330 |  |  |
|  | H3110 H3130 H3160 |  |  Kleinschalig plaggen venoevers, daarna bekalken | H3110 - Bewezen H3130 - Bewezen H3160 - Bewezen |  |  |
|  | H2310 H4030 |  |  Kleinschalig maaien | Vuistregel voor H2310, Vuistregel voor H4030 |  |  |
|  | H2310 H4030 |  |  Kleinschalig branden | Nieuw voor H2310, Hypothese voor H4030 |  |  |
|  | H3110 H3130 H3160 |  |  Vennen vrijstellen (H3110, H3130, H3160) | H3110 - Bewezen H3130 - Bewezen H3160 - Bewezen |  |  |
|  | H3130 H3160 |  |  Verwijderen sliblagen en eutrofe verlandingsvegetaties (H3130, H3160) | Bewezen voor H3130, Nieuw voor H3160 | Als gevolg van overstroming met eutroof beekwater komen slib en eutrofe verlandingsvegetaties voor in een aantal zure vennen Ook drinken koeien uit een aantal vennen wat eutrofiering tot gevolg heeft |  |
|  | H3110 |  |  Lokaal verwijderen gagelstruweel, grassen, heide en naaldhout om uitbreiding oevervegetaties Beuven-Noord mogelijk te maken (H3110) | Bewezen voor H3110 |  |  |
|  | H2310 H2330 | Beheermaatregelen ten behoeve van vergroting winddynamiek: |  Kappen bos en verwijderen strooisel (H2310, H2330) | Bewezen voor H2310, Bewezen voor H2330 | In combinatie met overige beheermaatregelen |  |
|  | H3110 H3130 |  |  Kappen bos aan de ZW-zijde van de vennen (H3110, H3130) | Bewezen voor H3110, Bewezen voor H3130 | In combinatie met overige beheermaatregelen |  |

3.   Omgaan met onzekerheden

Welke kennislacunes zijn er en hoe gaat u daarmee om?

- benoem kennislacunes

Bij het Beuven staan geen peilbuizen. Daardoor is geen actueel inzicht in de relatie tussen venpeil en grondwater. Actualisatie is nodig. Dan kunnen ook de herstelmaatregelen beter op hun effecten gemonitoord worden.

Voor de zwakgebufferde vennen is slechts fragmentarische kennis van het voorkomen van deze vennen in het verleden. Daardoor is niet bekend wat de kwaliteit van de vennen in het verleden geweest is. Wel zijn veel vennen verzuurd als gevolg van zure depositie. Van een aantal vennen is de relatie tussen venpeil en grondwater bekend. De kwaliteit van het toestromende grondwater is fragmentarisch bekend. Onderzoek naar bufferend vermogen toestromend grondwater in aard en omvang bij zeeer zwak en zwak gebufferde venen is gewenst. Er zijn ook weinig gegevens van de venwaterkwaliteit.

- hoe wordt daar in de uitvoering van de maatregelen rekening mee gehouden

Door grondwaterstanden, kwelfluxen en veranderingen in vegetatie te monitoren wordt gevolgd of hydrologische herstelmaatregelen goed uitpakken. Als blijkt dat onvoldoende succes wordt geboekt kunnen in de volgende beheerplanperiode aanvullende maatregelen genomen worden. Dit geldt zowel voor de 3 ventypen als de aanliggende vochtige heide.

- welke kennis moet er in de komende jaren verzameld worden?

Verzamelen hydrologische gegevens (grondwaterstanden, stijghoogten, kwelflux, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit), vegetaties en typische soorten.

- Voorzorgsmaatregelen

Wat gaat u monitoren en  welke maatregelen heeft u achter de hand  mocht er onverhoopt verslechtering in de instandhoudingsdoelstellingen worden geconstateerd?

- Verspreiding vegetatietypen en soorten monitoren (kwaliteitsindicerende soorten waaronder de typische soorten van de habitats, indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en vermesting).

- Verandering hydrologie (grondwaterstanden, oppervlaktewaterpeilen, kwelflux, grondwaterkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit)

Mocht tijdens de uitvoering blijken dat kwaliteit toch achteruitgaat dan hebben we de volgende maatregelen achter de hand:

- Aanpassen fasering interne hydrologische herstelmaatregelen (bosomvorming, dempen greppels, bodemverhoging Witte Loop) en ook versneld uitvoeren van maatregelen buiten de begrenzing,

- Aanpassen frequentie en fasering beheermaatregelen om negatieve effecten van te hoge stikstofdepositie tegen te gaan.

- Bekalken indien bufferend vermogen van venwater gevaar loopt.

- Eindconclusie

Op basis van  de recente ontwikkelingen, het voorgestelde maatregelenpakket, de verwachte daling in de stikstofdepositie en de voorzorgsmaatregelen kunnen we dit Natura 2000-gebied indelen in:

Categorie 1b Hoewel voor een aantal habitats de stikstofdepositie in 2030 in de buurt of onder de KDW ligt (H4010_A, H4030, H91E0_C) is de stikstofdepositie voor de overige habitats in 2030 nog ver boven de KDW (H2310, H2330, H3110, H3130 en H3160). Met beheer kan een deel opgelost worden, maar dit moet intensief blijven (intensiever dan alleen ten behoeve van het terugzetten van natuurlijke successie) vanwege de te hoge stikstofdepositie.

Het is essentieel dat het hydrologische maatregelenpakket, zowel intern als extern wordt uitgevoerd ten behoeve van de vennen, vochtige heide en het alluviale bos. Dit om de kwaliteit niet verder achteruit te laten gaan en voor een aantal habitats de uitbreidingsdoelstelling te kunnen realiseren (kwaliteitsverbetering voor H3110, H3130, H4110A, H91E0_C: uitbreiding areaal H3110).

Aangezien we geen grote kennislacunes hebben, de gebiedsanalyse goed is uitgevoerd en voor alle habitattypen er goede herstelstrategieën zijn vinden wij dat Strabrechtse Heide en Beuven niet in categorie 2 thuishoort.

Toelichting categorieënindeling: Categorie 1. Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel Binnen deze categorie zijn er twee subcategorieën te onderscheiden: 1a. Er is wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen. De habitats worden met dit maatregelenpakket en deze depositiedaling behouden en er wordt bovendien een overtuigende vooruitgang verwacht in uitbreiding van oppervlakte en/of verbetering van kwaliteit van de habitats. 1b. Wetenschappelijk gezien is het waarschijnlijk dat de achteruitgang wordt gestopt en daarmee behoud wordt gerealiseerd. Er wordt verwacht dat - waar relevant- er een aarzelend begin gemaakt wordt met het uitbreiden van de oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig. Categorie 2. Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs twijfel Er zijn wetenschappelijk gezien te grote twijfels of de achteruitgang gestopt zal worden en er uitbreiding van de oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats plaats zal gaan vinden.

Nadere uitwerking

Categorie1 b . Redelijkerwijs geen twijfel met extra voorzorgsmaatregelen

Redelijkerwijs geen twijfel dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen, waarbij behoud is geborgd en een toekomstige verbetering/uitbreiding niet onmogelijk wordt gemaakt.

Wetenschappelijk gezien zal de achteruitgang worden gestopt en daarmee behoud worden gerealiseerd. Het is moeilijk om uitspraken te doen over de wijze waarop de habitats zich in de verdere toekomst zullen ontwikkelen, maar er is redelijkerwijs geen twijfel dat verbetering/uitbreiding in de toekomst met het huidige maatregelenpakket niet onmogelijk wordt gemaakt.

Kortom:

Behoud is geborgd.

Verbetering/uitbreiding (indien van toepassing) in de toekomst is niet onmogelijk.

Wetenschappelijk gezien is het waarschijnlijk dat de achteruitgang wordt gestopt en daarmee behoud wordt gerealiseerd. Er wordt verwacht dat - waar relevant-  er een aarzelend begin gemaakt wordt met het uitbreiden van de oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig.

Onderbouwing :

- de kwaliteit van de stikstofgevoelige habitattypen is stabiel of neemt toe. Alleen voor vochtige alluviale bossen gaat de kwaliteit achteruit. De oorzaak ligt echter op hydrologisch gebied.

- er is zicht op een afname van de depositie, al treedt er voor een aantal habitats nog een forse overschrijding van de KDW op. .

- de goede maatregelen worden getroffen, maar het zijn niet allemaal maatregelen die in de praktijk reeds hun effect op langere termijn hebben bewezen.

- de gebiedsanalyse is goed uitgevoerd. Met behulp van een hydrologisch model zijn alle maatregelen op hun effect doorgerekend.

- de kennislacunes zijn goed in beeld gebracht en

- er wordt zorgvuldig omgegaan met de kennisleemten

Voor de eerste beheerplanperiode betekent dit:

- In de eerste beheerplanperiode worden de meest urgente/ no regret  herstelmaatregelen getroffen.

- Er wordt onderzoek/ monitoring in gang gezet

- Er zijn voorzorgsmaatregelen geformuleerd

- Aan het einde van de eerste beheerplanperiode wordt de balans opgenomen.

Kortom met dit pakket aan maatregelen, deze daling van depositie en de benoemde voorzorgsmaatregelen kan het volgende gezegd worden:

- Het behoud is gewaarborgd.

- Er wordt een redelijke en geloofwaardige inspanning geleverd die gaat leiden tot een aarzelend begin in de verbetering van de kwaliteit en/of uitbreiding van de oppervlakte van de stikstofgevoelige habitats.

.

### Strabrechtse Heide en Beuven – stap 5

De situatie in 2030 is als volgt (Aerius 1.4.1):

- Ten gevolge van generieke maatregelen en van de provinciale stikstofverordening is de verwachting dat afname van de stikstofdepositie in het gebied in 2030 vooral wordt gerealiseerd door een daling van de bijdragen uit het buitenland en door de sector landbouw (stallen) en enigszins door de daling van de achtergronddepositie. Gemiddeld voor het gebied daalt de stikstofdepositie van 1610 mol N/ha/jr naar 1190 mol N/ha/jr. Lokaal komen echter grote verschillen voor.

- Voor de habitats stuifzandhei en stuifzand is er plaatselijk nog een maximale overschrijding van resp 450 en 810 mol N/ha/jr. Voor de vennen is er plaatselijk een maximale overschrijding van 1680 mol N/ha/jr.

- Voor de habitats natte en droge heide is in 2030 lokaal de depositie resp 340 en 140 mol N/ha/jr lager dan de KRW, plaatselijk treedt er ook een overschrijding van resp 890 en 960 mol N/ha/jr op

- Voor het  habitattypen vochtige alluviale bossen is de depositie op gebiedsniveau in 2030 minimaal 120 mol N/ha/jr gedaald onder de KDW. Op sommige delen is de depositie maximaal 690 mol N/ha/jr lager dan de KDW, op andere delen van het gebied wordt de KDW met maximaal 230 mol N/ha/jr overschreden.

Vraag a. Mogelijkheden om op gebiedsniveau de depositie aan te pakken.

Op gebiedsniveau zijn de grootste bijdragen aan de depositie afkomstig uit buitenland en de achtergronddepositie. Samen zorgen die ervoor dat ingrepen in de andere sectoren (landbouw, aanwending, verkeer, huishoudens) op geen enkele manier kunnen zorgen voor een daling van de depositie onder de KDW van vennen. In theorie zouden bijvoorbeeld alle boerderijen tot op een afstand van 10 km gesaneerd kunnen worden, maar daardoor wordt dus onvoldoende daling van de depositie bereikt (ca. 50 mol van de ca. 1050 mol in 2030).

Ook voor individuele punten in het terrein is de gezamenlijke depositie van achtergrond en buitenland (ca. 780 mol) steeds hoger dan de KDW voor de vennen (410) en voor stuifzanden (740).

Lokaal zijn er afwijkingen van het gemiddelde voor het gebied waar ook in 2030 de KDW voor droge heide en een klein deel stuifzandheide nog licht overschreden wordt (resp. op 29 ha (5%) en 0,9 ha (1%)). Deze uitkomst voor deze kleine vlakjes zijn te beschouwen als onzuiverheden in de modellering en geven hooguit aan dat op een aantal plaatsen de KDW net wel / net niet wordt gerealiseerd. Enige uitzondering is langs de zuidgrens van het gebied, waar de boerderij in de landbouwenclave ten zuiden van het Platvoetje ook in 2030 nog voor een relatief grote bijdrage zorgt aan de depositie op het aanliggende gebied. Deze boerderij staat op de nominatie om te verdwijnen, zodat daarna op deze plaats geen specifiek probleem meer te onderkennen is.

Vraag b. kunnen we uit de voeten met een te hoge stikstofdepositie ?

Op het gebied liggen de volgende uitbreidings- en verbeter doelstellingen:

- H2330 Zandverstuivingen: uitbreiding areaal en verbeteren kwaliteit

- H3110 Zeer zwakgebufferde vennen: uitbreiding areaal en verbeteren kwaliteit

- H3130 Zwakgebufferde vennen: verbeteren kwaliteit

- H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden): verbeteren kwaliteit

- H91E0_C *Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen): verbeteren kwaliteit

In de eerste beheerplanperiode verandert de depositie nog niet drastisch. Dat betekent dat in de periode tot 2030 (en ook daarna) ook voor andere habitattypen dan vennen en stuifzanden de KDW nog overschreden wordt en dat het huidige beheer minimaal in de huidige intensiteit moet worden voortgezet om de overmaat aan stikstof af te voeren. Ook is een deel van de beheermaatregelen niet vlakdekkend uit te voeren, maar moet dat beheer gefaseerd in de tijd worden uitgevoerd. Er is daarom ook een soort na-ijleffect in de periode na 2030. Met technische beheermaatregelen is deze overmaat aan stikstof uit het systeem af te voeren. Of het habitattype in de huidige kwaliteit en omvang gehandhaafd wordt hangt dan ook in belangrijke mate af van of de andere abiotische omstandigheden (water bijvoorbeeld) op orde zijn of gebracht kunnen worden.

Voor de ventypen en voor het stuifzand is en blijft de stikstofdepositie hoger dan de KDW. Met technische maatregelen (intensiever dan regulier als er geen stikstofdepositie zou zijn) zijn de habitattypen in het gebied in de huidige omvang en kwaliteit te handhaven. Voor stuifzanden gaat het bij de extra beheerinspanning om het verwijderen van kronkelsteeltjesvelden (regulier zou dat niet nodig zijn). Verder is steeds (vennen, stuifzand) aan de orde dat beheer om successie terug te dringen intensiever is dan dat dit zou zijn zonder stikstofdepositie.

Dit geldt enkel uit optiek van stikstofdepositie – de andere abiotische factoren dienen ook op orde gebracht te worden en dragen daarmee bij aan de conditie van het habitattype en dus ook aan de weerstand tegen een relatief hoge stikstofbelasting. Ook worden daardoor de beheerspanningen om de kwaliteit van een habitattype te behouden of te verbeteren minder groot.

De uitbreidingsdoelstelling voor vochtige heide (kwaliteit) is haalbaar omdat de depositie onder de KDW ligt in 2030 en omdat met beheer achterstallige effecten van depositie uit het verleden kunnen worden weggewerkt (naijleffect na 2030).

Dezelfde doelstelling voor zeer zwakgebufferde vennen (areaal en kwaliteit) en zwak gebufferde vennen (kwaliteit) is  haalbaar met een relatief intensief beheer van afvoeren extra voedingsstoffen en daarnaast ook het in hydrologisch opzicht op orde brengen van het systeem.

Ook vochtige alluviale bossen hebben een uitbreidingsdoelstelling (kwaliteit). De depositie daalt al in 2010 tot onder de KDW voor dit habitattype (1860 mol). Het halen van de doelstelling voor dat habitattype hangt in belangrijke mate af van het op orde krijgen van de overige abiotische omstandigheden en dat is vooral de hydrologische toestand.

De conclusie is dat de habitattypen op de Strabrechtse Heide en het Beuven minimaal in de huidige omvang en kwaliteit houdbaar zijn onder de voorspelde depositieniveaus, maar dat er wel een hoge beheersinspanning geleverd moet worden. Daarenboven is het van belang om de conditie van de habitats in andere opzichten dan stikstofdepositie op orde te krijgen om de weerbaarheid tegen relatief hoge depositieniveaus te vergroten.

De omvang van de depositiedaling tussen 2010 en 2030 kan niet zonder meer worden beschouwd als extra ontwikkelruimte. Er is nu, en overigens ook in 2030, een relatief intensieve vorm van beheer nodig en dit heeft ook nadelen: verdwijnen microreliëf door diverse beheermaatregelen;  kwetsbare populaties van kwetsbare en kritische soorten kunnen makkelijk uitsterven; plaggen verlaagd maaiveld waardoor het reliëf verdwijnt, baggeren neemt een deel van de minerale venbodem mee.

Vraag c. Een salderingsbank van nut om ruimte te scheppen voor economische ontwikkelingen ?

…deze vraag is niet vanuit ecologie te beantwoorden ….

Vraag d. Overzicht van integrale maatregelen.

Naar aanleiding van het bovenstaande is er geen aanleiding om het pakket maatregelen te veranderen. Het pakket zoals gepresenteerd in stap 4 is daarmee het integrale pakket met maatregelen.

Het ministerie van EL&I heeft voor dit gebied aan DLG/SBB de opdracht gegeven het beheerplan op te stellen. DLG en SBB werken samen en brengen ecologen, hydrologen en andere (gebieds)specialisten bij elkaar in een team. Het team wordt ondersteund door een gismedewerker die de Aeriusanalyse uitvoert en combineert met de gegevens over het voorkomen van habitattypen. Betrokken personen: Hans Weinreich (DLG-ecoloog), Liesbeth van Oirschot-Beerens (SBB ecoloog), Ton Geensen (DLG-Hydroloog), Ine van Gompel (DLG-projectleider), Chris Tönisse (DLG Procesmananger)

De geel gemarkeerde cijfers zijn afkomstig uit Aerius 1.1. Vanwege de krappe tijd was het niet mogelijk om deze getallen met Aerius 1.4.1 te genereren.

De geraadpleegde deskundigen zijn:Rob van der Burg (Bosgroep), Mari de Bijl (Brabants Landschap), Gerti Arts (Universiteit Wageningen), Ronald Buskens (Royal Haskoning), Herman van Dam (Senior Adviseur Ecologie), Tim Raats, Martijn Antheunisse (waterschap de Dommel), Jos Moorman, Hans de Beer (waterschap Aa en Maas) ,Gert-Jan Baaijens (zelfstandig adviseur), Jan Roelofs (Radboud Universiteit Nijmegen), Jap Smits, Piet van den Munckhof (SBB)

Bij de normkosten is op basis van ervaring rekening gehouden met 80% staartkosten (opslagen aannemer, engineering, risicoreservering en BTW).

Doelstelling volgens 95% versie aanwijzingsbesluit

H2310Stuifzandheiden met struikhei

H2330 Zandverstuivingen

H3110 Zeer zwak gebufferde vennen

H3130 Zwakgebufferde vennen

H3160 Zure vennen

H4010_AVochtige heiden (hogere zandgronden)

H4030 Droge heiden

H91E0_C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)