# Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor Ulvenhoutse Bos

De volgende habitattypen worden in dit document behandeld:

H9120, H9160_A en H91E0_C

## Inhoudsopgave

## Stap 2-3 PAS-analyse

- Kwaliteitsborging

- Inleiding (doel en probleemstelling)

- Gebiedsanalyse per habitattype

- Eerste bepaling herstelstrategie en maatregelenpakketten per habitattype

- Relevantie van uitwerking voor andere habitattypen en natuurwaarden

- Synthese: Definitieve set maatregelen (met motivatie)

- Beoordeling effectiviteit

## Stap 4 Confrontatie / integratie

## Stap 5 Mogelijkheden verlagen depositie op gebiedsniveau

## Leeswijzer

Voor dit gebied zijn een aantal documenten opgesteld voor fase III van de Programmatische Aanpak Stikstof met behulp van de PAStool die door het Ministerie van EL&I in 2011 beschikbaar is gesteld. De PAStool gaat uit van een 5-tal stappen waarvan stap 2t/m 5 gerapporteerd zijn (de inventarisatie in stap 1 is impliciet opgenomen in stap 2).

Het document ‘PASanalyse’ is de gecombineerde stap 2/3. Hierin staat beschreven welke habitattypen gevoelig zijn voor stikstofdepositie en wordt een gebiedsanalyse gedaan naar de kwaliteit, het functioneren van het systeem en de oorzaken van knelpunten. Vervolgens staan de herstelstrategieën voor de natuur beschreven en worden de maatregelen benoemd inclusief hun effectiviteit en kansrijkdom.

In de confrontatie (stap 4) is beoordeeld of het maatregelenpakket voldoet aan de wens om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling, het stopzetten van de achteruitgang van natuurwaarden en het realiseren van de natuurdoelen op lange termijn.

De mogelijkheden om op gebiedsniveau depositie te verlagen zijn onderzocht in stap 5.

## 1. Kwaliteitsborging

Het doel van dit document is de onderbouwing van de gebiedsrapportage (PAS fase 3) die medio juli 2011 aan EL&I en de Provincie Noord-Brabant is geleverd.

De teksten zijn begin 2012 aangevuld en geactualiseerd ten behoeve van besluitvorming rond de PAS waarbij de resultaten van AERIUS 1.4.1 zijn betrokken in stap 4 en 5.

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de kwaliteit van dit document en de samenvattende gebiedsrapportage is geborgd.

De PAS analyse voor het Ulvenhoutse bos maakt deel uit van het proces van de Programmatische aanpak Stikstof waarin gezocht wordt naar de mogelijkheden om economische ontwikkelruimte te creëren binnen de randvoorwaarden van Natura 2000.

Landelijk zijn daarvoor een aantal instrumenten ontwikkeld waaronder herstelstrategieën voor de habitattypen. De herstelstrategieën zijn bedoeld om de verschillende habitattypen in de Natura 2000-gebieden te behouden en te herstellen langs andere wegen dan door een dalende stikstofdepositie. De strategieën zijn landelijk opgesteld en wetenschappelijk onderbouwd, maar ze zullen in de gebieden moeten worden toegepast.

Dit document bevat de toepassing van de herstelstrategieën voor het Natura 2000-gebied Ulvenhoutse bos. De navolgbaarheid en kwaliteit van de informatie in dit document is zeer belangrijk omdat het resultaat uiteindelijk in het beheerplan van het Ulvenhoutes bos opgenomen wordt. Daarom wordt hieronder weergegeven welke informatie gebruikt is en welke personen daarbij betrokken zijn.

De kwaliteit is op een aantal manieren geborgd namelijk door gebruik te maken van de volgende documenten en experts:

Deze technische analyse is opgesteld door hetzelfde team van DLG/SBB dat werkt aan het beheerplan voor het Ulvenhoutse bos. Het team heeft daartoe een aantal gezamenlijke sessies georganiseerd waarbij de stappen twee, drie, vier en vijf op afzonderlijke momenten zijn doorlopen. De stappen 2 t/m 4 zijn uitgevoerd door het team van DLG/SBB. Aan de sessie van stap 5 heeft ook het waterschap Brabantse Delta deelgenomen. De analyse tijdens de sessie van stap 5 is uitgevoerd met gebruikmaking van de PAStools: herstelstrategieëntool en de resultaten van Aerius versie 1.01 en 1.1. De technische analyse heeft plaatsgevonden in de periode mei-juni 2011. De analyse is daarmee in beginsel gebaseerd op het conceptbeheerplan concept 1 dd. 23-11-09 met de achterliggende profieldocumenten voor de habitattypen Beuken-eikenbossen met hulst, Eiken-haagbeukenbossen en Vochtige alluviale bossen (versie najaar 2009). In februari 2012 zijn de teksten aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van Aerius 1.4.1.

Dit conceptbeheerplan is het resultaat van een proces waarin diverse besprekingen met een externe adviesgroep hebben plaatsgevonden. De adviesgroep bestaat uit partijen uit het gebied (zoals waterschap Brabantse Delta, Brabant Water, ZLTO, gemeente en provincie) die kennis over de ontwikkelingen in het gebied hebben ingebracht. Bij het opstellen van het conceptbeheerplan heeft het team van DLG/SBB gebruik gemaakt van diverse onderzoeken, onder meer onderzoek aan bosecologie, systeemwerking, hydro-chemisch onderzoek en verspreiding van specifieke soorten, hiervoor verwijzen we naar de literatuurlijst in het beheerplan.

Bij de opstelling van het gebruikte beheerplan zijn deskundigen geraadpleegd om hun specifieke kennis over deze materie. Tevens is gediscussieerd over de mogelijkheden (inclusief te nemen maatregelen) voor uitbreiding en/of herstel van de habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen. Daarnaast zijn geraadpleegd en verwerkt de inzichten uit de herstelstrategiedocumenten (incl. de gradiëntdocumenten) met de datering van mei 2011 die ten behoeve van het PAS proces zijn opgesteld.

Daarom kan gesteld worden dat de beschrijving een goede weergave is van de huidige stand van zaken omtrent de kennis van het functioneren van de beschreven habitats in het Ulvenhoutse bos.

Dit document beoogt niet alle details te geven die in bovengenoemde documenten is opgenomen. De analyse is daarom beknopt weergegeven.

Toelichting bij de bronvermeldingen in dit document

Bij de maatregelen wordt slechts een aparte bronvermelding genoemd als die maatregel niet specifiek voorkomt in de herstelstrategieën (EL&I mei 2011). Voor de bronvermelding van de andere maatregelen wordt verwezen naar de herstelstrategiedocumenten. Ook de systeembeschrijving is gebaseerd op algemeen geldende kennis, zoals onder meer verwoord in de herstelstrategiedocumenten.

De voor dit gebied relevante maatregelen uit de herstelstrategieën zijn gericht op het versterken van het systeem voor de besproken habitattypen om de invloed van stikstof te beperken. Water- en beheermaatregelen zijn daarvan een integraal onderdeel.

- Depositieberekeningen

Voor de analyses is gebruik gemaakt van de standaardgebiedsrapportage van de gebiedsanalyse PAS (versie 15-04-2011; gedownload op 7-7-2010) en Aerius versie 1.4.1. In de standaardrapportages zijn voor alle stikstofgevoelige gestandaardiseerde kaarten en grafieken opgesteld. De opmaak, kleurstelling, klasse-indeling etc. zijn dus conform de standaardmethodiek.

Kostenberekening maatregelen

De kosten van de maatregelen zijn bepaald aan de hand van de normkosten (ministerie EL&I normkosten werkgroep Natura 2000 12-5-2011) vermenigvuldigd met het aanwezige oppervlak van een habitattype. De genoemde oppervlakten zijn de som van alle betreffende vlakjes op de habitatkaart die kwalificeren, daarbij rekening houdend met het relatieve aandeel van het habitat in elk vlakje. Je zou kunnen zeggen dat het getal dus een netto-oppervlakte is. Voor beheerplanperiode 2 en 3 is ook uitgegaan van het huidige oppervlak. NB: De oppervlakte waarop maatregelen worden genomen is dus in de praktijk vaak groter. Ook voor monitoring zal altijd een groter areaal geïnventariseerd moeten worden.

Maatregelen en draagvlak

De maatregelen in deze PAS documenten zijn de uitkomst van een technische analyse en niet besproken met partijen in de steek die betrokken zijn bij het beheerplanproces behalve partijen die expliciet zijn genoemd.

## 2. Inleiding (doel en probleemstelling)

Dit document beoogt op grond van de analyse van gegevens over het N2000 gebied Ulvenhoutse Bos te komen tot de ecologische onderbouwing van gebiedsspecifieke herstelmaatregelen in het kader van de PAS, voor de volgende habitattypen:

- H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

- H9160_A * Eiken-haagbeukenbossen

- H91E0_C * Vochtige alluviale bossen

Binnen het N2000 gebied Ulvenhoutse Bos komen bovengenoemde stikstofgevoelige habitattypen voor, waarvoor nadere uitwerking gelet op de realisering van instandhoudingsdoelen van het betreffende habitattype en overschrijding kritische depositiewaarden gewenst is.

In onderstaande tabel is voor bovengenoemde habitattypen de instandhoudingsdoelstellingen, kritische depositiewaarden en de huidige situatie m.b.t. stikstofdepositie (conform Aerius 1.1) opgenomen.

| Code | Habitattype | Doelst. Opp.vl. | Doelst. Kwal. | KDW (mol N/ha/jr) (van Dobben) | Situatie 2010 (mol N/ha/jr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H9120 | *Beuken-eikenbos met hulst | = | = | 1400 | 1970-2850 |
| H9160_A | *Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) | > | > | 1400 | 1985-2835 |
| H91EO_C | *Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | > | > | 1860 | 1985-2835 |
| Legenda |  |  |  |  |  |
| = | Behoudsdoelstelling |  |  |  |  |
| > | Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling |  |  |  |  |
| * | Prioritair habitattype of soort |  |  |  |  |

Om te komen tot een juiste afweging en strategieën dient voor het N2000 gebied een systeem- en knelpunten analyse te worden uitgewerkt. Op grond daarvan kunnen maatregelenpakketten worden aangegeven. Het eerste deel van de analyse betreft het op rij zetten van relevante gegevens voor systeem- en knelpunten analyse en de interpretatie daarvan. Het tweede deel betreft de schets van oplossingsrichtingen en de uitwerking van maatregelpakketten in ruimte en tijd.

## 3. Gebiedsanalyse

Het Ulvenhoutse Bos is verdroogd als gevolg van de drainerende werking van waterlopen in de omgeving, als gevolg van verminderde toestroming vanuit de omgeving en als gevolg van de versnelde afvoer van water uit het bos via de vele sloten en rabatten in het bos. Door onderhoud in het verleden is de bodem van de beken in het bos dieper komen te liggen waardoor de drainerende werking is toegenomen. Deze verdroging is van directe invloed op de instandhoudingsdoelstellingen omdat de habitattypen beekbegeleidende bossen en eiken-haagbeukenbossen natte omstandigheden vereisen. Een bijkomend effect van de verdroging is dat door de verdroging pyriet oxideert, wat zuurvorming tot gevolg heeft en leidt tot uitspoeling van kalk. Hierdoor wordt de bodem te zuur voor de genoemde habitattypen.

Ammoniak en andere verzurende en vermestende stoffen leiden ook tot te zure en voedselrijke omstandigheden voor de waardevolle aangewezen habitattypen, in het bijzonder de droge bostypen, waar geen buffering door het grondwater optreedt. De invloed van de depositie is terug te zien in de verruiging van delen van het bos. Braam en andere soorten leiden ertoe dat gedeelten niet meer classificeren als gewenste habitattypen.

### 3.1 Gebiedsanalyse H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

#### 3.1.A Kwaliteitsanalyse H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst op standplaatsniveau

Huidige situatie

Het huidig oppervlakte bedraagt 30,9 ha, waarvan merendeel (30,6 ha) van goede kwaliteit is.

Trend

Als gevolg van verdroging en daardoor van verzuring en het verzurende strooisel is het areaal van het habitat afgenomen.  Ook kwaliteit vermindert blijkend uit het zeldzamer worden dan wel verdwijnen van typische soorten en het verdwijnen van soortenrijke subassociaties ten gunste van rompgemeenschappen van eiken. Vooral de soortenrijke subassociatie (subass. lelietje van dalen) is ingekrompen. Er is verbraming opgetreden in subassociaties met voorheen adelaarsvaren.

Doelen

De doelstelling van dit habitattype is behoud van oppervlakte en behoud van kwaliteit.

#### 3.1.B Systeemanalyse H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

In het glooiende dekzandlandschap bezet het habitattype eiken-beukenbossen met hulst de hogere, en daarmee drogere, delen van de gradiënt. Het habitattype is grondwateronafhankelijk. Het habitattype komt in het Ulvenhoutse bos van nature voor op de hogere delen tussen de laagten en is daarnaast ook ontstaan door aanplant op plaatsen die voorheen te nat waren voor dit bostype en door ontwatering droger geworden zijn.

#### 3.1.C Knelpunten en oorzakenanalyse H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

KDW: 2080 mol N/ha/jr

Oorzaak van de negatieve trend is verzuring, eutrofiering en verdroging. 
Verzuring en eutrofiering treedt op door zure depositie (die vroeger overigens meer was dan nu m.n. zwaveldepositie; volgens Aerius 1.1 ligt de overschrijding van de stikstofdepositie in 2010 voor dit habitat tussen de 380 en de 1240 mol N/ha/hr ) en daarnaast is er verzuring die veroorzaakt wordt door het strooisel van (amerikaanse) eiken en beuken. 
Op de lagere delen van het habitat (eigenlijk van nature iets te natte standplaatsen voor het habitattype, waar de potentie eigenlijk eiken-haagbeukenbos is) kan verdroging ook een rol spelen bij de verzuring. 
Ook te veel schaduw is een oorzaak. De kroonlaag raakt gesloten en dat betekent in een gelijkjarige opstand dat er relatief weinig licht op de bosbodem valt, waardoor de kruidlaag zich minder ontwikkelt.

#### 3.1.D Leemten in kennis H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

Er zijn geen leemten in kennis met betrekking tot deze analyse

### 3.2 Gebiedsanalyse H9160_A * Eiken-haagbeukenbossen

#### 3.2.A Kwaliteitsanalyse H9160_A * Eiken-haagbeukenbossen op standplaatsniveau

Huidige situatie

Dit habitattype omvat een oppervlakte van 6,4 ha  waarvan 5,7 ha van een goede kwaliteit is.

Trend

Zowel het oppervlakte als de kwaliteit laten een negatieve trend zien. Hoger gelegen delen gaan over in eiken-beukenbossen met hulst (verarmde vorm). Er is enige uitbreiding van areaal aan de natte kant van de gradiënt waar eiken-haagbeukenbos het vochtig alluviaal bos verdringt (door verdroging). Dalende kwaliteit blijkt ook uit de afname van de abundantie van de typische soorten (eenbes, donkersporig bosviooltje, lievevrouwenbedstro).

Doelen

De doelstelling van dit habitattype is uitbreiding oppervlakte en uitbreiding kwaliteit.

#### 3.2.B Systeemanalyse H9160_A * Eiken-haagbeukenbossen

In het glooiende dekzandlandschap bezet het habitattype eiken-haagbeukenbossen de iets minder hoge delen van de hoog-laag gradiënt, waarbij het grondwater voor de basenverzadiging van de wortelzone zorgt door capillaire opstijging of periodieke kwel. Het habitattype komt in het Ulvenhoutse bos voor langs de hellingen van de dekzandruggen en in enkele laagten die min of meer in elkaar overstromen totdat het water uiteindelijk de Bavelse Loop bereikt. 
Het grondwater is afkomstig uit lokale systemen, uit ruggen in en om het bos. Ondiepe leemlagen beïnvloeden de grondwaterstanden. Het systeem als geheel ligt op een kleilaag (Kedichem) die op een diepte van ca 10 m ligt. Door de aanwezigheid van enige kalk in de leemlagen is een deel van het lokale grondwater kalkrijk. Uit recent onderzoek naar de kalkrijkdom van de bodem blijkt dat deze gering is (0,3 à 0,4 %). Dit blijkt nog steeds voldoende voor het ontstaan van basenrijk grondwater, maar het is onzeker of deze kalkvoorraad op termijn voldoende is. 

Daarnaast komt het habitattype voor in een enkele laan (Annadreef), waar er een bufferende invloed is van opgebracht lemig materiaal ten behoeve van de wegverharding.

#### 3.2.C Knelpunten en oorzakenanalyse H9160_A * Eiken-haagbeukenbossen

KDW: 1400ml N/ha/jr

De oorzaak van de negatieve trend van zowel oppervlakte als kwaliteit is verdroging door dalende grondwaterstanden en verzuring door verminderde aanvoer van buffer door het grondwater en versterkte afvoer als gevolg van uitloging door regenwater en zuurdepositie. Door diep wegzakkende grondwaterstanden treedt ook oxidatie van dieper in de bodem aanwezige sulfiden (pyriet) op, waarbij zuur wordt gevormd, dat de uitloging van deze lagen versnelt. Door deze combi van processen op de relatief hogere delen al zuurder en droger. Op lagere delen (voorheen Alluviaal bos H91E0_C) is het droger geworden en nog voldoende basenrijk. Het Eiken-Haagbeukenbos heeft de verandering in vochttoestand en buffering gevolgd en is de helling van de dekzandruggen als het ware afgeschoven.

N-depositie leidt tot aanvoer van zuur en veroorzaakt uitloging van bodems en dus een vermindering van de buffering. Daarnaast is er aanvoer van voedingsstoffen. Dit veroorzaakt verruiging (o.a. bramen) waardoor typische soorten ook weggeconcurreerd worden en het habitattype uiteindelijk verdwijnt.
Strooisel verteerd door de lage pH ook minder goed, maar ook door het bomenspectrum (hoog aandeel eiken) en ook daardoor verdwijnt de voorjaarsflora. Door de verminderde grondwateraanvoer is het habitattype ook gevoeliger voor verzuring door depositie geworden.
Knelpunt is ook dat er te weinig licht op de bosbodem komt, waardoor voorjaarsflora zal afnemen. Oorzaak is dat de kroonlaag gesloten raakt.
De oplossing voor verdroging is in principe vernatting, maar dat heeft in potentie het risico dat de onderkant van de gradiënt al vernat wordt terwijl de bovenkant van de gradiënt nog niet geschikt is omdat daar nog omvormingsbeheer moet plaatsvinden.

#### 3.2.D Leemten in kennis H9160_A * Eiken-haagbeukenbossen

Leemte 1 in kennis is dat we niet weten hoe groot de kalkvoorraad in de bodem is - en daarmee hoe lang we het habitattype in stand kunnen houden. Er is onderzoek daarnaar voorzien in de eerste beheerplanperiode. Resultaten onderzoek door student Tim Eestermans wijzen op een betrekkelijk geringe kalkvoorraad, rond 0,3 a 0,4 % in de leemlagen; verdere daling kan leiden tot verminderde buffering en lagere pH van het grondwater;

Leemte 2 is dat onbekend is in hoeverre er kwel mogelijk is door de Kedichemklei naar het er boven liggende watervoerende pakket en in hoeverre dat voor extra buffering kan zorgen.

### 3.3 Gebiedsanalyse H91E0_C * Vochtige alluviale bossen

#### 3.3.A Kwaliteitsanalyse H91E0_C * Vochtige alluviale bossen op standplaatsniveau

Huidige situatie

Dit habitattype omvat een oppervlakte van 4,8 ha waarvan 4,1 ha van goede kwaliteit. Het merendeel is vogelkers-essenbos, verder is er elzenbroekbos. De mindere kwaliteit komt in vele gevallen door het abundant voorkomen van brandnetels (rompgemeenschappen).

Trend

De trend is negatief voor zowel oppervlakte als kwaliteit. Er vindt een toename plaats van rompgemeenschappen ten koste van de typische vormen van het habitattype.

Doelen

De doelstelling van dit habitattype is uitbreiding oppervlakte en uitbreiding kwaliteit.

#### 3.3.B Systeemanalyse H91E0_C * Vochtige alluviale bossen

In het glooiende dekzandlandschap bezet het habitattype vochtige alluviale bossen de laagste delen van de hoog-laag gradiënt, waarbij het grondwater permanent of langdurig in de wortelzone aanwezig is, soms bronnen vormt (bij het kerkhof) en zorgt voor de basenverzadiging. Het water kan soms boven het maaiveld staan (elzenbroekbossen), maar stagneert daar niet. Het habitattype komt in het Ulvenhoutse bos voor in enkele laagten en beekdalen. De laagten zijn met de beekdalen verbonden door sloten, het gehele systeem watert af op de Bavelse Leij.
Het grondwater is afkomstig uit lokale systemen, uit ruggen in en om het bos. Ondiepe leemlagen beïnvloeden de grondwaterstanden en -stroming. Het systeem als geheel ligt op een kleilaag (Kedichem) die op een diepte van ca 4 - 7 m ligt. Door de aanwezigheid van enige kalk in de leemlagen is het lokale grondwater dat in de laagten opkwelt kalkrijk.

#### 3.3.C Knelpunten en oorzakenanalyse H91E0_C * Vochtige alluviale bossen

KDW: 1860 mol N/ha/jr

Knelpunten zijn verdroging, vernatting en verzuring.

Verdroging veroorzaakt dat het habitattype verruigt en uiteindelijk verdwijnt. Het wordt vervangen door rompgemeenschappen en door eiken-haagbeukenbos. Door verdroging van de venige gronden treedt er mineralisatie op van deze gronden waardoor er eutrofiëring optreedt. De uitbundige groei van brandnetels is daar kenmerkend voor. Oorzaken van de verdroging zijn binnen het gebied: 
- de diep uitgegraven beken, sloten en rabatstelsels 
- doorsnijding van dekzandruggen door sloten (waardoor er minder opbolling van grondwater optreedt en zodoende de grondwaterstand verlaagd wordt) 
- verdamping door naaldbos

extern het gebied wordt bijgedragen aan de verdroging door:
- en de verminderde grondwateraanvulling onder het omringende bebouwd gebied,
- een laag peil in de Broekloop,
- mogelijk ook door waterwinningen (drinkwater, industrie, landbouw), maar dit aspect is een kennisleemte.
Als gevolg van bovenstaande oorzaken is er minder er minder buffering door toestromend grondwater met verzuring tot gevolg. Hoger gelegen delen worden droger en gaan over in eiken-haagbeukenbos.

Het waterschap heeft de Bavelse Leij hersteld. Daardoor is het waterpeil in de beekjes omhoog gegaan. Omdat op de flanken nog eiken-haagbeukenbos voorkomt, kan de voorjaarsflora niet opschuiven richting flank zodat de kans bestaat dat bij verder vernatting de voorjaarsflora verdrinkt.

Verzuring treedt op door afname van de kwel met gebufferd grondwater. Daarnaast treedt verzuring op door depositie en ook door bladval van naastgelegen eiken- en beukenopstanden. Daarnaast is er een grote hoeveelheid zwavel in de bodem opgeslagen als pyriet. Bij droogval oxideert dit pyriet tot zwavelzuur. Dit zwavelzuur heeft tot gevolg dat de kalkvoorraad in de bodem versneld uitgeput raakt, aangezien er geen externe aanvoer van kalk via het grondwater is. Dat is een irreversibel proces. Om deze reden is er een sense of urgency voor hydrologie. Het resultaat is dat de soortenrijkdom afneemt. 

N-depositie leidt tot aanvoer van zuur en versterkt daardoor de effecten als bovengenoemd. Daarnaast is er aanvoer van voedingsstoffen. De effecten daarvan zijn hierboven beschreven.

#### 3.3.D Leemten in kennis H91E0_C * Vochtige alluviale bossen

Leemte 1 is dat onbekend is in hoeverre er kwel mogelijk is door de Kedichemklei naar het er boven liggende watervoerende pakket en in hoeverre dat voor extra buffering kan zorgen.

Leemte 2 is dat m.n. van de landbouw onbekend is in hoeverre water t.b.v. beregening en drainage een verdrogend effect hebben.

## 4. Gebiedsgerichte uitwerking herstelstrategie en maatregelenpakketten

### Eerste bepaling herstelstrategieën en maatregelenpakketten op gradiëntniveau

Het Ulvenhoutse Bos ligt in een lokale laagte in een zwak golvend dekzandgebied tegen het dal van de Bavelse Leij. De regionale helling is naar het noorden gericht. De basis voor de lokale grondwatersystemen is de ca 40 m dikke laag kleien en fijne zanden Van de Formatie van Kedichem/Tegelen, die op ca 8 à 10 m beneden maaiveld ligt. In pakket hierboven is ondiep leem aanwezig en ook dieper zijn leem- en kleilagen aanwezig. De leem- en kleilagen zorgen voor relatief hogere grondwaterstanden. De aanwezigheid van enige kalk in dit pakket zorgt ervoor dat het grondwater gebufferd is. Het reliëf in het dekzand zorgt er onder deze omstandigheden voor dat er afhankelijk van de hoogteligging meer of minder invloed van het grondwater is. In de hogere delen ontbreekt grondwater en is het habitattype beuken-eikenbossen met hulst aanwezig; lager op de hoogtegradiënt waar periodiek bufferstoffen door het grondwater worden aangevoerd treffen we eiken-haagbeukenbos en vervolgens op de natste plaatsen met langdurig invloed van basenrijk grondwater vochtig alluviaal bos aan. Binnen elk habitattype is er bovendien een gradiënt in samenstellende vegetaties te onderkennen. De gradiënt heeft als differentiërende factor de hoogteligging die zich uit in de beschikbaarheid van water in de wortelzone en bovendien in de mate van buffering van dit grondwater. 

De herstelstrategie behelst het herstel van de hydrologie van het gebied, waarmee zowel in de benodigde grondwaterstanden als de benodigde buffering voorzien wordt. Dit herstel is op korte termijn nodig, om te voorkomen dat het proces van pyrietoxidatie door droogval van voorheen nattere bodems leidt tot irreversibele ontkalking van het gebied. Daarnaast is er omvormingsbeheer gewenst om vorming van zure strooisellagen te voorkomen en hervestiging van habitattypen opnieuw op gunstige plekken mogelijk te maken.
In de eerste plaats worden hydrologische en beheersmaatregelen genomen voor zover die binnen het bos of langs de rand nodig zijn, maar daarna ook die buiten het bos. De invloed van maatregelen buiten het bos is onderwerp van een studie gemaakt.

### 4.1 Herstelstrategie en maatregelen H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

Strategie: herstel basenrijk grondwater in wortelzone.

Maatregel (PAS gerelateerd): door het algehele hydrologisch herstel stijgt de grondwaterstand en neemt de invloed van het grondwater en dus van de bufferende stoffen toe. Daarmee wordt de verzurende invloed verminderd.

Maatregel (PAS gerelateerd): strooisellaag minder verzurend maken (naast hetgeen al via het grondwater wordt bereikt) --> vervangen van de dominantie met eiken of naaldhout door een gevarieerder soortenspectrum in de boomlaag, waaronder soorten met een goed verterend strooisel (linde bv). Bij de omvorming ook strooisellagen verwijderen.

Strategie: uitbreiding areaal

Maatregel (niet PAS gerelateerd): verwijderen opstanden met exoten, incl strooisel. Hierdoor komt er ruimte voor de uitbreiding van het areaal

### 4.2 Herstelstrategie en maatregelen H9160_A * Eiken-haagbeukenbossen

Strategie: herstel basenrijk grondwater in wortelzone

Maatregel (PAS gerelateerd): peilverhoging Broekloop + verondiepen/dempen ontwateringsmiddelen in het bos (incl. de doorsnijdingen van de dekzandruggen ivm de opbolling). Hierdoor zal het bostype zich weer hoger op de gradiënt kunnen vestigen. Hiertoe eerst ruimte maken aan de bovenkant van de gradiënt door bosomvorming (zie hieronder). Door minder diep wegzakkende grondwaterstanden wordt de problematiek van de pyrietoxidatie (en daarmee de versnelde ontkalking) hiermee meteen verminderd;
Maatregel (PAS gerelateerd): strooisellaag minder verzurend maken (naast hetgeen al via het grondwater wordt bereikt) --> vervangen van de dominantie met eiken en exoten door een gevarieerder soortenspectrum in de boomlaag, waaronder soorten met een goed verterend strooisel (es, haagbeuk, linde bv). Bij de omvorming ook strooisellagen verwijderen.

Strategie: verbeteren kwaliteit habitat

Maatregel (PAS gerelateerd): meer licht op de bosbodem laten doordringen, zodat groei van voorjaarsflora bevorderd wordt--> dunnen van het bos, eventueel hakhoutbeheer (zie beheerplan)

Strategie: uitbreiding areaal

Maatregel (niet PAS gerelateerd): verwijderen opstanden met exoten, incl strooisel.
Maatregel (niet PAS  gerelateerd): parkeerverbod in bermen met eiken-haagbeukenbos-bos en op groeiplaatsen van witte rapunzel.

### 4.3 Herstelstrategie en maatregelen H91E0_C * Vochtige alluviale bossen

Strategie: herstel basenrijk grondwater in wortelzone

Maatregel (PAS gerelateerd): peilverhoging Broekloop + toename infiltratie in bebouwd gebied ten westen van het bos + ontwateringsmiddelen in het bos (incl. de doorsnijdingen van de dekzandruggen ivm de opbolling) ongedaan maken. Hierdoor zal het bostype zich hoger op de gradiënt kunnen vestigen. Hiertoe moet eerst de ruimte aan de bovenkant van de gradiënt gemaakt worden door bosbeheer maatregelen. De problematiek van de pyrietoxidatie wordt hiermee meteen verminderd;

Strategie: uitbreiding areaal

Maatregel (PAS gerelateerd): verwijderen van losse bomen en van opstanden met exoten en eiken, incl strooisel.

Strategie: kennisontwikkeling

Maatregel (PAS gerelateerd): oplossen kennisleemten omtrent toestroom van grondwater van buiten het gebied, w.o. het bebouwde gebied. Idem over de mogelijke uitputting van de kalkvoorraad in de bodem.

## 5. Beoordeel relevantie en situatie flora/fauna

### 5.A Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met andere habitats en natuurwaarden

De maatregelen richten zich op systeemherstel. Dat betekent dat de maatregelen voor de verschillende habitats min of meer vanzelf zijn afgestemd op elkaar. Op lokaal niveau kan er sprake zijn van geringe verdringing. Het betreft dan dat vochtig alluviaal bos zich uit zal breiden ten koste van eiken-haagbeukenbos en dat eiken-haagbeukenbos zich hogerop de helling uit zal breiden ten koste van beuken-eikenbossen met hulst. Beide gevallen betreffen het herstel van een oude meer natuurlijkere situatie. Vermindering areaal eiken-beukenbossen met hulst wordt gemitigeerd door op geschikte standplaatsen het bos om te vormen door verwijdering van exoten.

Ook de omvorming van opstanden met overwegend verzurend strooisel naar gevarieerder bos met gunstiger strooiselkwaliteit past bij een natuurlijker bossysteem en draagt bij aan het tegengaan van verzuring

Samenvattend is te stellen dat de maatregelen habitats niet benadelen.

De maatregelen in de hydrologie zijn noodzakelijk om de Sense of Urgency op te heffen (irreversibele verzuring door ontkalking). 

Bij het nemen van maatregelen moet rekening worden gehouden met restpopulaties en met het vermogen van soorten om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Dat is enerzijds van belang voor de habitats en hun kwalificerende soorten, maar ook uit optiek van de Flora- en faunawet. Het gaat om soorten va het eiken-haagbeukenbos die als gevolg van verdroging groeiplaatsen lager op de helling innemen en bij vernatting kunnen verdrinken.

### 5.B Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met leefgebieden bijzondere flora en fauna.

De maatregelen beogen soortenrijke varianten van de habitats terug te herstellen. Ook zal een en ander positief werken op de typische soorten. Tenminste wordt beoogd de achteruitgang van beide categorieën te stoppen door de maatregelen. Wel moet er in de uitvoering voldoende aandacht zijn voor onbedoelde neveneffecten, zoals eerder genoemd. Deze zijn ook in het beheerplan geattendeerd. In het eiken-haagbeukenbos moet door dunning en kap open plekken gecreëerd worden. Ook moet het zure strooisel verwijderd worden. Soorten van het eiken-haagbeukenbos die de helling zijn afgegleden krijgen zo weer de kans om zich hoge op de helling te vestigen. Daarna kan geleidelijk aan het waterpeil verhoogd worden.

Het gebied is niet aangewezen voor habitat- en vogelsoorten. De maatregelen conflicteren daarom niet met die bijzondere soorten.

## 6. Synthese maatregelenpakket voor alle habitattypen in het gebied

De maatregelen zijn gericht op de langere termijn en op herstel van het oorspronkelijke systeem. De beschreven maatregelen zijn niet onderling strijdig, maar elkaar versterkend. Daarom is er geen aparte synthese nodig na de eerdere opsommingen van maatregelen.
Deze uitwerking van de maatregelen valt samen met de kernopgaven voor dit gebied.

Fasering:

- Bosomvorming door het verwijderen van exoten

- Open plekken creëren m.n. in het eiken-haagbeukenbos, zodat strooisel verwijderd wordt en weer licht op de bodem toetreedt. Hierdoor wordt het voor de voorjaarsflora weer mogelijk om zich hoger op de flanken te vestigen.

- Als de voorjaarsflora zich weer hoger op de helling heeft gevestigd kan de interne ontwatering worden aangepakt (dempen ontwateringsmiddelen, beekbodemophoging) om de grondwaterstand te verhogen en fluctuaties in de grondwaterstand te verminderen. Naast vernatting als verhoging van de grondwaterstand spoelt ook minder kalk uit als gevolg van pyrietoxidatie.

- Aanvullende studie naar de regionale hydrologie in de eerste beheerplanperiode om te zien of ook regionale kwel in het verleden in het bos aan de oppervlakte kwam. Momenteel komt de buffering door de kalkvoorraad in het topsysteem. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze niet heel erg groot is, m.a.w. de buffercapaciteit is eindig.

## 7. Beoordeling maatregelen naar effectiviteit, duurzaamheid, kansrijkdom in het gebied

De maatregelen beslaan alle mogelijkheden om de achteruitgang die nu aan de gang is te keren en te restaureren. De maatregelen beogen herstel van het systeem - eerder dan het fixeren van huidige voorkomens. De maatregelen worden bovendien gevolgd door monitoring van (1) restantpopulaties ivm het schuiven op de gradiënt; (2) de grondwaterkwaliteit (mede in verband met de buffering). Daarmee is te stellen dat de maatregelen zoals die worden voorgesteld effectief zijn. 

De meeste maatregelen worden nu binnen en langs de rand van het bos genomen. Daarnaast lijkt het nodig om ook extern maatregelen te nemen voor een goede grondwatersituatie in het bos. Gezien de onzekerheden die hieraan kleven is voor de eerste beheerplanperiode opgenomen dat er een analyse daaromtrent wordt gemaakt. Hetgeen daaruit geleerd wordt is onderwerp voor het volgende beheerplan, of bij gebleken noodzaak al eerder. Gezien de sense of urgency voor het gebied wordt dit onderzoek in de eerste beheerplanperiode uitgevoerd (zie hoofdstuk 5). Eventueel kunnen naar aanleiding van dit onderzoek aanvullende maatregelen in de 1e beheerplanperiode genomen worden.

De maatregelen gaan bovendien in op de conditie van de vegetaties - dwz ze zijn kwaliteitsverhogend. Voorbeelden zijn de introductie van boomsoorten met een beter verterend strooisel en de verwijdering van het zure strooisel.

- ULVENHOUTSE BOS - Stap 4 confrontatie/integratie

Toetsing van het maatregelenpakket ( overlapt voor een gedeelte met stap 7 uit herstelstrategieën).

Een aantal maatregelen leveren zowel stoppen van achteruitgang als kwaliteitsverbetering op (dit zal lokaal verschillend zijn) en moeten zowel in de eerste als latere beheerplanperioden uitgevoerd worden.

De maatregelen vormen samen één pakket en zijn grotendeels gericht op alle bostypen.

- Overzicht en doel van de maatregelen voor dit gebied

Geef een overzicht van de maatregelen en het doel waarvoor ze ingezet worden: behoud/voorkomen van verslechtering, uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

In dit gebied wordt in de eerste beheerplan periode de volgende maatregelen getroffen:

- Gericht op behoud/voorkomen van verslechtering

  - Verwijderen exoten (herstel hydrologie door minder verdamping, minder verzurend strooisel) (H91E0_C, H9120, H9160_A)

  - Mozaïekomvorming (herstel gradiënt op de flanken) (H9120, H9160_A)

  - Inbrengen soorten met minde verzurend strooisel (H9120, H9160_A)

  - Zuur strooiselverwijderen (H9120, H9160_A)

  - Dempen rabatsloten (herstel hydrologie) (H91E0_C, H9160_A)

  - Slechten oeverwallen (H91E0_C, H9160_A)

  - Verondiepen waterlopen (herstel hydrologie) (H91E0_C, H9160_A)

  - Dempen sloten en greppels door de hogere delen (herstel hydrologie)

  - Ophogen Broekloop (herstel hydrologie) (H91E0_C, H9160_A)

  - Oplossen kennisleemten omtrent grondwateraanvullingen buiten het gebied (begraafplaats, infiltratie woonwijk, effect winningen) en onderzoek naar uitputting van de kalkvoorraad in de bodem. Doel van deze onderzoeken is om te kijken of met de voorgestelde maatregelen het doel bereikt wordt of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

- Gericht op uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

- Verwijderen exoten (daar waar nu exoten groeien kan na omvorming habitat komen) (H91E0_C, H9120, H9160_A)

- Mozaïekomvorming (Uitbreiding soorten op kleine open plekken, daar waar naaldhout en amerikaanse eik verwijderd wordt kan habitat komen) (H9120, H9160_A)

- Dempen rabatsloten (herstel hydrologie) (H91E0_C, H9160_A)

- Verondiepen waterlopen (herstel hydrologie) (H91E0_C, H9160_A)

- Dempen sloten en greppels door de hogere delen (herstel hydrologie) (H91E0_C, H9160_A)

- Ophogen beekbodem Broekloop (herstel hydrologie) (H91E0_C, H9160_A)

In de tweede en daaropvolgende beheerplanperioden worden  de volgende maatregelen voorzien in:

- Gericht op behoud:

  - Verwijderen exoten (minder verdamping, minder verzurend strooisel)

  - Mozaïekomvorming (herstel gradiënt op de flanken) (H91E0_C, H9120, H9160_A)

  - Inbrengen soorten met minde verzurend strooisel (H9120, H9160_A)

  - Zuur strooiselverwijderen (H9120, H9160_A)

  - Dempen rabatsloten (herstel hydrologie) (H91E0_C, H9160_A)

  - Slechten oeverwallen (herstel hydrologie) (H91E0_C, H9160_A)

  - Verondiepen waterlopen (herstel hydrologie) (H91E0_C, H9160_A)

  - Dempen sloten en greppels door de hogere delen (herstel hydrologie) (H91E0_C, H9160_A)

2.Gericht op verdere uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

- Verwijderen exoten (daar waar nu exoten groeien kan na omvorming habitat komen)

- Mozaïekomvorming (Uitbreiding soorten op kleine open plekken, daar waar naaldhout en amerikaanse eik verwijderd wordt kan habitat komen) (H91E0_C, H9120, H9160_A)

- Dempen rabatsloten (herstel hydrologie) (H91E0_C, H9160_A)

- Verondiepen waterlopen (herstel hydrologie)  (H91E0_C, H9160_A)

- Dempen greppels op de hogere delen (herstel hydrologie) (H91E0_C, H9160_A)

2.   Mate van zekerheid van de effecten van de maatregelen

De uitspraak over de  ontwikkelingen van de instandhoudingdoelstellingen onderbouwd u door  voor de maatregelen uit het pakket na te gaan of  de maatregelen  bewezen, een  vuistregel, of een  hypothese zijn. U vindt deze indeling in de teksten van de herstelstrategieën van de  stikstofgevoelige habitattypen

| behoud / ontwikkeling | habitat | strategie | Maatregel | Zekerheid van effect volgens herstelstrategiëen | Rand-voor-waarden | Zekerheid van effect, lokale inschatting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Behoud en/of tegengaan verslechteren | H91E0_C, H9120, H9160_A | Interne bosmaatregelen | Verwijderen exoten | Bewezen? voor H91E0_C, Bewezen voor H9120, Bewezen voor H9160 | Mits ook hydrologisch herstel | Bewezen(advies van bosdeskundigen) |
|  | H9120, H9160_A |  | Mozaïekomvorming | Vuistregel voor H9120, Bewezen voor H9160 |  |  |
|  | H9120, H9160_A |  | Inbreng soorten met minder verzurend strooisel | Bewezen voor H9120, Bewezen voor H9160 |  |  |
|  | H9120, H9160_A |  | Zuur strooisel verwijderen | Bewezen voor H9120, Bewezen voor H9160 |  |  |
|  | H91E0_C, H9160_A | Hydrologisch herstel intern | Dempen rabatten | Bewezen boor H91E0_C, Bewezen voor H9160_A |  | Bewezen(systeemanalyse, geohydrochemisch onderzoek en modelberekeningen). Gefaseerd en goed monitoren, aangezien er nog weinig ervaring met deze maatregel bestaat in habitattype H91E0_C |
|  | H91E0_C, H9160_A |  | Slechten oeverwallen | Bewezen boor H91E0_C, Bewezen voor H9160_A |  |  |
|  | H91E0_C, H9160_A |  | Verondiepen waterlopen | Bewezen boor H91E0_C, Bewezen voor H9160_A |  |  |
|  | H91E0_C, H9160_A |  | Dempen greppels hogere delen | Bewezen boor H91E0_C, Bewezen voor H9160_A |  |  |
|  | H91E0_C, H9160_A | Hydrologisch herstel extern | Peilopzet Broekloop | Bewezen boor H91E0_C, Bewezen voor H9160_A | Nader onderzoek ivm begraafplaats |  |
| Verbetering en/of uitbreiding | H91E0_C, H9120, H9160_A | Interne bosmaatregelen | Verwijderen exoten | Bewezen? voor H91E0_C, Bewezen voor H9120, Bewezen voor H9160 | Mits ook hydrologisch herstel | Bewezen(advies van bosdeskundigen) |
|  | H9120, H9160_A |  | Mozaïekomvorming | Vuistregel voor H9120, Bewezen voor H9160 |  |  |
|  | H9120, H9160_A |  | Inbreng soorten met minder verzurend strooisel | Bewezen voor H9120, Bewezen voor H9160 |  |  |
|  | H9120, H9160_A |  | Zuur strooisel verwijderen | Bewezen voor H9120, Bewezen voor H9160 |  |  |
|  | H91E0_C, H9160_A | Hydrologisch herstel intern | Dempen rabatten | Bewezen boor H91E0_C, Bewezen voor H9160_A |  | Bewezen(systeemanalyse, geohydrochemisch onderzoek en modelberekeningen). Gefaseerd en goed monitoren, aangezien er nog weinig ervaring met deze maatregel bestaat in habitattype H91E0_C |
|  | H91E0_C, H9160_A |  | Slechten oeverwallen | Bewezen boor H91E0_C, Bewezen voor H9160_A |  |  |
|  | H91E0_C, H9160_A |  | Verondiepen waterlopen | Bewezen boor H91E0_C, Bewezen voor H9160_A |  |  |
|  | H91E0_C, H9160_A |  | Dempen greppels hogere delen | Bewezen boor H91E0_C, Bewezen voor H9160_A |  |  |
|  |  |  | · Oplossen kennisleemten omtrent toestroom van grondwater van buiten het gebied, w.o. het bebouwde gebied. Idem over de mogelijke uitputting van de kalkvoorraad in de bodem. |  |  |  |
|  | H91E0_C, H9160_A | Hydrologisch herstel extern | Peilopzet Broekloop | Bewezen boor H91E0_C, Bewezen voor H9160_A | Nader onderzoek ivm begraafplaats |  |

3.   Omgaan met onzekerheden

Welke kennislacunes zijn er zijn er en hoe gaat u daarmee om?

- benoem kennislacunes

Bij eikenhaagbeukenbos en vochtig aluviaal bos:

Leemte 1 in kennis is dat we niet weten hoe groot de kalkvoorraad in de bodem is - en daarmee hoe lang we het habitattype in stand kunen houden. NB: onderzoek stagair SBB voorjaar 2011: kalkvoorraad beperkt, gehalten tot ca 0,4 % (grens kalkbuffertraject)

Leemte 2 is dat onbekend is in hoeverre er externe aanvoer van basen mogelijk is door kwel mogelijk is door de Kedichemklei naar het er boven liggende watervoerende pakket en in hoeverre dat voor extra buffering kan zorgen

- hoe wordt daar in de uitvoering van de maatregelen rekening mee gehouden

Hier wordt in de eerste beheerplanperiode onderzoek naar gedaan. Indien nodig komen hier aanvullende maatregelen uit voort.

- welke kennis moet er in de komende jaren verzameld worden?

- Wat is de invloed van de grondwateronttrekkingen (drinkwaterwinningen, beregeningsputten) op de toestroom van basenrijk grondwater naar het Ulvenhoutse Bos.

- Wat is de invloed van de bovenstroomse ontwateringsmiddelen (sloten, drainage) op de toestroming van grondwater naar het Ulvenhoutse Bos.

- Hoe groot is de kalkvoorraad in de deklaag in het Ulvenhoutse Bos. (zie eerder)

- Is lokale kwel vanuit de deklaag voldoende om de doelen op langere termijn te handhaven en zo nee, kan kweldruk vanuit het eerste watervoerende pakket (onder de Kedichem/Tegelenklei) gerealiseerd worden én leidt dit dan wel tot blijvende realisatie van de doelen.

- Hoe kan de begraafplaats de wettelijk vereiste droogtelegging houden na de vanuit Natura 2000 gewenste verhoging van het peil van de Broekloop. (1e beheerplanperiode).

- Hoe kan de grondwatertoevoer vanuit de aanliggende woonwijk van Ulvenhout vergroot worden (1e beheerplanperiode).

- Voorzorgsmaatregelen

Wat gaat u monitoren en  welke maatregelen heeft u achter de hand  mocht er onverhoopt verslechtering in de instandhoudingsdoelststellingen worden geconstateerd?

- Verspreiding vegetatietypen en soorten monitoren (kwaliteitsindicerende soorten waaronder de typische soorten van de habitats, indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en vermesting)

- Verandering hydrologie (grondwaterstanden, oppervlaktewaterpeilen , kwelflux, grondwaterkwaliteit: er is een netwerk van peilbuizen in het gebied aanwezig waarin grondwaterstanden worden gevolgd en al langere tijd grondwaterkwaliteit)

Mocht tijdens de uitvoering blijken dat kwaliteit toch achteruitgaat dan hebben we de volgende matregelen achter de hand:

- Aanpassen fasering (mocht vernatting te snel gaan, dan maatregelen bijstellen).

- Mocht de verdroging ondanks maatregelen doorgaan, dan maatregelen uitwerken op basis van de hydrologische onderzoeken in de eerste beheerplanperiode. Gedacht wordt aan:

  - infiltratie woonwijk

  - verdere peilopzet Broekloop

  - re-allocatie drinkwaterwinningen en stopzetting beregeningen

- Eindconclusie

Op basis van  de recente ontwikkelingen, het voorgestelde maatregelenpakket, de verwachte daling in de stikstofdepositie en de voorzorgsmaatregelen  kunnen we dit N2000 gebied indelen in:

Categorie 1b Met de genoemde hydrologische maatregelen en intern bosbeheermaatregelen  gaat het de goede kant op, zowel wat betreft uitbreiding areaal en verbeteren kwaliteit. Wel is wellicht nog nader onderzoek nodig naar aanleiding van de geringe aanwezige kalkvoorraad in de bodem en mogelijkheden van extra grondwatertoevoer vanuit het omringende gebied (zie hierboven). Dit in verband met de voldoende toevoer van bufferende stoffen. Er is twijfel over de te hoge stikstofdepositie, ook in 2030. De meest stikstofgevoelige habitattypes, Eikenhaagbeukenbos en Beuken-eikenbos met hulst, hebben in 2030 nog steeds te maken met een overschrijding van minimaal 575 mol N/ha/jr boven de KDW. Voor vochtig alluviaal bos ligt de depositie in 2030 voor delen 290 mol N/ha/jr onder de KDW, voor delen echter 560 mol N/ha/jr boven de KDW.

Toelichting categorieënindeling: Categorie 1. Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel Binnen deze categorie zijn er twee subcategorieën te onderscheiden: 1a. Er is wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel is dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen. De habitats worden met dit maatregelenpakket en deze depositiedaling behouden en er wordt bovendien een overtuigende vooruitgang verwacht in uitbreiding van oppervlakte en/of verbetering van kwaliteit van de habitats. 1b. Wetenschappelijk gezien is het waarschijnlijk dat de achteruitgang wordt gestopt en daarmee behoud wordt gerealiseerd. Er wordt verwacht dat - waar relevant- er een aarzelend begin gemaakt wordt met het uitbreiden van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig. Categorie 2. Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs twijfel Er zijn wetenschappelijk gezien te grote twijfels of de achteruitgang gestopt zal worden en er uitbreiding van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats plaats zal gaan vinden.

Nadere uitwerking

Categorie1 b . Redelijkerwijs geen twijfel met extra voorzorgsmaatregelen

Wetenschappelijk gezien is het waarschijnlijk dat de achteruitgang wordt gestopt en daarmee behoud wordt gerealiseerd. Er wordt verwacht dat - waar relevant-  er een aarzelend begin gemaakt wordt met het uitbreiden van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig.

Onderbouwing :

- de kwaliteit van de stikstofgevoelige habitatypen is stabiel

- er is zicht op het verminderen van de overschrijding van de KDW.

- de goede maatregelen worden getroffen,  maar het zijn niet allemaal maatregelen die in de praktijk reeds hun effect op langere termijn  hebben bewezen.

- de gebiedsanalyse is goed uitgevoerd, maar er is onvoldoende informatie voor handen

- de kennislacunes zijn goed in beeld gebracht en

- er wordt zorgvuldig omgegaan met de kennisleemten

Licht toe wat dit betekent voor de eerste beheerplanperiode. Bijvoorbeeld:

- In de eerste beheerplanperiode worden de meest urgente/ no regret  herstelmaatregelen getroffen.

- Er wordt onderzoek/ monitoring in gang gezet

- Er zijn voorzorgsmaatregelen geformuleerd

- Aan het einde van de eerste beheerplanperiode wordt de balans opgenomen.

Kortom met dit pakket aan maatregelen, deze daling van depositie en de benoemde voorzorgsmaatregelen wordt het volgend gezegd worden:

- Het behoud is gewaarborgd.

- Er wordt een redelijke en geloofwaardige inspanning geleverd die gaat leiden tot een aarzelend begin in de verbetering van de kwaliteit en/of uitbreiding van het oppervlakte van de stikstofgevoelige habitats.

.

Ulvenhoutse bos – stap 5

De situatie in 2030 is als volgt (Aerius 1.4.1):

Op gebiedsniveau is de totale depositie 1780 mol N/ha/jr. De achtergrondsdepositie en de depositie, die afkomstig is vanuit het buitenland bedraagt nog 1280 mol N/ha/jr. De achtergrondsdepositie (ca 700 mol N/ha/jr) is vergeleken met andere gebieden in Brabant  relatief hoog (Leenderbos 400 mol N/ha/jr, Strabrecht 300 mol N/ha/jr). De depositie, die afkomstig is uit de andere sectoren bedraagt in totaal 500 mol N/ha/jr.

- Voor het vochtig alluviaal bos (H91E0_C) is de KDW 1870 mol N/ha/jr. De totale depositie in 2030 ligt voor delen 295 mol N/ha/jr onder de KDW, voor delen 560 mol N/ha/jr boven de KDW.

- Voor eiken-haagbeukenbos (H9160_A) en beuken-eikenbos (H9120) is de KDW 1400 mol N/ha/jr. De totale depositie in 2030 ligt 150 mol N of meer boven de KDW.

Vraag a. Mogelijkheden om op gebiedsniveau de depositie aan te pakken.

Op gebiedsniveau bedraagt de achtergrondsdepositie en de depositie vanuit het buitenland 1280 mol N/ha/jr. De bijdrage van de landbouw (stallen) is t.o.v. 2010 al gedaald van 200 mol N/ha/jr naar 40 mol N/ha/jr, als gevolg van  generiek beleid. Door de stallen in een gebied van 10 km rondom het Ulvenhoutse bos te saneren valt nog ca 40 mol N/ha/jr te winnen. Door de mesttoediening te wijzigen valt ca 100 mol/ha/jr te winnen. Deze 2 maatregelen samen maken dat de totale depositie daalt van 1780 naar 1640 mol N/ha/jr. Hiermee is de depositie in 2030 nog te hoog voor de habitats H9160_A en H9120.

De bijdrage vanuit huishoudens is ca 200 ml N/ha/jr. Als aanvullend op de landbouw dit gereduceerd kan worden komt de depositie in 2030 in de buurt van de KDW van de 2 hierboven genoemde habitats.

De vraag is of dit realistisch is. Zowel maatregelen m.b.t. landbouw als maatregelen t.b.v. huishoudens leveren geen economische ontwikkelruimte op en leveren ook geen draagvlak in de omgeving op.

Voor het overige zijn er geen aanvullen de maatregelen te bedenken. De mogelijkheden om de depositie onder de gestelde norm te krijgen liggen dus vooral in de achtergrondsdepositie (door het nemen van generieke maatregelen) en de bijdrage vanuit het buitenland.

Vraag b. kunnen we uit de voeten met een te hoge stikstofdepositie ?

Tussen 2010 en 2030 neemt de depositie met 350 mol N/ha/jr af. Voor H9160_A en H9120 is de depositie in 2030 nog 125-1025 mol N/ha/jr te hoog. Of instandhouding van alle habitats in de toekomst met het huidige areaal en kwaliteit behouden kan worden hangt in hoge mate af van het op orde krijgen van overige abiotische omstandigheden (hydrologie). Behoud van areaal en kwaliteit is geborgd door hydrologische maatregelen te nemen in combinatie met beheermaatregelen (zie stap 4 confrontatie). De interne maatregelen leiden volgens deskundigen tot een realisatie van 80-90% van de doelen. Omdat de kalkvoorraad in de bodem een eindige hoeveelheid is en nu al op de grens zit van waaruit buffering door het aanwezige kalk nog mogelijk is, moeten deze maatregelen met urgentie genomen worden omdat het anders tot onomkeerbare processen kan leiden (het gebied is voor vochtige alluviale bossen als Sense of Urgency gebied met betrekking tot de wateropgave aangewezen). Gezien de maatschappelijke weerstand tegen grootschalige boskap is een fasering over meerdere beheerplannen noodzakelijk. Een verdere reductie van de stikstofdepositie is wel noodzakelijk, omdat met de maatregelen alleen niet alle negatieve effecten van de stikstofdepositie ongedaan gemaakt kunnen worden.

Voor vochtige alluviale bossen kan wat stikstof betreft aan de behouds- en aan de uitbreidingsdoelstelling (areaal en kwaliteit) voldaan worden omdat de depositie in 2020 al onder de KDW ligt. Of de uitbreidingsdoelstelling gehaald wordt hangt af van het op orde krijgen van de overige abiotische omstandigheden (hydrologie). Voor H9160_A is de uitbreidingsdoelstelling (areaal en kwaliteit) wat stikstof betreft niet haalbaar.

De omvang van de depositiedaling tussen 2010 en 2030 kan niet worden beschouwd als ontwikkelruimte. De bosomvorming is in 2030 voltooid. Mogelijk is er vanwege naijleffecten nog gedurende een langere periode intensief onderhoudsbeheer nodig. Met nader onderzoek en monitoring moet dit gevolgd worden.

Vraag c. Een salderingsbank van nut om ruimte te scheppen voor economische ontwikkelingen ?

…deze vraag is niet vanuit ecologie te beantwoorden ….

Vraag d. Overzicht van integrale maatregelen.

Naar aanleiding van het bovenstaande is er geen aanleiding om het pakket maatregelen te veranderen. Het pakket zoals gepresenteerd in stap 4 is daarmee het integrale pakket met maatregelen.

Het ministerie van EL&I heeft voor dit gebied aan DLG/SBB de opdracht gegeven het beheerplan op te stellen. DLG en SBB werken samen en brengen ecologen, hydrologen en andere (gebieds)specialisten bij elkaar in een team. Het team wordt ondersteund door een gismedewerker die de Aeriusanalyse uitvoert en combineert met de gegevens over het voorkomen van habitattypen. Betrokken personen: Hans Weinreich (DLG-ecoloog), Liesbeth van Oirschot-Beerens (SBB-ecoloog), Ton Geensen (DLG-hydroloog), Tineke ter Heerdt (projectleider), Maartje van Moll (planschrijver)

Marion Pach

De geconsulteerde deskundigen zijn: M. Jalink (KIWA waterresearch), H. Koop (Ecobus consult), P. van den Munckhof, G. van den Bouwhuijsen, J. Holtland, W. van Geloof, J. Streefkerk (Staatsbosbeheer).

Bij de normkosten is op basis van ervaring rekening gehouden met 80% staartkosten (opslagen aannemer, engineering, risicoreservering en BTW).