# Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor Biesbosch

De volgende habitattypen worden in dit document behandeld:

H6120, H6510_A, H6510_B en H91E0_B

## Inhoudsopgave

## Stap 2-3 PAS-analyse

- Kwaliteitsborging

- Inleiding (doel en probleemstelling)

- Gebiedsanalyse per habitattype

- Eerste bepaling herstelstrategie en maatregelenpakketten per habitattype

- Relevantie van uitwerking voor andere habitattypen en natuurwaarden

- Synthese: Definitieve set maatregelen (met motivatie)

- Beoordeling effectiviteit

## Stap 4 Confrontatie / integratie

## Stap 5 Mogelijkheden verlagen depositie op gebiedsniveau

## Leeswijzer

Voor dit gebied zijn een aantal documenten opgesteld voor fase III van de Programmatische Aanpak Stikstof met behulp van de PAStool die door het Ministerie van EL&I in 2011 beschikbaar is gesteld. De PAStool gaat uit van een 5-tal stappen waarvan stap 2t/m 5 gerapporteerd zijn (de inventarisatie in stap 1 is impliciet opgenomen in stap 2).

Het document ‘PAS-analyse’ is de gecombineerde stap 2/3. Hierin staat beschreven welke habitattypen gevoelig zijn voor stikstofdepositie en wordt een gebiedsanalyse gedaan naar de kwaliteit, het functioneren van het systeem en de oorzaken van knelpunten. Vervolgens staan de herstelstrategieën voor de natuur beschreven en worden de maatregelen benoemd inclusief hun effectiviteit en kansrijkdom.

In de confrontatie (stap 4) is beoordeeld of het maatregelenpakket voldoet aan de wens om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling, het stopzetten van de achteruitgang van natuurwaarden en het realiseren van de natuurdoelen op lange termijn.

De mogelijkheden om op gebiedsniveau depositie te verlagen zijn onderzocht in stap 5.

## Uiteindelijk zijn de resultaten naast de teksten ook in een exceltabel opgenomen. De tabel geeft in feite de samenvatting van alle stappen en biedt een overzicht van de maatregelen en kosten. Voor een goed begrip van de tabel wordt aanbevolen de onderliggende tekstdocument door te nemen.

## 1. Kwaliteitsborging

Het doel van dit document is de onderbouwing van de gebiedsrapportage (PAS fase 3) die medio juli aan EL&I en de Provincie Noord-Brabant en Zuid-Holland is geleverd.

De teksten zijn begin 2012 aangevuld en geactualiseerd ten behoeve van besluitvorming rond de PAS waarbij de resultaten van AERIUS 1.4.1 zijn betrokken in stap 4 en 5.

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de kwaliteit van dit document en de samenvattende gebiedsrapportage is geborgd.

De PAS-analyse voor de Biesbosch maakt deel uit van het proces van de Programmatische aanpak Stikstof waarin gezocht wordt naar de mogelijkheden om economische ontwikkelruimte te creëren binnen de randvoorwaarden van Natura 2000.

Landelijk zijn daarvoor een aantal instrumenten ontwikkeld waaronder herstelstrategieën voor de habitattypen. De herstelstrategieën zijn bedoeld om de verschillende habitattypen in de Natura 2000-gebieden te behouden en te herstellen langs andere wegen dan door een dalende stikstofdepositie. De strategieën zijn landelijk opgesteld en wetenschappelijk onderbouwd, maar ze zullen in de gebieden moeten worden toegepast.

Dit document bevat de toepassing van de herstelstrategieën voor het Natura 2000 gebied Biesbosch. De navolgbaarheid en kwaliteit van de informatie in dit document is zeer belangrijk omdat het resultaat uiteindelijk in het beheerplan van de Biesbosch opgenomen wordt. Daarom wordt hieronder weergegeven welke informatie gebruikt is en welke personen daarbij betrokken zijn.

De kwaliteit is op een aantal manieren geborgd namelijk door gebruik te maken van de volgende documenten en experts:

- Deze technische analyse is opgesteld door hetzelfde team van DLG/SBB dat werkt  aan het beheerplan voor de Biesbosch. Het team heeft daartoe een aantal gezamenlijke sessies georganiseerd waarbij de stappen twee, drie, vier en vijf op afzonderlijke momenten zijn doorlopen. De stappen 2 t/m 4 zijn uitgevoerd door het team van DLG/SBB. De analyse tijdens de sessie van stap 5 is uitgevoerd met gebruikmaking van de PAS-tools: herstelstrategieëntool en de resultaten van Aerius versie 1.01 en 1.1.  De technische analyse heeft plaatsgevonden in de periode mei-juni 2011. In februari 2012 zijn de teksten aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van Aerius 1.4.1.

- De analyse is daarmee in beginsel gebaseerd op het concept-beheerplan concept 1 dd. Juni 2011 met de achterliggende profieldocumenten voor de habitattypen stroomdalgraslanden, glanshaver-vossenstaarthooilanden en vochtige alluviale bossen (versie najaar 2009)  Dit conceptbeheerplan is het resultaat van een proces waarin diverse besprekingen met  een externe adviesgroep hebben plaatsgevonden. De projectgroep bestaat uit partijen uit het gebied (zoals ZLTO, gemeenten, provincies, RWS, Waterschap Rivierenland en Hollandse Delta, ANWB, Natuur en recreatieschappen) die kennis over de ontwikkelingen in het gebied hebben ingebracht.  Daarnaast is het beheerplan besproken met een klankbordgroep waarin belangenpartijen uit het gebied zitten (zoals federatie van watersport, havenschap Moerdijk, Kamer van Koophandel, Brabants particulier grondbezit, ANWB, federatie van Hengelsport, enz). Bij het opstellen van het conceptbeheerplan heeft het team van DLG/SBB gebruik gemaakt van diverse onderzoeken, hiervoor verwijzen we naar de literatuurlijst in het beheerplan.

- Bij de opstelling van het gebruikte beheerplan is een aparte werksessie te velde gehouden met deskundigen op het gebied van stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden. Deze deskundigen hebben deels zitting in het OBN-Deskundigenteam Rivieren of zijn anderszins benaderd om hun specifieke kennis over deze materie. In het veld is mede aan de hand van historisch materiaal gekeken naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Tevens is gediscussieerd over de mogelijkheden inclusief te nemen maatregelen voor uitbreiding en/of herstel van de habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen. Het resultaat van deze werksessie is vastgelegd in een verslag (dd 14-09-2010).

- Daarnaast zijn geraadpleegd en verwerkt de inzichten uit de herstelstrategiedocumenten (incl. de gradiëntdocumenten) met de datering van mei 2011 die ten behoeve van het PAS proces zijn opgesteld.

Daarom kan gesteld worden dat de beschrijving een goede weergave is van de huidige stand van zaken omtrent de kennis van het functioneren van de beschreven habitats  in de Biesbosch. Een kennisleemte is de onbekendheid met veranderde abiotiek als gevolg van wijzigingen in de aantakking van de wateren in de Sliedrachtse Biesbosch aan de Beneden-Merwede. Om deze onzekerheid op te lossen wordt een onderzoek uitgevoerd, terwijl ondertussen het huidige beheer wordt geoptimaliseerd.

Er is ten aanzien van het beheerplan nog een kennisleemte en dat is het ontbreken van een reguliere vegetatiekartering met aandachtssoorten voor het merendele van het gebied. Dat heeft tot gevolg dat voor een groot deel van het Natura-gebied de verbreiding van de habitattypen minder nauwkeurig is dan in wel op die manier gekarteerde gebieden. Echter de habitattypen waar het hier in de PAS om draait liggen alle geheel binne het gekarteeerde gebied, zodat dit voor de PAS geen kennisleemte is.

Dit document beoogt niet alle details te geven die in bovengenoemde documenten is opgenomen. De analyse is daarom beknopt weergegeven.

Toelichting bij de bronvermeldingen in dit document

Bij de maatregelen wordt slechts een aparte bronvermelding genoemd als die maatregel niet specifiek voorkomt in de herstelstrategieën (EL&I mei 2011). Voor de bronvermelding van de andere maatregelen wordt verwezen naar de herstelstrategiedocumenten. Ook de systeembeschrijving is gebaseerd op algemeen geldende kennis, zoals onder meer verwoord in de herstelstrategiedocumenten.

De voor dit gebied relevante maatregelen uit de herstelstrategieën zijn gericht op het versterken van het systeem voor de besproken habitattypen om de invloed van stikstof te beperken. Water- en beheermaatregelen zijn daarvan een integraal onderdeel.

Depositieberekeningen

Voor de analyses is gebruik gemaakt van de standaardgebiedsrapportage van Gebiedsanalyse PAS (versie 15-04-2011; gedownload op 7-7-2010) en Aerius versie 1.4.1. In de standaardrapportages zijn voor alle stikstofgevoelige gestandaardiseerde kaarten en grafieken opgesteld. De opmaak, kleurstelling, klasse-indeling etc. zijn dus conform de standaardmethodiek.

Kostenberekening maatregelen

De kosten van de maatregelen zijn bepaald aan de hand van de normkosten (ministerie EL&I normkosten werkgroep Natura 2000 12-5-2011) vermenigvuldigd met het aanwezige oppervlak van een habitattype. De genoemde oppervlakten zijn de som van alle betreffende vlakjes op de habitatkaart die kwalificeren, daarbij rekening houdend met het relatieve aandeel van het habitat in elk vlakje. Je zou kunnen zeggen dat het getal dus een netto-oppervlakte is. Voor beheerplanperiode 2 en 3 is ook uitgegaan van het huidige oppervlak. NB: De oppervlakte waarop maatregelen worden genomen is dus in de praktijk vaak groter. Ook voor monitoring zal altijd een groter areaal geïnventariseerd moeten worden.

Maatregelen en draagvlak

De maatregelen in deze PAS documenten zijn de uitkomst van een technische analyse en niet besproken met partijen in de steek die betrokken zijn bij het beheerplanproces behalve partijen die expliciet zijn genoemd.

## 2. Inleiding (doel en probleemstelling)

Dit document beoogt op grond van de analyse van gegevens over het N2000 gebied Biesbosch te komen tot de ecologische onderbouwing van gebiedsspecifieke herstelmaatregelen in het kader van de PAS, voor de volgende habitattypen:

- H6120 Stroomdalgraslanden

- H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)

- H6510_B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)

- H91E0_B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)

Binnen het N2000 gebied Biesbosch komen bovengenoemde stikstofgevoelige habitattypen voor, waarvoor nadere uitwerking gelet op de realisering van instandhoudingsdoelen van het betreffende habitattype en overschrijding kritische depositiewaarden gewenst is.

In onderstaande tabel is voor bovengenoemde habitattypen de instandhoudingsdoelstellingen, kritische depositiewaarden en de huidige situatie mbt stikstofdepositie opgenomen.

| Code | Habitattype | Doelst. Opp.vl. | Doelst. Kwal. | KDW (mol N/ha/jr) | Situatie 2010 (mol N/ha/jr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H6120 | Stroomdalgraslanden | > | = | 1250 | 1345 - 1575 |
| H6510_A | Glanshaver- en vossenstaarthooilanden Glanshaver | = | > | 1400 | 1220 – 1845 |
| H6510_B | Glanshaver- en vossenstaarthooilanden Vossenstaart | > | = | 1540 | 1265 – 1520 |
| H91E0_B | Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) | > | > | 2000 | 1530 – 1915 |

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = | Behoudsdoelstelling |  |  |  |  |
| > | Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling |  |  |  |  |
| * | Prioritair habitattype of soort |  |  |  |  |

Om te komen tot een juiste afweging en strategieën dient voor het N2000 gebied een systeem- en knelpunten analyse te worden uitgewerkt. Op grond daarvan kunnen maatregelenpakketten worden aangegeven. Het eerste deel van de analyse betreft het op rij zetten van relevante gegevens voor systeem- en knelpunten analyse en de interpretatie daarvan. Het tweede deel betreft de schets van oplossingsrichtingen en de uitwerking van maatregelpakketten in ruimte en tijd.

## 3. Gebiedsanalyse

Voor alle hierboven genoemde habitats, behalve H6120 en H6510_A ligt de depositie in 2010 al onder de KDW. Aan behouds- en uitbreidingsdoelstelling kan voldaan worden mits de overige omstandigheden op orde gebracht kunnen worden (hydrologie, beheer). Voor H6120 is er een uitbreidingsdoelstelling voor het oppervlakte. Door maatregelen die genomen worden in het gebied wordt de dynamiek vergroot. Als gevolg hiervan wordt door deskundigen ingeschat dat als gevolg van deze maatregelen het areaal uitgebreid kan worden. Voor H6510_A is de depositie in 2030 voor 85% van het areaal onder de KDW. Voor 15% van het areaal H6510_A ligt de overschrijding in 2030 binnen de foutenmarge van het model. Met de beheersmaatregelen, die getroffen worden is verbetering van de kwaliteit mogelijk.

### 3.1 Gebiedsanalyse H6120 Stroomdalgraslanden

#### 3.1.A Kwaliteitsanalyse H6120 Stroomdalgraslanden op standplaatsniveau

Kritische depositiewaarde (KDW): 1250 Mol N/ha/jr

NB: Oppervlakten uit recente kartering van 2010 (rapport 2011 Vegetatiekartering Biesbosch en plantenkartering Kleine Noordwaard 2010. FH Everts & PJ de Vries) --> beheerplan er nog op aanpassen. Dit geldt ook voor glanshaverhooiland en voor vossestaarthooiland.

HS: 10,8 ha, uitsluitend op en rond de Kop van de Oude Wiel in de Sliedrechtse Biesbos.

kwaliteit: alle areaal is vegetatiekundig van goede kwaliteit. Het behoort merendeels tot de Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver. Een kleine oppervlakte vlak langs de rivier, waar zanddynamiek aanwezig is, behoort tot de associatie van vetkruid en tijm (ca 2 ha). De kwaliteit staat echter anderszins wel onder druk: de vegetaties is aan het vergrassen en zaailingen van meidoorns zijn in grote delen ruim aanwezig. De vergrassing en de successie  leiden zonder ingrijpen in de toekomst tot andere vegetaties en tot verlies van kwaliteit en daarna van areaal stroomdalgrasland.

trend: oppervlakte beperkt, maar vooralsnog redelijk stabiel. Vooruitzicht op termijn is zonder maatregelen is voor zowel kwaliteit als areaal negatief (Everts & De Vries 2011).
De kwaliteitsontwikkeling is negatief door veroudering van het stroomdalgrasland; er is minder dynamiek en er is daardoor een verschuiving van meer open vegetaties (vetkruid, tijm) naar gesloten vegetaties (sikkelklaver, zachte haver).

doel: areaal uitbreiden en kwaliteit handhaven.

#### 3.1.B Systeemanalyse H6120 Stroomdalgraslanden

Het rivierdynamische proces (overstroming, zandafzetting, erosie) in de Merwede leidt tot oeverwalvorming en daarna door opstuiving van kalkrijk rivierzand tot "duinen". Incidenteel kan dan nog overstroming optreden (eens per 10 jaar). Buffering treedt dus op door overstromingswater en door instuiving van kalkrijk rivierzand. Dit is de standplaats van het habitattype. In deze duinen treedt normaal continu vernieuwing op door instuivend zand. Het reliëf zorgt voor veel verschillen in micromilieus; in het algemeen is dat droog en op de zon georiënteerd. Van oudsher zijn de duinen extensief begraasd. Doordat op deze wijze jaarlijks de meeste biomassa wordt afgevoerd treedt geen verruiging op.

#### 3.1.C Knelpunten en oorzakenanalyse H6120 Stroomdalgraslanden

- gebrek aan rivierdynamiek: de rivier is vastgelegd, waardoor er nauwelijks meer opstuiving van zand plaatsvindt. 

- het achterblijven van voldoende flexibel en intensief beheer, dat onder meer inspeelt op lokale omstandigheden als verschillen in vegetatieontwikkeling tussen droge jaren en natte jaren.

- stikstofdepositie leidt tot eutrofiëring en verzuring. Eutrofiering geeft een hogere gewasproductie (vergrassing), waardoor het beheer intensiever moet zijn. Verzuring leidt tot snellere uitputting van de buffervoorraad in de bodem. In combinatie met een verminderde rivierdynamiek leidt dit tot minder gebufferde situatie dan wenselijk.

#### 3.1.D Leemten in kennis H6120 Stroomdalgraslanden

Om deze analyse te kunnen maken zijn er geen leemten in kennis. 
Wenselijk zou het zijn om meer inzicht in de lokale mogelijkheden voor rivierdynamiek te hebben.

### 3.2 Gebiedsanalyse H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype glanshaver

#### 3.2.A Kwaliteitsanalyse H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype glanshaver op standplaatsniveau

Kritische depositiewaarde (KDW): 1400 Mol N/ha/jr

HS: 87,9 ha. Alle in de Sliedrechtse Biesbosch, waarvan 87,7 ha van goede kwaliteit.

kwaliteit: Bijna het hele  areaal kwalificeert vegetatiekundig als goed en behoort tot de gemeenschap van goudhaver en groot streepzaad. Er komen veel typische soorten voor.

trend: Het totale areaal neemt toe en de kwaliteit blijft overall gezien gelijk. Er is kwaliteitstoename in de Louw Simonswaard en kwaliteitsachteruitgang op Kraaijennest en Kop van Oude Wiel. (vegetatiekartering 2010; Everts & De Vries 2011). Kwaliteitsafname is er door toename van de grassen en afname van de overige soorten; overmatige depositie van stikstof in het verleden is daarin een belangrijke factor want???? Opgeslagen in de bodem??? Te voedselrijk???, waarbij het beheer niet die achteruitgang heeft weten te stoppen tot op heden.

doel: areaal gelijk houden; kwaliteitsverbetering.

#### 3.2.B Systeemanalyse H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype glanshaver

Het rivierdynamische proces in de Merwede leidt oeverwalvorming en daarna door opstuiving van kalkrijk rivierzand tot "duinen" op de Kop van de Oude Wiel. Meer naar het westen neemt de invloed van de rivierdynamiek af en neemt de getijde invloed toe. Dat leidt tot zaveliger en meer naar het westen kleiiger afzettingen. In deze bodemafzettingen in de Sliedrechtse Biesbosch is er een gradiënt van de Kop van de Oude Wiel (zand) naar Jongeneel Ruigten (klei). Op de lichtere gronden (zavel) bevindt zich het glanshaverhooiland. Het is grondwaterafhankelijk. De graslanden hierop worden al vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw als schrale graslanden beheerd. Eens per 2-3 jaar zijn er overstromingen (duur < 10 dagen), maar buiten het groeiseizoen.

#### 3.2.C Knelpunten en oorzakenanalyse H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype glanshaver

- de frequentie van inundatie in de Louw Simonswaard is afgenomen: 2003 - 2007 - 2010 en dat is minder dan 2-3 keer per jaar die noodzakelijk is om het habitattype in stand te houden.

- het beheer is nog onvoldoende flexibel en intensief beheer (zie ook stroomdalgraslanden; vergelijkbaar probleem).

- stikstofdepositie leidt tot de aanvoer van voedingsstoffen, waardoor er een hogere gewasproductie ontstaat. Om het habitattype in de vereiste conditie te houden is er daardoor een hogere beheersinspanning nodig dan zonder stikstofdepositie.

#### 3.2.D Leemten in kennis H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype glanshaver

Recent (2008) is er in de Sliedrechtse Biesbosch een aantakking gerealiseerd aan de Beneden-Merwede. Gevolg daarvan is dat het getij veranderd is. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de abiotische omstandigheden op de groeiplaats van het habitattype en heeft daarmee ook mogelijk gevolgen voor de conditie van het habitattype. Mogelijk wordt het habitattype daarmee gevoeliger voor stikstofdepositie.

### 3.3 Gebiedsanalyse H6510_B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype grote vossenstaart

#### 3.3.A Kwaliteitsanalyse H6510_B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype grote vossenstaart op standplaatsniveau

Kritische depositiewaarde (KDW): 1540 Mol N/ha/jr

HS: 40,5 ha, waarvan 40,4 ha een goede kwaliteit heeft. In de Sliedrechtse Biesbosch.

kwaliteit: Bijna het hele areaal is van goede kwaliteit en behoort tot de weidekervelassociatie.

trend: areaal is als totaal negatief. Op detailniveau zijn er verschillen. In de Louw Simonswaard en het Kraaiennest is het areaal afgenomen als gevolg van verdroging en enigszins door onvoldoende beheer. In de Hengstpolder is er enige toename van areaal ten koste van de dotterbloemhooilanden.

De trend in kwaliteit negatief. De soortsdiversiteit daalt en kenmerkende soorten staan onder druk. 

doel: vergroting van het areaal en handhaven van de kwaliteit.

#### 3.3.B Systeemanalyse H6510_B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype grote vossenstaart

Het rivierdynamische proces in de Merwede leidt oeverwalvorming en daarna door opstuiving van kalkrijk rivierzand tot "duinen" op de Kop van de Oude Wiel. Meer naar het westen neemt de invloed van de rivierdynamiek af en neemt de getijde invloed toe. Dat leidt tot zaveliger en meer naar het westen kleiiger afzettingen. In deze bodemafzettingen in de Sliedrechtse Biesbosch is er een gradiënt van de Kop van de Oude Wiel (zand) naar Jongeneel Ruigten (klei). Op de nattere en kleiiger gronden bevindt zich het weidekervelgrasland. Het is grondwaterafhankelijk: in de winter staat de vegetatie meerdere malen onder water (gedurende 1-2 weken) en in de zomer kan de vegetatie uitdrogen met een grondwaterstand die daalt tot meer dan 40 cm onder maaiveld *). Deze verschillen in grondwaterstand zijn van belang voor het habitattype. De graslanden hierop worden al vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw als schrale graslanden beheerd. 

*) NB: de situatie mbt de diepere grondwaterstanden in de Biesbosch wijkt daarmee dus af van hetgeen de herstelstrategieën schrijven; uit de praktijk blijken hogere grondwaterstanden in de zomer in dit deel van de Biesbosch te leiden tot rietgroei (Everts, De Vries & Bakker 1999).

#### 3.3.C Knelpunten en oorzakenanalyse H6510_B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype grote vossenstaart

- hydrologie: in de winterperiode is er te weinig inundatie. Hierdoor is er te weinig aanvoer van bufferende stoffen. Ook de relatieve voedselrijkdom wordt door overstroming in stand gehouden. Door overstroming ontstaat ook een open vegetatiestructuur op een vochtige bodem. Vindt inundatie niet meer plaats, dan zullen geschikte groeiplaatsen verdwijnen als gevolg van ontkalking en verschraling. 

- het beheer is nog onvoldoende flexibel en intensief beheer (zie ook stroomdalgraslanden; vergelijkbaar probleem).

- stikstofdepositie leidt tot de aanvoer van voedingsstoffen, waardoor er een hogere gewasproduktie (vergrassing) ontstaat. Om het habitattype in de vereiste conditie te houden is er daardoor een hogere beheersinspanning nodig dan zonder stikstofdepositie.

#### 3.3.D Leemten in kennis H6510_B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype grote vossenstaart

Recent (2008) is er in de Sliedrechtse Biesbosch een aantakking gerealiseerd aan de Beneden-Merwede. Gevolg daarvan is dat het getij veranderd is. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de abiotische omstandigheden op de groeiplaats van het habitattype en heeft daarmee ook mogelijk gevolgen voor de conditie van het habitattype. Mogelijk wordt het habitattype daarmee gevoeliger voor stikstofdepositie.

### 3.4 Gebiedsanalyse H91E0_B Vochtige alluviale bossen, subtype essen-iepenbos

#### 3.4.A Kwaliteitsanalyse H91E0_B Vochtige alluviale bossen, subtype essen-iepenbos op standplaatsniveau

Kritische depositiewaarde (KDW): 2000 Mol N/ha/jr

HS: 2,1 ha in de Noordwaard. 

kwaliteit: Vegetatiekundig bezien goed ontwikkeld, maar in structureel opzicht matig ontwikkeld. Het is een aanplant.

trend: het areaal is stabiel; de ontwikkeling van de kwaliteit blijft stabiel. Het habitattype zal zich niet spontaan uitbreiden.

doel: vergroten areaal en kwaliteit

#### 3.4.B Systeemanalyse H91E0_B Vochtige alluviale bossen, subtype essen-iepenbos

Het habitattype komt voor in een aanplant buiten de directe invloed van de rivierdynamiek; in de Noordwaard. Dit is een atypische situatie.

#### 3.4.C Knelpunten en oorzakenanalyse H91E0_B Vochtige alluviale bossen, subtype essen-iepenbos

- Er is te weinig (=geen) dynamiek vanuit de rivier (overspoeling, aanvoer bufferstoffen) doordat het habitattype achter een dijk ligt. De abiotische omstandigheden zijn dan ook niet ideaal en ook niet ideaal te krijgen.

#### 3.4.D Leemten in kennis H91E0_B Vochtige alluviale bossen, subtype essen-iepenbos

er zijn geen leemten in kennis.

## 4. Gebiedsgerichte uitwerking herstelstrategie en maatregelenpakketten

### Eerste bepaling herstelstrategieën en maatregelenpakketten op gradiëntniveau

Het rivierdynamische proces in de Merwede leidt oeverwalvorming en daarna door opstuiving van kalkrijk rivierzand tot "duinen" op de Kop van de Oude Wiel. Meer naar het westen neemt de invloed van de rivierdynamiek af en neemt de getijde invloed toe. Dat leidt tot zaveliger en meer naar het westen kleiiger afzettingen. In deze bodemafzettingen in de Sliedrechtse Biesbosch is er een gradiënt van de Kop van de Oude Wiel (relatief hoog, zand) naar Jongeneel Ruigten (relatief laag, klei). Binnen deze gradiënt komen nog lagere delen voor in de vorm van oude rivierlopen. 

Qua vegetatie is deze gradiënt van stroomdalgraslanden op de hoogste delen, via glanshaverhooilanden en vossenstaarthooilanden (weidekervelgraslanden) naar kwelafhankelijke dotterbloemhooilanden op de allerlaagste delen. 
In de Hengstpolder is er een mozaïek van vossenstaarthooiland (weidekervelgrasland) en dotterbloemhooiland; in de Louw Simonswaard en in het Kraaiennest is er een mozaïek van vossenstaarthooiland (weidekervelgrasland) en glanshaverhooiland. De Kop van de Oude Wiel is een mozaiek van glanshaverhooiland en stroomdalgrasland.

### 4.1 Herstelstrategie en maatregelen H6120 Stroomdalgraslanden

Onderstaande maatregelen voor het stroomdalgrasland zijn minimaal noodzakelijk om in de eerste beheerplanperiode de huidige achteruitgang tot staan te brengen.  Zonder dat zal de kwaliteit verder afnemen en daarna ook het areaal.

Strategie: Vergroten van de rivierinvloed
maatregel1 (PAS): verwijderen stortsteen in de oevers, met uitzondering van de punt van de Kop van de Oude Wiel. De opzet is dat er door verwijdering van de stortsteen periodiek zandstranden ontstaan, waarvan zand kan opstuiven naar de stroomdalgraslanden; daardoor wordt de successie daar teruggezet en vermindert de vergrassing. Het verwijderen van de oeverbestorting in de richting van de “Kop” is waterstaatkundig gezien bezwaarlijk.

maatregel2 (PAS): verwijderen rasters en ruigten langs de noord- en zuidoevers van de Kop van de Oude Wiel. Onder rasters ontstaan ruigten. Deze beperken het stuiven van het zand van rivier naar stroomdalgrasland.

Strategie: Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever 
maatregel1 (PAS): extra maaien en afvoeren. Doel hiervan is dat er meer nutriënten worden afgevoerd, zodat de voor dit habitattype noodzakelijk relatief voedselarme standplaatsen worden gecreëerd. 

maatregel2 (PAS): beweiding intensiveren op het huidige areaal en op aanliggende (potentiële) arealen (incidenteel ook schapen in de winter). Deze intensivering dient goed in te spelen op de omstandigheden van het moment en de plaats. 

maatregel3 (PAS): Tegengaan successie door verwijderen van meidoorns.

### 4.2 Herstelstrategie en maatregelen H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype glanshaver

De maatregelen voor het vossenstaarthooiland zijn noodzakelijk om te voorkomen dat er lokaal achteruitgang zal optreden in kwaliteit en areaal van het habitattype. Voor een deel gaat het om het wegwerken van overmatige stikstofdepositie uit het recente verleden (de maatregelen gemerkt??? met PAS).

Strategie: verbeteren waterhuishouding
maatregel: in de winter de schotbalkdam incidenteel open zetten. Daarmee wordt bereikt dat de inundatiefrequentie toeneemt en wordt een betere buffering bereikt. 

Strategie: Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever 
maatregel1 (PAS): extra maaien en afvoeren. Doel hiervan is dat er meer nutriënten worden afgevoerd.

Maatregel2 (PAS): beweiding intensiveren. Deze intensivering dient goed in te spelen op de omstandigheden van het moment en de plaats. 

Strategie: onderzoek
maatregel: onderzoek naar de verandering in de hydrologische standplaatscondities ter plekke van het areaal van de glanshaverhooilanden (grondwaterpeilen) als gevolg van de aantakking van het Gat van de Hengst aan de Beneden-Merwede.

### 4.3 Herstelstrategie en maatregelen H6510_B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype grote vossenstaart

Strategie: verbeteren waterhuishouding en buffering
maatregel: waterbeheer voeren volgens protocol beheerplan.

Strategie: Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever 
maatregel1: extra maaien en afvoeren. Doel hiervan is dat er meer nutriënten worden afgevoerd.

maatregel2: beweiding intensiveren. Deze intensivering dient goed in te spelen op de omstandigheden van het moment en de plaats. 

strategie: onderzoek
maatregel: onderzoek naar de verandering in de hydrologische standplaatscondities ter plekke van het areaal van de vossestaarthooilanden (grondwaterpeilen) als gevolg van de aantakking van het Gat van de Hengst aan de Beneden-Merwede.

### 4.4 Herstelstrategie en maatregelen H91E0_B Vochtige alluviale bossen, subtype essen-iepenbos

Strategie: verbeteren abiotische situatie:

Maatregelen: geen. De dynamiek vanuit de rivier is niet te halen omdat het om een binnendijkse aanplant gaat en maatregelen om de tussenliggende dijk te amoveren niet op draagvlak kunnen rekenen en daarmee onhaalbaar zijn.

Strategie: soortensamenstelling wijzigen

Maatregel: omvorming van het bos vanaf 2e beheerplanperiode : populieren gaandeweg verwijderen ten koste van aan te planten soorten die er thuis horen (w.o. essen). Doel is de vegetatiekundige kwaliteit van het habitattype enigszins te verbeteren.

## 5. Beoordeel relevantie en situatie flora/fauna

### 5.A Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met andere habitats en natuurwaarden

De maatregelen die bovenstaand zijn opgeschreven voor de afzonderlijke habitats spelen alle in oostzijde van de Sliedrechtse Biesbosch. Daarmee zijn ze nagenoeg ruimtelijk gescheiden van het voorkomen van andere voorkomende habitattypen. Onbedoelde effecten van de beschreven maatregelen met andere habitattypen is dan ook niet aan de orde. Ook tussen de wel beschreven habitattypen is dit niet aan de orde - in grote lijnen gaat het steeds om dezelfde typen maatregelen.

### 5.B Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met leefgebieden bijzondere flora en fauna.

De maatregelen op het gebied van inundatie werken positief uit voor overwinterende vogels.
De maatregelen liggen buiten de habitats en vegetaties waarin de noordse woelmuis voorkomt. Effecten daarop worden dan ook niet verwacht.

## 6. Synthese maatregelenpakket voor alle habitattypen in het gebied

Bovenstaande is een integraal maatregelenpakket beschreven dat zich richt op systeemherstel in combinatie met effectgerichte maatregelen, waardoor de voorkomende habitattypen onder meer robuuster worden en meer bestand tegen depositie. De afwegingen zitten al in bovenstaande.

## 7. Beoordeling maatregelen naar effectiviteit, duurzaamheid, kansrijkdom in het gebied

De combinatie van systeemherstel en effectgerichte maatregelen is een sterke en maakt het geheel robuuster.

Verwijderen van stortsteen kan mogelijk leiden tot erosie in plaats van sedimentatie van zand. Dat zou voor de rivierveiligheid ongewenst zijn. Het aanbrengen van zand achter de huidige stortsteenkades is dan een second-best optie.

BIESBOSCH - Stap 4 confrontatie/integratie

Toetsing van het maatregelenpakket  ( overlapt voor een gedeelte met stap 7 uit herstelstrategieën)

- Overzicht en doel van de maatregelen voor dit gebied

Geef een overzicht van de maatregelen en het doel waarvoor ze ingezet worden: behoud/voorkomen van verslechtering, uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

In dit gebied wordt in de eerste beheerplan periode de volgende maatregelen getroffen:

- Gericht op behoud/voorkomen van verslechtering:

H6120 Stroomdalgraslanden

Vergroten rivierinvloed

- Verwijderen stortsteen in de oevers

- Verwijderen rasters en ruigten langs de noord- en zuidoevers Kop van de Oude Wiel

Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever

- Extra maaien en afvoeren

- Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal

- Verwijderen van meidoornopslag

H6510_A - Glanshaverhooilanden

Verbeteren waterhuishouding

- Inlaten van rivierwater in de winter door openstelling schotbalkdam tbv buffering

- hydrologisch onderzoek naar gevolgen grondwaterpeilen van aantakking

Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever

- Extra maaien en afvoeren

- Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal

H6510_B Vossestaarthooilanden

Verbeteren waterhuishouding

- Waterbeheer voeren volgens protocol beheerplan

- hydrologisch onderzoek naar gevolgen grondwaterpeilen van aantakking

Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever

- Extra maaien en afvoeren

- Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal

- Gericht op uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

H6120 Stroomdalgraslanden

Vergroten rivierinvloed

- Verwijderen stortsteen in de oevers

- Verwijderen rasters en ruigten langs de noord- en zuidoevers Kop van de Oude Wiel

Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever

- Extra maaien en afvoeren

- Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal

- Verwijderen van meidoorns

H6510_A Glanshaverhooilanden

Verbeteren waterhuishouding

- Inlaten van rivierwater in de winter door openstelling schotbalkdam

- hydrologisch onderzoek naar gevolgen grondwaterpeilen van aantakking

Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever

- Extra maaien en afvoeren

- Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal

H6510_B Vossestaarthooilanden

Verbeteren waterhuishouding

- Waterbeheer voeren volgens protocol beheerplan

- hydrologisch onderzoek naar gevolgen grondwaterpeilen van aantakking

Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever

- Extra maaien en afvoeren

- Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal

In de tweede en daaropvolgende beheerplanperioden worden  de volgende maatregelen voorzien in:

- Gericht op behoud:

H6120 Stroomdalgraslanden

Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever

- Extra maaien en afvoeren

- Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal

- Verwijderen van meidoorns

H6510_A Glanshaverhooilanden

Verbeteren waterhuishouding

- Inlaten van rivierwater in de winter door openstelling schotbalkdam

Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever

- Extra maaien en afvoeren

- Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal

H6510_B Vossestaarthooilanden

Verbeteren waterhuishouding

- Waterbeheer voeren volgens protocol beheerplan

Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever

- Extra maaien en afvoeren

- Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal

2.Gericht op verdere uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

H6120 Stroomdalgraslanden

Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever

- Extra maaien en afvoeren

- Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal

- Verwijderen van meidoorns

H6510_A Glanshaverhooilanden

Verbeteren waterhuishouding

- Inlaten van rivierwater in de winter door openstelling schotbalkdam

Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever

- Extra maaien en afvoeren

- Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal

H6510_B - Vossestaarthooilanden

Verbeteren waterhuishouding

- Waterbeheer voeren volgens protocol beheerplan

Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever

- Extra maaien en afvoeren

- Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal

H91E0_B – Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbos)

Omvorming van populierenbos naar ter plaatse thuishorende boomsoorten (w.o. essen)

2.   Mate van zekerheid van de effecten van de maatregelen

De uitspraak over de  ontwikkelingen van de instandhoudingdoelstellingen onderbouwd u door  voor de maatregelen uit het pakket na te gaan of  de maatregelen  bewezen, een  vuistregel, of een  hypothese zijn. U vindt deze indeling in de teksten van de herstelstrategieën van de  stikstofgevoelige habitattypen.

| behoud / ontwikkeling | habitat | Strategie | Maatregel | Zekerheid van effect op basis van herstelstrategieën | Rand-voorwaarden | Zekerheid van effect, lokale inschatting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Behoud | H6120 | 1. Vergroten rivierinvloed |  Verwijderen stortsteen in de oevers | Vuistregel | Scheepvaart en rivierbeheer | Lokale situatie, problematiek en voorgenomen maatregelen zijn besproken met deskundigen op gebied riviermorfologie en graslandbeheer |
|  |  |  |  Verwijderen rasters en ruigten langs de noord- en zuidoevers Kop van de Oude Wiel | Vuistregel |  | idem (vergelijkbaar met oeverbeasorting verwijderen) |
|  | H6120 | 2. Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever |  Extra maaien en afvoeren | Vuistregel | Beheerder moet continu toetsen | Lokale situatie, problematiek, onderzoek tbv vegetatiekartering en voorgenomen maatregelen zijn besproken met deskundigen op gebied riviermorfologie en graslandbeheer |
|  |  |  |  Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal | Vuistregel | Beheerder moet continu toetsen |  |
|  |  |  |  Verwijderen van meidoorns | Vuistregel | Beheerder moet continu toetsen |  |
|  | H6510_A | 1. Verbeteren waterhuishouding |  Inlaten van rivierwater in de winter tbv buffering | Hypothese |  | Lokale situatie, problematiek, onderzoek tbv vegetatiekartering en voorgenomen maatregelen zijn besproken met deskundigen op gebied riviermorfologie en graslandbeheer |
|  | H6510_A | 2. Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever |  Extra maaien en afvoeren | Bewezen | Beheerder moet continu toetsen | Lokale situatie, problematiek, onderzoek tbv vegetatiekartering en voorgenomen maatregelen zijn besproken met deskundigen op gebied riviermorfologie en graslandbeheer |
|  |  |  |  Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal | Bewezen | Beheerder moet continu toetsen |  |
|  | H6510_A/B | Onderzoek | hydrologisch onderzoek naar gevolgen grondwaterpeilen van aantakking | nvt |  | aanleidng is de uitkomsten en analyse van de laatste vegetatiekartering |
|  | H6510_B | 1. Verbeteren waterhuishouding |  Waterbeheer voeren volgens protocol beheerplan | Vuistregel |  | Lokale situatie, problematiek, onderzoek tbv vegetatiekartering en voorgenomen maatregelen zijn besproken met deskundigen op gebied riviermorfologie en graslandbeheer |
|  | H6510_B | Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever: |  Extra maaien en afvoeren | Vuistregel | Beheerder moet continu toetsen | Lokale situatie, problematiek, onderzoek tbv vegetatiekartering en voorgenomen maatregelen zijn besproken met deskundigen op gebied riviermorfologie en graslandbeheer |
|  |  |  |  Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal | Vuistregel | Beheerder moet continu toetsen |  |
| Verbetering en/of uitbreiding | H6120 | 1. Vergroten rivierinvloed |  Verwijderen stortsteen in de oevers | Vuistregel | Scheepvaart en rivierbeheer | beschouwing van lokale omstandigheden wijst op redelijke zekerheid |
|  |  |  |  Verwijderen rasters en ruigten langs de noord- en zuidoevers Kop van de Oude Wiel | Vuistregel |  | Lokale situatie, problematiek en voorgenomen maatregelen zijn besproken met deskundigen op gebied riviermorfologie en graslandbeheer |
|  | H6120 | 2. Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever |  Extra maaien en afvoeren | Vuistregel | Beheerder moet continu toetsen | Lokale situatie, problematiek, onderzoek tbv vegetatiekartering en voorgenomen maatregelen zijn besproken met deskundigen op gebied riviermorfologie en graslandbeheer |
|  |  |  |  Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal | Vuistregel | Beheerder moet continu toetsen |  |
|  |  |  |  Verwijderen van meidoorns | Vuistregel |  |  |
|  | H6510_A | 1. Verbeteren waterhuishouding |  Inlaten van rivierwater in de winter | Hypothese |  | Lokale situatie, problematiek, onderzoek tbv vegetatiekartering en voorgenomen maatregelen zijn besproken met deskundigen op gebied riviermorfologie en graslandbeheer |
|  | H6510_A | 2. Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever |  Extra maaien en afvoeren | Bewezen | Beheerder moet continu toetsen | Lokale situatie, problematiek, onderzoek tbv vegetatiekartering en voorgenomen maatregelen zijn besproken met deskundigen op gebied riviermorfologie en graslandbeheer |
|  |  |  |  Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal | Bewezen | Beheerder moet continu toetsen |  |
|  | H6510_B | 1. Verbeteren waterhuishouding |  Waterbeheer voeren volgens protocol beheerplan | Vuistregel |  | Lokale situatie, problematiek, onderzoek tbv vegetatiekartering en voorgenomen maatregelen zijn besproken met deskundigen op gebied riviermorfologie en graslandbeheer |
|  | H6510_B | Aanpassen beheer: flexibeler en intensiever |  Extra maaien en afvoeren | Vuistregel | Beheerder moet continu toetsen | Lokale situatie, problematiek, onderzoek tbv vegetatiekartering en voorgenomen maatregelen zijn besproken met deskundigen op gebied riviermorfologie en graslandbeheer |
|  |  |  |  Beweiding intensiveren op huidig areaal en aanliggend potentieel areaal | Vuistregel | Beheerder moet continu toetsen |  |
|  | H91E0_B | Soortensamenstelling beinvloeden | Omvorming populierenbos naar essen-iepenbos | Vuistregel? |  |  |

3.   Omgaan met onzekerheden

Welke kennislacunes zijn er zijn er en hoe gaat u daarmee om?

- benoem kennislacunes

De rivierdynamiek is ter hoogte van de stroomdalgraslanden, glanshaverhooilanden en grote vossenstaarthooilanden veranderd onder invloed van recent afgeronde natuurontwikkelingsprojecten (Ruimte voor de rivier). Hiermee is de duur van vloed en eb in de Sliedrechtse Biesbosch gewijzigd. Onduidelijk is in hoeverre deze verandering doorwerkt in de hydrologie van de gebieden waar genoemde habitattypen voorkomen.

- hoe wordt daar in de uitvoering van de maatregelen rekening mee gehouden

Huidige maatregelen trachten de voormalige abiotiek na te bootsen.

- welke kennis moet er in de komende jaren verzameld worden?

Er wordt een hydrologisch meetnet ingericht, waardoor duurlijnen per belangrijke vegetatietype kunnen worden bepaald. Pas kan getoetst worden of de hydrologie op orde en er eventueel aanpassingen nodig zijn.

- Voorzorgsmaatregelen

Wat gaat u monitoren en  welke maatregelen heeft u achter de hand  mocht er onverhoopt verslechtering in de instandhoudingsdoelststellingen worden geconstateerd?

- Verspreiding vegetatietypen en soorten monitoren (kwaliteitsindicerende soorten waaronder de typische soorten van de habitats, indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en vermesting)

- Verandering hydrologie (grondwaterstanden, oppervlaktewaterpeilen , grondwaterkwaliteit)

- In samenwerking met havenschap Moerdijk gaat de stikstofdepositie op het gebied gemeten worden.

Mocht tijdens de uitvoering blijken dat kwaliteit toch achteruitgaat dan hebben we de volgende matregelen achter de hand:

- Plaggen bij stroomdalgraslanden (duintoppen) is bij verdere achteruitgang een optie.

- Aanbrengen van zand op de oevers bij stroomdalgraslanden.

- Bij Glanshaverhooiland en vossenstaarthooiland bij verdere achteruitgang stopzetten beweiding en extra maaien en afvoeren.

- Eindconclusie

Op basis van  de recente ontwikkelingen, het voorgestelde maatregelenpakket, de verwachte daling in de stikstofdepositie en de voorzorgsmaatregelen  kunnen we dit N2000 gebied indelen in:

Categorie 1a Alleen bij Stroomdalgraslanden ligt de depositie in 2030 voor het grootste deel nog rond de KDW. Er zijn voldoende maatregelen voorhanden om de kwaliteit te behouden en het areaal uit te breiden te komen.

Toelichting categorieënindeling: Categorie 1. Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel Binnen deze categorie zijn er twee subcategorieën te onderscheiden: 1a. Er is wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel is dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen. De habitats worden met dit maatregelenpakket en deze depositiedaling behouden en er wordt bovendien een overtuigende vooruitgang verwacht in uitbreiding van oppervlakte en/of verbetering van kwaliteit van de habitats. 1b. Wetenschappelijk gezien is het waarschijnlijk dat de achteruitgang wordt gestopt en daarmee behoud wordt gerealiseerd. Er wordt verwacht dat - waar relevant- er een aarzelend begin gemaakt wordt met het uitbreiden van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig. Categorie 2. Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs twijfel Er zijn wetenschappelijk gezien te grote twijfels of de achteruitgang gestopt zal worden en er uitbreiding van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats plaats zal gaan vinden.

Nadere uitwerking

Categorie 1 a.  Redelijkerwijs geen twijfel

Redelijkerwijs geen twijfel dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen, waarbij behoud is geborgd en een toekomstige verbetering/uitbreiding niet onmogelijk wordt gemaakt.

Wetenschappelijk gezien zal de achteruitgang worden gestopt en daarmee behoud worden gerealiseerd. Het is moeilijk om uitspraken te doen over de wijze waarop de habitats zich in de verdere toekomst zullen ontwikkelen, maar er is redelijkerwijs geen twijfel dat verbetering/uitbreiding in de toekomst met het huidige maatregelenpakket niet onmogelijk wordt gemaakt.

Kortom:

Behoud is geborgd.

Verbetering/uitbreiding (indien van toepassing) zijn in de toekomst is niet onmogelijk.

De achteruitgang van de  kwaliteit en/of oppervlakte  van de stikstofgevoelige habtitattypen  wordt gestopt (of is niet aan de orde gezien de ontwikkelingen sinds aanwijzing) en er zal naar verwachting overtuigende verbetering van de kwaliteit en/of uitbreiding van het oppervlakte van de stikstofgevoelige habitats gaan optreden.

Onderbouwing:

- de kwaliteit van de stikstofgevoelige habitats gaat voor een deel vooruit, voor een deel ook achteruit. Dit komt m.n. door een gebrek aan rivierdynamiek en door onvoldoende beheer. Aan beide problemen gaat de komende jaren gewerkt worden.

- er is zicht op het verdwijnen van de overschrijding van de KDW

- er worden maatregelen getroffen die wetenschappelijk of in praktijk zijn getoetst

- de gebiedsanalyse is goed uitgevoerd

- er is voldoende informatie voor handen

- de kennislacunes zijn goed in beeld gebracht en

- er wordt zorgvuldig met de kennisleemten omgegaan.

Kortom mèt dit pakket aan maatregelen en deze daling van depositiekan het volgend gezegd worden:

- Het behoud is gewaarborgd.

- Er wordt een redelijke en geloofwaardige inspanning geleverd die gaat leiden tot verbetering van de kwaliteit en/of uitbreiding van het oppervlakte van de stikstofgevoelige habitats.

Zonder dit pakket zullen de stroomdalgraslanden (6120) zowel in kwaliteit als areaal achteruitgaan en zal de kwaliteit van glanshaverhooilanden (6510_A) lokaal in kwaliteit verminderen.  Dat betekent dat na de eerste beheerplanperiode het gebied niet meer in categorie 1a, maar in een lagere categorie zal vallen. Voor de stroomdalgraslanden is het huidige proces van achteruitgang te zien aan de voortschrijdende vergrassing en verbossing en voor de glanshaverhooilanden is er sprake van naijlende effecten van te hoge depositie in het verleden die nog steeds doorwerken. In welke ctegorie komt het gebied dan terecht? 2? Lijkt me goed de categorie ook te noemen.

Biesbosch – stap 5

De situatie in 2030 is als volgt (Aerius 1.4.1):

- Ten gevolge van generieke maatregelen en van de provinciale stikstofverordening is de verwachting dat afname van de stikstofdepositie in het gebied in 2030 vooral wordt gerealiseerd door een daling van de bijdragen uit het buitenland en door de sector landbouw (stallen) en enigszins door de daling van de achtergronddepositie. Gemiddeld voor het gebied daalt de depositie van ca 1390 mol N/ha/jr in 2010 naar 1080 mol N/ha/jr in 2030.

- Door de ligging van de habitats in het gebied en de ruimtelijke verspreiding van de depositie kunnen voor de afzonderlijke habitats grote verschillen optreden. In 2010 ligt de gemiddelde depositie rond de KDW van H6510_A, maar toch wordt lokaal de KDW overschreden. In 2030 ligt de gemiddelde depositie onder de KDW van alle voorkomende habitattypen. In 2030 is de gemiddelde depositie voor H6120 voor grote delen van het habitat rond de KDW, voor de overige habitats ligt de gemiddelde depositie onder de KDW. De uitkomsten van Aerius zijn samengevat in onderstaande tabel.

Vraag a. Mogelijkheden om op gebiedsniveau de depositie aan te pakken.

Op gebiedsniveau zijn de grootste bijdragen aan de depositie afkomstig uit buitenland en de achtergronddepositie. Samen hebben ze in 2010 een depositie van ca 1200 mol N/ha/jr. In 2030 neemt dit af tot 970 mol N/ha/jr; vooral door maatregelen in het buitenland. Voor het hele gebied ligt de depositie in 2030 gemiddeld onder de KDW van de meest gevoelige habitattypen H6120 en H6510_B. Lokaal treedt er nog een overschrijding op. In dit gebied is de depositie vanuit de landbouw (stallen) in de zelfde orde van grootte als de depositie door huishoudens, beide ca 50 mol N/ha/jr. Als gevolg van beleid neemt de depositie vanuit de landbouw (stallen)met ca een derde af. De depositie vanuit huishoudens blijft gelijk, terwijl de depositie door industrie toeneemt. In 2030 is de depositie vanuit de industrie groter dan de depositie vanuit de landbouw (stallen) en is gelijk aan de depositie door huishoudens.

Vraag b. kunnen we uit de voeten met een te hoge stikstofdepositie ?

Uitbreidingsdoelstellingen voor het gebied zijn:

- H6120 Stroomdalgraslanden uitbreiding areaal, behoud kwaliteit

- H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) uitbreiding areaal

- H6510_A Glanshaver en vossenstaarthooilanden (glanshaver) verbeteren kwaliteit

- H6510_B Glanshaver en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)  uitbreiding areaal

- H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)

- H91E0_B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)

Tussen 2010 en 2030 neemt de depositie met 310 mol af. Voor alle habitats ligt de depositie in 2030 gemiddeld rond of onder de KDW. Lokaal kunnen er als gevolg van de ligging van specifieke depositiebronnen overschrijdingen optreden. Dit is vooral het geval voor stroomdalgraslanden H6120, waar de depositie in 2030 rond de KDW ligt. Of instandhouding van alle habitats in de toekomst met het huidige areaal en kwaliteit behouden kan worden hangt in hoge mate af van het op orde krijgen van overige omstandigheden (beheer). Behoud van areaal en kwaliteit is geborgd door  beheermaatregelen (zie stap 4 confrontatie). Zonder maatregelen zullen met name stroomdalgraslanden verder uit conditie raken en raakt de huidige categorie-indeling in gevaar. Ook de glanshaverhooilanden, die deels nog met een iets te hoge depositie te maken hebben, kampen nog met achterstallige effecten van te hoge depositie uit het verleden, die zonder maatregelen zullen leiden tot verdere kwaliteitsvermindering.

Voor alle hierboven genoemde habitats is de depositie rond of onder de KDW. Aan behouds- en uitbreidingsdoelstelling kan voldaan worden mits de overige omstandigheden op orde gebracht kunnen worden (hydrologie, beheer). Voor H6120 is er een uitbreidingsdoelstelling voor het oppervlakte. Door maatregelen die genomen worden in het gebied wordt de dynamiek vergroot. Als gevolg hiervan wordt door deskundigen ingeschat dat als gevolg van deze maatregelen het areaal uitgebreid kan worden. Met de beheersmaatregelen, die getroffen worden is verbetering van de kwaliteit mogelijk.

Er is enige ontwikkelruimte. Dit is wel plaatselijk en zal nader uitgezocht moeten worden.

Vraag c. Een salderingsbank van nut om ruimte te scheppen voor economoische ontwikkelingen ?

…deze vraag is niet vanuit ecologie te beantwoorden ….

Vraag d. Overzicht van integrale maatregelen.

Naar aanleiding van het bovenstaande is er geen aanleiding om het pakket maatregelen te veranderen. Het pakket zoals gepresenteerd in stap 4 is daarmee het integrale pakket met maatregelen.

Het ministerie van EL&I heeft voor dit gebied aan DLG/SBB de opdracht gegeven het beheerplan op te stellen. DLG en SBB werken samen en brengen ecologen, hydrologen en andere (gebieds)specialisten bij elkaar in een team. Het team wordt ondersteund door een gismedewerker die de Aeriusanalyse uitvoert en combineert met de gegevens over het voorkomen van habitattypen. Betrokken personen: Hans Weinreich (DLG-ecoloog), Han Sluiter en Anout-Jan Rossenaar (SBB ecologen), Ton Geensen  en Petra Thijs(DLG-Hydrologen), Jeroen Bijleveld (DLG Procesmananger), Tineke ter Heerdt (projectleider), Maartje van Moll (planschrijver).

De geconsulteerde deskundigen zijn: Karle Sykora en Susan Rothier(WU), Fred Kuipers (waterschap  Hollandse Delta), Dick Kerkhof (Zuidhollands landschap), Eddy Weeda, Gilbert Maas en Bart Makaske (Alterra), Henk Everts (EGG consult), Piet Schipper, Geurt Verhoeks, Mascha Brouwer, Theo Muusse, Jacques van der Neut en Eric Baars (SBB).

Bij de normkosten is op basis van ervaring rekening gehouden met 80% staartkosten (opslagen aannemer, engineering, risicoreservering en BTW).